福建省东南电化股份有限公司

全厂低压变频器、软起动器技术服务项目

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年五月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：全厂低压变频器、软起动器年度技术服务框架协议

附件二：承诺函

附件三：法人授权书

附件四：报价单

附件五：现场确认单

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司低压变频器、软起动器技术服务项目进行比选，福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件

第二章   比选须知

1、比选范围

东南电化低压变频器、软起动器技术服务项目范围：

表1   全厂低压变频器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |
| 2 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903368 | 1台 |  |
| 3 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813~3174508816 | 4台 |  |
| 4 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |
| 5 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |
| 6 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |
| 10 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |
| 11 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |
| 12 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500519 | 1台 |  |
| 共计： |  |  | 17台 |  |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |
| 共计： |  |  | 11台 |  |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |
| 共计： |  |  | 24台 |  |
| 全厂变频器总计： |  |  | 52台 |  |

表2 全厂低压软起动器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |
| 2 | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |
| 3 | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |
| 共计： |  |  | 8台 |  |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW | 8140403895 | 8台 |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW | 8121223737 | 2台 |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW | 8170604919 | 1台 |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW | 8120916042 | 2台 |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 3台 |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 2台 |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW | 不详 | 2台 |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 2台 |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 1台 |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW | 8120815973 | 1台 |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 4台 |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 4台 |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW | 不详 | 5台 |  |
| 共计： |  |  | 45台 |  |
| 全厂软起动器总计： |  |  | 53台 |  |

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3 “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作及其他类似的义务。

- 比选文件组成

3.1比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.3参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前3日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视合同已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已报名比选的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1  参选人必须具备独立法人资格，若为设备ABB原厂家或ABB授权售后服务公司（须提供授权证明文件），并能开具正式增值税发票，凡具备以上条件且服务业绩优良，社会信誉好单位均可参加投标。

6.3经营年限内无商业纠纷案件，无偷税漏税行为，无税务欺诈行为。

6.4本次业务外包不接受联合体报名；

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年5月14日16时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司四楼商务室（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏、联系电话：86552258。注：参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①参选单位经营历史简介，经营能力介绍，企业法人营业执照（复印件）、税务登记证（经年检或年审合格的复印件）,法人代表身份证（复印件）及联系方式；服务承诺函。

②参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

③参选单位低压变频器、软起动器技术服务资质等。

④提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。

⑤以上①至④项内容合并密封并加盖公章标注；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的工具、劳务及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

下不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面、传真、电子邮件等形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1比选人在评选时，原则上以参选最低价为中标单位，但不限于以参选高价中选，将会综合考虑以下因数：

①参选人的技术服务方案完整性，合理性；

②参选人维保人员配置情况，包括专业人员数量，人员资历及维保人员商业保险的证明资料；

③参选人维保专业工具及备品备件清单情况

④与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

⑤投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑥投标人的资信等情况；

⑦具备ABB、西门子等变频器、软起动器技术服务业绩。

1.2参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选小组成员施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格；

1.3有较强设备故障判断及处理能力，及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.4以往的业绩及相关证明材料，可附表提供；

1.5具备良好的沟通、合作能力，服从比选人的管理。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、东南电化公司招标小组按规定程序,根据评标的标准和要求综合评定确定中选单位。

3、公布中选单位（电话通知）。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果口头或电话通知所有未中选的参选人。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后需在10个工作日内按比选人要求提供办理相关资质。若因中选单位原因未在规定的时间内提供相关手续资质，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

5、中选人必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求降价，不得拒绝执行合同内容等行为，如出现上述情况，将扣除全部合同履约保证金，并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

6、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位须服从比选人的管理规定，不得影响甲方的生产运行，若因组织不力或其它服务质量等问题造成第三方索赔和追究法律责任，则发生一切费用由中选单位承担，且比选人有权单方取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人必须严格执行《全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议》。

3、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

4、严禁中选单位任何形式的业务转包、分包，一经发现甲方将取消乙方的合同资格。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：詹先生

5、联系电话：13665060603

附件一：

全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

一、服务概述：

1、 服务范围：甲方委托的甲方厂区内所有低压变频器、软起动器的设备维护保养、故障排除及硬件维修工作等。

2、 服务地点：甲方厂区内

3、 服务方式：乙方根据甲方需求到现场进行技术服务。

二、服务内容和要求

1、服务内容

乙方按照相关服务内容项对全厂低压变频器、软起动器进行维修及预防性维护保养。详见附件六

预防性维护保养主要包括：

（1） 变频器运行环境检查

确认现场环境温湿度

检查柜体滤网是否需要更换

检查柜顶出风口过滤铜网是否良好

如果有模块存放一年且没有通电，按照 ABB 的直流电容激活步骤激活电容

检查传动柜体的接地

检查柜内直流熔断器是否正常

确认传动的整流变上没有挂载其他的功率因数补偿装置和消谐装置

测量直流回路无短路，直流电容有充放电现象

检查直流电压值，如不在+-5％，建议用户调整并汇总至服务报告

检查传动风机运转方向

（2) 变频器接线检查

检查进线出线表面是否有过热老化的现象

检查柜内接线尤其是控制线接线的牢固性

检查铜排、电路板等是否有腐蚀现象

在柜内拆下几根电线，查看控制线连接端是否有腐蚀现象

检查光纤接头是否洁净。光纤表皮是否有割痕或挤压的痕迹。

用光纤检测仪测量每个传动点的光纤通光率，将数值汇总到 excel 表格中

条件许可，断开连接到变频器的大线，测量电机的对地绝缘值，记录在 excel 文件中

确认线缆穿过柜体处，柜体底板不会因震动割伤线缆

确保安全，检查急停及防误起装置的接线是否都完好

(3) 变频器内部元件的解体清洁及检测（仅对尺寸为 R7/R8 的变频器）

拆出电容器组对电容进行检查及清洁

拆出整流桥和 IGBT，对散热器进行清洁

将电路板逐一拆下，用防静电刷进行清洁

对电抗器进行清洁

检查直流电容+/-母排间的绝缘片是否完好

检查各电路板之间插接头是否有腐蚀现象或是松动

检查 IGBT 散热箱（heatsink）积灰是否严重，可以用吹风机将散热片中的积灰清理干净

IGBT-TESTER 检测 AGDR/IGBT 性能

检查模块内部框架的清洁积灰是否严重，清洁干净

变频器柜内清洁

(4)老化元器件的更换及通电测试

老化风机、电容、耗能电阻、电路板的更换

通电测试

带载测试

(5)维护记录信息包括：

传动产品的柜体序列号，模块序列号及配置结构

保存维修记录（维修的模块的型号、序列号），更换备件信息（备件的型号、序列号）

设备运行时的曲线

传动参数备份

设备稳定运行时的传动运行数据波形（DriveWindow 波形）

2、服务要求

2.1、紧急故障处理：需紧急处理时，乙方在接到故障处理任务时必须在3个小时内到达甲方现场；

2.2、技术服务结果：所服务的设备以能达到正常使用为原则。

3 、 质量保证

3.1 乙方应建立质量保证体系，确保服务质量符合要求。

3.2 甲方有权在任何时间，就服务对乙方的质量体系和记录进行检查及监督。

3.3 对质量保证体系的遵守不免除或减轻乙方在本协议下承担的任何责任、义务或职责。

3.4 质保期：自维修后运行正常算起为12个月，如在质保期内出现维修问题由乙方承担后续无偿维修服务。

4、工作量确认

工程量以现场服务确认单的形式提交甲方，由甲方相关技术人员进行验收并对工作量做最终确认。

三 、双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对现场维护项目及场外维修项目硬件的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事宜，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或受甲方监督检查，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2甲方为乙方的检维修服务提供配合。

2、乙方工作

2.1 检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.3必须服从甲方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.5乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.6乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.7施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.8 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.4应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.5严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.6进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

四、服务费及付款程序

1、服务费用

甲方全厂低压变频器及软启动器服务费用，该服务费用包括技术服务费、工时费、差旅食宿费等。服务费（含税价）具体价格根据比选递交的报价单进行结算。

2、硬件更换费用

全厂低压变频器及软启动器维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据比选递交的硬件更换费用清单进行结算，如不在清单范围内的根据市场价格合理报价，具体数量、型号由甲方核实、确认。

3、工程签证与结算管理

3.1 工程签证：乙方每次服务完成并提供相关资料后，甲方以签《现场服务确认单》进行验收。

3.2乙方根据甲方的签证和协议规定的技术服务单价，编制结算书（电子版及1份签字盖章的纸质版原件）送甲方审核，再根据甲方审核后的金额，开具发票并提交付款通知单（签字的纸质版原件 ）给甲方，每季度结算一次。

五、 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

六、协议份数及生效、失效

1、本协议经双方签订后生效。协议正本肆份，甲乙双方各执两份。

2、本协议未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

七、 合同份数及生效、失效：

本合同自2018年 月  日起至2018年 月  日一式 陆份，甲方执　叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同附件为本合同不可分割的部分，也具有同等法律效力。

甲方：福建省东南电化股份有限公司            乙方：

联系地址：福清市江阴工业集中区              联系地址：

邮编：                                      邮编：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账户：

附件二：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司2018年6月-2019年5月《全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议》比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的各项标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选必定根据福建省东南电化股份有限公司生产要求，完成业务外包项目工作内容。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受2018年6月-2019年5月《全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议》比选文件、附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订《全厂低压变频器、软起动器技术服务框架协议》。否则，视为本单位自动弃权。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司全厂低压变频器、软起动器技术服务项目的意向比选方申请登记、比选、竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：参选报价单

报价单

- 服务费

表1  变频器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 日常维保次数 （年/次） | 单价 元 | 小计 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 | 1121903368 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 | 3174508813~3174508816 | 4台 |  |  |  |  |
| 4 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 | 3113206223 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 | 3112804801 | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 | 3112600381 | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 | 3112401734 | 1台 |  |  |  |  |
| 10 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142407238 | 1台 |  |  |  |  |
| 11 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500520 | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 | 3142500519 | 1台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 17台 |  |  |  |  |
| 1 | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 11台 |  |  |  |  |
| 1 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |  |  |  |
| 6 | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 8 | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |  |  |  |
| 11 | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |  |  |  |
| 12 | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 24台 |  |  |  |  |
| 全厂变频器总计： |  |  | 52台 |  |  |  |  |

表2  软启动器

| 序号 | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 | 日常维保次数 （年/次） | 单价 元 | 小计 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 3 | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 8台 |  |  |  |  |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW | 8140403895 | 8台 |  |  |  |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW | 8121223737 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW | 8170604919 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW | 8120916042 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 3台 |  |  |  |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | JJR8000-290-380-M 132KW | 8120815973 | 1台 |  |  |  |  |
| 14 | JJR8000-450-380-M 220KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 15 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 16 | JJR8000-360-380-M 160KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |
| 17 | JJR8000-220-380-M 90KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |
| 18 | JJR8000-450-380-M 185KW | 不详 | 5台 |  |  |  |  |
| 共计： |  |  | 45台 |  |  |  |  |
| 全厂软起动器总计： |  |  | 53台 |  |  |  |  |

- 配件更换清单

表1全厂低压变频器：

| ABB变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 |  | 出厂编号 | 数量 | 控制卡（张/元） |  | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） |  | 可控硅触发制板（块/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元 |  | 可控硅（块/元） | 电流传感器（只/元） |  |  | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） | 预防性维护保养 |
| 1 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 |  | 1121903367、1121903368 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器ACS800-01-0165-3+E210 |  | 1121903368 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器ACS550-01-157A-4+B055 |  | 3174508813~3174508816 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ABB变频器ACS550-01-125A-4+B055 |  | 3174508451、3174508452 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ABB变频器ACS550-01-059A-4+B055 |  | 3120605611、3120605612 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ABB变频器ACS550-01-031A-4 |  | 3113206223 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ABB变频器ACS550-01-045A-4 |  | 3112804801 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ABB变频器ACS550-01-015A-4 |  | 3112600381 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ABB变频器ACS550-01-195A-4 |  | 3112401734 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 |  | 3142407238 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 |  | 3142500520 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ABB变频器ACS510-01-03A3-4 |  | 3142500519 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西门子变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 |  | 控制卡（张/元） |  | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） |  | 可控硅触发制板（块/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） |  | 电流传感器（只/元） | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） |  | 预防性维护保养 |
| 1 |  | 西门子变频器6SE6440-2UD34-5FB1 | ZYDO2866400095 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 | ZYE31866400103 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 西门子变频器不详（15KW） | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 西门子变频器6SE6430-2UD33-0DB0 | ZYB42566400046 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 西门子变频器6SE6430-2UD33-7EB0 | ZYBN1066400060 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 西门子变频器6SE6440-2UD33-0EB1 | ZVH1Y5R001127 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 西门子变频器6SE6440-2UD38-8FB1 | ZYC11266400016 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他变频器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 |  | 控制卡（张/元） |  | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） |  | 可控硅触发制板（块/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） |  | 电流传感器（只/元） | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） |  | 预防性维护保养 |
| 1 |  | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | SF1702014-04 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | SF150313-03-S | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 士林变频器45KW SF-040-55K/45K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 士林变频器 SF-040-18.5K/15K-G | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 士林变频器90KW SF-040-110K/90K-G | SF120509 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 东芝变频器VFPS1-4250KPC-WN(R6) 250KW/400HP 3PH-380/480V | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 东芝变频器VFPS1 0.55KW | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 华光变频器CF20 G-37KW/P-45KW | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 博世力士乐FSCG05.1-132K-3P380-A-PP-NNNN-01V01 | R912102817-00269 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 伟创变频器AC60-T3-015G/018P | 60A73015GMC20147A0223140 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 华光变频器CF20 G-3.7KW/P-5.5KW CF20-0037-3A | 9A0PAKLGS000229 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 东芝变频器VFAS1-4075PL-WN1(R12) 7.5KW-13KVA-10HP | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2全厂低压软起动器：

| 雷诺尔软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 |  | 出厂编号 | 数量 | 控制卡（张/元） |  | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） |  | 可控硅触发制板（块/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元 |  | 可控硅（块/元） | 电流传感器（只/元） |  |  | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） | 预防性维护保养 |
| 1 | JJR8000-360-380-M 200KW |  | 8140403895 | 8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JJR8000-250-380-M 132KW |  | 8121223737 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JJR8000-220-380-M 115KW |  | 8170604919 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JJR8000-105-380-M 55KW |  | 8120916042 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJR8000-105-380-M 52KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJR8000-250-380-M 110KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-290-380-M 132KW |  | 8120815973 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-450-380-M 220KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-360-380-M 160KW |  | 不详 | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-220-380-M 90KW |  | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJR8000-450-380-M 185KW |  | 不详 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华光软起动器配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格型号 | 出厂编号 | 数量 |  | 控制卡（张/元） |  | 显示面板（块/元） |  | IGBT+驱动板（个/元） |  | 散热风机（只/元） |  | 可控硅触发制板（块/元） |  | 风机启动电容（个/元） |  | 滤波电容（组/元） | 可控硅（块/元） |  | 电流传感器（只/元） | I/O板（块/元） |  | 功率板（块/元） |  | 预防性维护保养 |
| 1 |  | ICM2-055-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ICM2-075-A00 | 不详 | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ICM2-090-A00 | 不详 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价含开具17%增值税专用发票

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件五、现场确认单

| 服务单号： |  |  |  | 服务时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称： |  |  |  | 设备型号： |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  | 服务派遣人： |  |  |  |
| 现场故障分析： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障处理描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户填写 | 服务评价： | 非常满意 满意 一般 差 |  |  |  |  |  |
|  | 解决问题： | □ □ □ □ |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度： | □ □ □ □ |  |  |  |  |  |
|  | 服务工作量 : |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它意见或建议： |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人（签字及盖章）： |  |  |  | 联系电话： |  |  |
|  | 现场负责人： |  |  |  | 技术负责人： |  |  |

现场服务确认单