福建省东南电化股份有限公司

数字集群通信系统采购项目

数字集群通信系统

技术规格书

招标编号：

招 标 人：福建省东南电化股份有限公司

日    期：2018年7月25日

本页无正文

签署页

仪表装置组:                     技术部：

日      期：                    日  期：

目   录

- 总则

- 技术要求

- 投标文件要求

- 工程技术服务

- 供货范围

- 交货期

附件一    设备清单

- 总则

本技术规格书适用于福建东南电化股份有限公司数字集群通信系统的建设方案和技术要求。

1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量的系统及相应服务，技术规格书中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的数字集群通信系统满足了本规格书和有关标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

1.6 投标方应对产品进行分项报价。

- 技术要求

2.1项目概况

福建省东南电化股份有限公司（以下简称“我司”）旨在建设一套4载频固定基站及配套手持对讲机组成的专业数字通信系统。该系统需支持二期扩容，需具备可增加用户个数、扩容相应基站设备、升级系统软件、增加调度、录音等功能，以保障我司各生产车间长期稳定的调度联系及紧急状况下的调度指挥。

2.2项目技术要求

2.2.1基本技术要求

投标人采用的产品设备必须符合行业标准和我国现行的产品体系认证制度规定。提供的产品设备必须是类似采用过的系列产品，不允许使用未成熟的产品设备。采用当前国际先进成熟的主流技术，各配套设备符合行业标准，整个设备具有较高的安全性、可靠性和实用性且标准化，模块化设计。各相关设备具有相对的软硬件独立性，便于各自的升级换代而不影响整体功能。软、硬件品质可靠，在系统的设计、生产、加工、安装、技术服务等环节严格执行国家及行业标准。

符合以下技术标准、规范和要求：

（1）GB/T15844.2-1995《移动通信调频电话机环境要求和试验方法》

（2）GB/T13426-1992《数字通信设备的可靠性要求和试验方法》

（3）《国家无线电管理局室内覆盖系统设计的标准和规范》

（4）中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》（国标GB8702-88）

（5）原信息产业部无[1998]178《微功率（短距离）电设备管理暂行规定》

（6）中华人民共和国卫生部颁发《环境电磁波卫生标准》

（7）无线电管理委员会的相关规定

2.2.2总体要求

本项目包含我司生产性区域的对讲系统设备、管线的安装、调试，中标方需根据现场情况深化设计。本系统应具备8个通信信道，信号需覆盖烧碱中控室、TDI光化机柜间、TDI硝氢机柜间、TDI中控室及我司各生产区域。

拟为本项目建设一套4载波XPT集群系统，基站架设于烧碱中控室，通过光纤将信号引入TDI光化机柜间、TDI硝氢机柜间、TDI中控室，再以射频电缆敷设，将信号分布至建筑内各区域。本项目拟选用400MHz频段收发异频频点4对。

（1）对讲信号要求无盲区、无干扰、语音清晰，设计区域无缝隙覆盖提供≥4个载波，≥8个全网通话组，≥6组直频通讯组。手持台配置脱网直呼频道，以备在紧急状况下紧急调度。

（2）系统可随时扩容或缩减，不会使其他用户和系统受到影响。

（3）系统能实现全自动无人值守，工作人员可以在覆盖范围能进行呼叫通话，不需专人值班。

（4）对讲机可设置脱网功能，每台对讲机写入直通频点，对讲机之间能够直接通信使用。

（5）当遇到特殊情况需要进行全呼呼叫呼叫时，呼叫发起者只需将信道旋钮旋转到全呼信道上，发起呼叫后系统内其他对讲机自动跳转到此信道上进行全呼通信。

2.2.3功能要求

（1）个呼：终端可发起个人对个人呼叫（根据信道限制沟通确认）。

（2）组呼：系统支持组呼功能，以满足对不同生产装置的工作组划分。各组内部自行通话，互不干扰。

（3）全呼：系统可以通过高级别的对讲机从信令信道下发统一的全呼码实现对系统用户的全呼功能。

（4）紧急呼叫：紧急呼叫是指用户在紧急情况下发起的呼叫。通过紧急呼叫按键发起的紧急呼叫，紧急呼叫常在用户处理各种紧急事务时使用。

3、   投标文件要求

所有文件及图纸应注明项目名称、项目号以及设备名称。投标文件中应至少包括以下文件：

1）  该产品在国内成功应用业绩，提供合同复印件；

2）  有效的产品制造厂的授权书；

3）  数字集群系统各设备说明；

4）  国内或国外权威机构颁发的防爆认证证书；

5）  数字集群系统的性能参数及性能保证值；

6）  数字集群系统各设备外形尺寸图，设备重量及荷载数据；

7）  系统建设方案图、组网设计图；

8）  现场服务计划；用于安装、调试和投用的备品备件清单；

9）  对招标要求的偏离或供选择方案；厂商资质证明（含质量保证体系）；

10） 供应商资料（包括厂商样本、产品原产地证明、业绩表、财务状况等）；

11） 选型样本（纸质和电子版各一份）

注意事项：投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明。不包括以上文件的投标将被视为部分报价。

4、  工程技术服务

1）  投标方派员现场安装，并完成调试直至投入正常运行。

2）  投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。

3）  如果现场需要，供方能24小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

4）  装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

5）  装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量等。

6）  包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

7）  投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对数字集群通信系统的设计、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

8）  保质期为投用168小时后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。

5、  供货范围

投标方提供的1套数字集群通信系统及其安装附件，以本技术规格书为基础，根据招标方需要提供数字集群通信系统建设方案与设计资料并对其选型和产品质量负责，严格按照本技术规格书要求供货。

6、  交货期

1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随数字集群通信系统一起供货。

3）交货时间：2018年9月15日

4）交货地点：福清江阴工业集中区福建东南电化股份有限公司。

5）包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入数字集群通信系统包装箱内，防止丢失或损坏。

附件一    设备清单
福建省东南电化股份有限公司数字集群通信系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字中转台（含电源） | 频率范围： 400-470MHz； 最大功率：50W； 频率稳定度：±0.5ppm； 音频相应：＋1～-3dB； 音频失真：≤3%dB； 灵敏度≥0.3μv/BER%； 功能：可支持单站/多站数字集群、IP互连等； 带LCD显示屏； | 套 | 4 |  |
| 2 | 光纤直放站远端机 | 频率范围：400～425MHz； 增益： 上行：≥45dB， 下行：≥45dB； 增益/功率可调节范围； 传输时延：≤8μs； 噪声系数：≤3dB； | 套 | 3 | 硝氢机柜间、光化机柜间及TDI中控室，中标方需进行优化设计。 |
| 3 | 光纤直放站近端机 | 频率范围： 400～425MHz； | 套 | 1 | 与光纤远端机匹配。 |
| 4 | 四合一合路器 | 频段范围是 400～425MHz； 插入损耗≤0-5dB； 信道间隔离65dB； 工作环境温度-25°C～+60°C； | 台 | 1 |  |
| 5 | 一分四路器 | 频段范围是 400～425MHz； 插入损耗≤0-5dB； 信道间隔离65dB； | 台 | 1 |  |
| 6 | 双工器 | 频段间隔10MHz； 插入损耗≤1.2dB,400~470MHz； 电压驻波比≤1:1.5,输入功率≤50W； | 台 | 1 |  |
| 7 | 耦合器 | 频段范围 400～425MHz； 三介交调≤-140dBc； 输入功率≤150W； 反射功率≤50W； 插入损耗≤2.2dB； 隔离度≥20dB； 耦合器：5dB/7dB/10dB/12dB/15dB/30dB8 | 个 | 11 |  |
| 8 | 交换机 | 8端口，100M，全双工； | 台 | 1 |  |
| 9 | 数字对讲机(防爆） | 1、终端设备须通过国家粉尘和气体防爆认证，防爆等级为ExibllBT3Gb，ExibD21T3； 2.数字模式下的语音或数据通道。（排除非DMR制式厂家）； 3.支持单呼，组呼，全呼，紧急呼叫，电话互联呼叫功能； 4.具备信道自定义语音播报功能，在旋转信道时具备声音提示； 5.终端须具有优先打断功能，能够根据呼叫等级进行区分，提高资源的利用率； 6.直通模式下，相同频率下通话能实现双时隙动态分配； 7.支持模拟和数字两种模式，并可根据需要任意切换模式； 8.支持对讲机检查、远程监听、激活和遥毙等功能； 9.支持GPS功能； 10.提供≥64比特语音加密； 11.终端设备须具备租赁功能； 12.支持具有中国自主知识产权，符合中国发音特点的SELP语音声码器和通用的AMBE++声码器； 13.专用的紧急报警按键，出现紧急情况时能够紧急警报，且终端设备具有倒放报警功能； 14.终端设备具有扫描功能，支持扫描纯模拟语音和信令、纯数字语音和数据； 15.终端具备自动漫游功能，无需手动切换工作信道，即可支持对讲机在多个不同频率的基站之间实现自动漫游； 16.无需用户手动调整音量，终端设备会根据外部环境的变化自动调整接收语音的输出音量，并使语音更加清晰； 17.终端设备能够减少由于终端近距离通话而产生的啸声，从而提高语音音质； 18.技术指标要求： 信道间隔：12.5KHz； 电池容量：标配电池≥2400mAh （锂电池）； 功率：≤3.5W； 工作温度范围：-30℃ ~ +60℃； 美国军用标准等级（防湿冲击和振动）：≥MIL-STD-810 C/D/E/F； 频率范围:400～470MHz； 信道容量：≥1024； 电池：≥20小时； 频率稳定度：±0.5ppm； 发射部分 音频响应：＋1～-3dB， 音频失真：≤3%dB； 接收部分 灵敏度：≥0.22μV/BER 5%， 额定音频失真：≤3%， 音频响应：＋1～-3dB； 防尘防水：IP67； 功能：支持IP互联、数字集群、GPS定位等； | 台 | 55 | 不带显示屏 |
| 10 | 数字对讲机（非防爆） | 1.数字模式下的语音或数据通道。（排除非DMR制式厂家）； 2.支持单呼，组呼，全呼，紧急呼叫，电话互联呼叫功能； 3.具备信道自定义语音播报功能，在旋转信道时具备声音提示； 4.终端须具有优先打断功能，能够根据呼叫等级进行区分，提高资源的利用率； 5.直通模式下，相同频率下通话能实现双时隙动态分配； 6.支持模拟和数字两种模式，并可根据需要任意切换模式； 7.支持对讲机检查、远程监听、激活和遥毙等功能； 8.支持GPS功能； 9.提供≥64比特语音加密； 10.终端设备须具备租赁功能； 11.支持具有中国自主知识产权，符合中国发音特点的SELP语音声码器和通用的AMBE++声码器； 12.专用的紧急报警按键，出现紧急情况时能够紧急警报，且终端设备具有倒放报警功能； 13.终端设备具有扫描功能，支持扫描纯模拟语音和信令、纯数字语音和数据； 14.终端具备自动漫游功能，无需手动切换工作信道，即可支持对讲机在多个不同频率的基站之间实现自动漫游； 15.无需用户手动调整音量，终端设备会根据外部环境的变化自动调整接收语音的输出音量，并使语音更加清晰； 16.终端设备能够减少由于终端近距离通话而产生的啸声，从而提高语音音质； 17.技术指标要求： 信道间隔：12.5KHz； 电池容量：标配电池≥2000mAh （锂电池）； 功率：≤3.5W； 工作温度范围：-30℃ ~ +60℃； 美国军用标准等级（防湿冲击和振动）：≥MIL-STD-810 C/D/E/F； 频率范围:400～470MHz； 信道容量：≥1024； 电池：≥20小时； 频率稳定度：±0.5ppm； 发射部分 音频响应：＋1～-3dB， 音频失真：≤3%dB； 接收部分 灵敏度：≥0.22μV/BER 5%， 额定音频失真：≤3%， 音频响应：＋1～-3dB； 防尘防水：IP67； 功能：支持IP互联、数字集群、GPS定位等； | 台 | 35 | 不带显示屏 |
| 11 | 吸盘天线（室内） | 频率范围：400～425MHz； 带宽：14； 增益：3.5dB； 接头型号：N座； | 根 | 12 | 需满足无盲区覆盖，中标方现场进行优化； |
| 12 | 高增益全向天线（室外） | 频率范围：400～425MHz； 带宽：10MHz； 增益：7.8dB； 接头型号：N座； | 根 | 1 |  |
| 13 | 1/2对讲馈线 | 标准电容：76.0PF/m； 特性阻抗：50Ω； 传输速率，88%； 内导体：铜线，∮4.8mm； 绝缘层：泡沫聚乙烯； 外导体：扎纹铜管； 百米损耗：4.2dB/100m； 最小弯曲半径:50mm/单次，125mm/多次； 最小弯曲次数：15； 最大拉伸力：1100N； | 米 | 400 | 中标方需进行现场勘查，并进行优化； |
| 14 | 机柜 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 15 | 辅材配件 | 所需转接头、馈线接头、耦合器、功率分配器、转接头、光纤配线架、光纤跳线、分光器、熔纤等。 | 批 | 1 |  |

备注：投标方需提供所投产品的品牌、型号及主要设备的彩页；所有无线电委员会行政事业收费由买方支付。