一、  前言

受甲方翔鹭石化（漳州）有限公司的委托，厦门地质工程勘察院（以下简称我院）承担了翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程场地的岩土工程可行性研究阶段的勘察任务。

（一）工程概况

海水冷却系统排水工程场地位于漳州市漳浦县古雷镇浮头湾西岸，古雷镇杏仔村西南侧及腾龙路西北侧。拟建物由主体工程及临时工程划分：1、主体工程：分内陆段采用明渠与上游排水渠衔接，长133m，宽16m~22.2m；浅滩段采用2路暗涵排水，每路箱涵设计为2孔，单孔孔径5m×4m，长180m；入海段则采用潜堤扩散，长79.9m，宽22.2m~73.9m。2、临时工程：临时排水渠长约300m，宽约20m。具体位置详见《翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程钻孔位置平面图》（附图一）。

本工程由中交第二航务工程勘察设计院有限公司承担设计

（二） 勘察目的与技术要求（由设计单位提出）

1、勘察工作内容

勘察应查明建筑场地岩土工程条件，提供相应阶段地基基础设计、施工所需的岩土参数，对建筑地基做出岩土工程评价，并提出地基类型、基础型式、地基处理和不良地质作用的防治等问题和建议。勘察内容：

(1)划分地貌单元、提供各地层成因、岩土层性质、分布规律、形成时代、成因类型、基岩的风化程度、埋藏条件及露头情况。

(2)提出各土层物理力学指标，主要包括：天然含水率、天然重度、天然孔隙率、稠性界限、快剪和固结快剪抗剪强度指标（粘结力、内摩擦角）、无侧限压强、压缩系数、固结系数。如若有极软土层，应对其进行，并提出相关指标。

(3)提出各土层地基承载力设计值。

(4)查明地下水类型、含水层性质、调查水位变化幅度、补给与排泄条件。

(5)提出各土层物理力学指标。

(6)提出基岩的饱和单轴抗压强度标准值和天然单轴抗压强度标准值（如有基岩）。

(7)提出各土层的开挖稳定边坡。

(8)提出勘区地震基本烈度，对地基土的地震液化问题做出评价。

(9)评价天然岸坡的稳定性。

(10)查明不良地质现象及其分布范围、发育程度和形成原因及对工程的危害性，提出处理工程措施建议。

(11)探摸工程区域内的护岸抛石等情况，查明抛石范围及各部分的抛石厚度。

(12)对勘区内工程地质的进行综合评价。

(13)判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

(14)提供用于基坑支护设计的参数。

2、采用的平面、高程系统

（1）坐标系统：1980西安坐标系

（2）高程系统（基准面）：1985国家高程基准

3、现场取样、原位测试

现场现场取样、原位测试应满足相应规范的要求，所有钻孔均应进行标贯试验，钻孔土体取样、打标贯间距为1.5m左右。

4、室内试验

（1）常规试验项目

①粘性土：天然含水量；天然重度；饱和重度；相对密度；孔 隙 比；饱和度；液限；塑限；塑限指数；液限指数；直剪快剪；固结快剪；压缩系数；压缩模量；无侧限抗压强度。

②粉土：上述粘性土项目；尚须加测粘粒含量。

③砂土：颗粒分析；自然休止角。

④碎石土：颗粒分析。

（2）特殊试验项目

①土：渗透系数；固结系数；有机质含量；无侧限压缩试验。

（3）水、土腐蚀性试验项目

①水对混凝土结构腐蚀性的测试项目：pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、侵蚀性CO2、游离CO2、NH4+、OH-、总矿化度。

②土对混凝土结构腐蚀性的测试项目：pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-分析。

③土对钢结构腐蚀性的测试项目：pH值。

5、岩土工程勘察报告的编写要求

（1）根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等编写；

（2）对依据的原始资料，进行整理、检查、分析，确认无误；

（3）文字简练、资料完整、真实准确、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用、适宜长期保存，并重点突出，有明确的工程针对性。

6、勘察报告的重点内容

勘察报告应根据工程建设的具体要求，综合分析所取得的各项地质资料，阐明场地工程地质条件，详细说明岩土层的分布，分别评价各区段地质特点及其建设适宜性，对场地稳定性和地基方案做出评价，并应对岩土利用、整治和改造的方案进行论证，分析评价所需的岩土技术指标，为工程的设计，提出建议和相应的地基计算参数。明确提出设计、施工中应注意的问题和建议，预测工程使用期可能发生的岩土工程问题，并提出监控和预防措施的建议。

7、提交报告的常规内容

岩土工程勘察报告应由文字部分及其图表组成。

Ⅰ.勘察报告的文字部分的内容：

⑴勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

⑵拟建工程概况；

⑶勘察布置和勘察工作完成情况；

⑷场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；

⑸岩土参数的统计、分析和选用；

⑹场地地下水情况；

⑺水和土对建筑材料的腐蚀性；

⑻场地地震效应的分析与评价；

⑼不良地质作用和特殊性岩土的描述和评价；

Ⅱ.勘察报告的图件内容:

⑴钻孔平面位置图并附勘探点坐标及高程数据表；

⑵工程地质剖面图；

⑶钻孔柱状图；

⑷单元土体特性指标综合统计表；

⑸单元土体推荐物理力学指标表；

⑹土壤试验成果表；

⑺抗剪强度数据表；

⑻固结实验结果数据表；

⑼固结实验e-p曲线图；

⑽砂土液化判别表；

⑾标准贯入试验成果表。

8、资料的格式要求

勘察报告正式版本纸质文件应签章齐全，同时提供电子文件（可编辑的AutoCAD图及Word、Excel文字）。

（三）执行的勘察规范及标准

本次勘察阶段为可行性研究阶段，根据上述要求，勘察工作主要依据如下规范、规程和标准：

1、质量标准、法规

（1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)；

（2）《水运工程岩土勘察规范》(JTS133-2013)；

（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（4）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

（5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（6）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（7）《码头结构设计规范》（JTS167-2018）；

（8）《疏浚与吹填土工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

（9）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）；

（10）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

（11）《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-1999）；

（12）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

（13）《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006）；

（14）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（15）《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）；

（16）《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2010）；

（17）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。

2、环境、职业健康安全法规、标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国安全生产法》；

（3）国家标准《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）岩土工程勘察等级

本拟建建筑物工程重要性等级属二级，场地复杂程度等级属二级，地基复杂程度等级属二级，综合确定岩土工程勘察等级为乙级。

（五）勘察工作布置及完成工作量

本工程勘察主要依据拟建物性质，场地工程地质条件及拟采用基础类型进行勘察工作量布置。勘察手段主要采用钻探、标准贯入试验、取土样进行室内土工试验、取岩样进行点荷载试验、取水样进行水质分析、取扰动土样进行易溶盐分析等方法。

本次勘探孔由设计院布设，布孔原则：钻孔沿各拟建物周边、角点及平面范围布置，钻孔间距一般为20~40m，仅临时工程钻孔间距最大为135m。主体工程共布置钻孔13个（编号“Z1~Z13”），分别为：潜堤扩散段布置钻孔5个（编号“Z1~Z5”）；暗涵段布置钻孔6个（编号“Z6~Z11”）；内陆明渠段布置钻孔2个（编号“Z12~Z13”）。临时工程位置工布置钻孔6个（编号“Z14~Z19”），因暗涵段Z7号孔位于排水渠内，水流较为湍急，水深较浅，无法满足1000吨船舶施工，后与设计沟通后，等工程施工大修时再另行钻探，故本次勘察实际完成钻孔18个；选取其中的9个钻孔为取样和原位测试孔，占总孔数的1/2，其余钻孔均为原位测试技术孔；钻孔布置满足相关规范要求。

钻孔深度按技术要求，孔深进入全风化岩3m，若全风化岩缺失或厚度小，且进入强风化岩3m。

钻探设备采用XY-150型岩芯钻机，海域的钻孔则采用1000吨位船舶作为施工平台进行钻探，钻进方法采用套管跟进或泥浆护壁，回旋钻进全孔取芯的施工工艺。土层及强风化岩采用合金钻头，填石则采用金刚石钻头。钻探操作、回次进尺和岩土编录工作均符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）的要求。钻探观测和测试工作完成后，勘探孔采用粘土分层回填击实进行封孔处理。

本工程勘察取样及测试间距一般不大于2m（淤泥质土、粉质粘土及残积土取样间距约2m。取土样孔和进行原位测试孔的孔数和测试数量符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第4.1.20条要求。

原状样粘性土采用敞口式厚壁取土器重锤少击法采取，取样地层为淤泥质土、粉质粘土及残积土，岩石样直接在钻探岩芯中采取，水试样采用干净玻璃瓶在钻孔中采取，试验项目为简分析，另为判定地下水以上土质对砼结构等的腐蚀性，还采取地下水位以上的细砂层试样进行土质易溶盐分析。土工试验按国标《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）执行，试验项目以常规项目为主，主要提供W、r、e、G、Wp、WL、IL、Ip、Es、C、Φ、k等指标，淤泥质土、粉质粘土及残积土进行部分固结快剪试验，残积土加做颗分，特殊性土进行渗透系数、固结系数、有机质含量及无侧限压缩试验，地下水以上土质进行易溶盐分析。岩石进行点荷载试验方法，按《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）执行。水质简分析按《地下水质检验方法》（DZ/T0064-93）要求进行。

标准贯入试验采用自动脱钩自由落锤标贯仪，试验层位主要为砂层、淤泥质土、粉质粘土、残积土、全风化花岗岩和砂砾状强风化花岗岩，测试间距约2.0m。

岩土层定名按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）的有关分类标准和省标确定，其中残积土按N＜30击（N为修正后的标贯击数，下同），全风化岩按30≤N＜50击，砂砾状强风化岩按N≥50击划分。

勘探孔放样及定测根据甲方提供的两个基准点PTA1（X=2631964.515，Y=564350.574，H=6.044）、PTA2（X=2632252.198，Y=564491.928，H=5.23）（受图幅限制，引测点在平面图上无法标出）采用全球卫星定位系统（RTK）进行测放，坐标系统为1980西安坐标系，高程系统（基准面）为1985国家高程基准。具体孔位及孔口高程详见《钻孔主要数据一览表》（附表八）及《翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程钻孔位置平面图》（附图一）。

本工程勘察外业工作时间于2018年12月19日~2019年01月22日进行，实际完成勘探孔18个，其中取样孔为9个（占总孔数的1/2）和全部钻孔均为原位测试孔（占总孔数的100%），完成勘察工作量满足相关规范要求。具体完成各项工作量见表1。

完成工作量一览表               表1

| 项 目 |  | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻探孔进尺/孔数 |  | 米/个 | 601.5/18 |
| 标准贯入试验 |  | 次 | 218 |
| 钻孔测量 |  | 点 | 18 |
| 取 样 | 原状土样 | 件 | 27 |
|  | 水 样 | 件 | 2 |
|  | 扰动土样 | 件 | 35 |
|  | 岩 样 | 件（组） | 6 |
| 室内岩、土、水试验 | 常规试验 | 组 | 27 |
|  | 颗分试验 | 组 | 41 |
|  | 渗透试验 | 组 | 18 |
|  | 自然坡角 | 组 | 21 |
|  | 固结快剪 | 组 | 18 |
|  | 无侧限压力 | 组 | 15 |
|  | 有机质含量 | 组 | 10 |
|  | 岩石点荷载试验 | 组 | 6 |
|  | 水质分析 | 组 | 2 |
|  | 土质易溶盐分析 | 组 | 2 |

二、场地环境与工程地质条件

（一）地形地貌及周边环境

拟建工程场地位于漳州市漳浦县古雷镇浮头湾西岸，古雷镇杏仔村西南侧及腾龙路西北侧。

场地原始地貌属海岸及潮间带，原地势整体呈从陆域往海域方向稍有倾斜，现场地现地形较平坦、开阔，勘察期间测得地面标高为-3.13~5.54m（以孔口标高计）。

拟建场地周边环境总体较为简单，西南侧临近临时工程端头段有民宅一处（2层，砖混结构），主体工程西侧与内陆段的明渠大部分已施工,除东西走向有电线接入民宅外，未见有其他既有建构筑物分布，其余各向地段均为空地（沙滩）。

另据现场调查及收集资料，场地内未见有明显标志的地上或地下管线通过。场地现状详见《钻孔位置平面图》（附图一）。

（二）地基土分布及其性质

根据钻探揭露，拟建场地地层结构较为复杂，地层岩性、厚度和埋藏分布等在东西向上相对变化较大（参见工程地质剖面图及钻孔柱状图）。根据地层时代、成因类型、岩性等可将本场地地基土分为11个工程地质层，自上而下分述如下：

1、填土①（Qml）：按填料的不同分为填砂及填石两个亚层。

填砂：局部分布，仅在Z10、Z17~Z19号孔有分布，层底埋深2.20~4.50m，层底高程-1.93~0.07m，厚度2.20~4.50m。褐黄、灰黄等色，主要由石英中细颗粒回填，局部含少量粗砂及碎石块约15%，回填时间>10年，回填时未经压实处理，主要呈松散状，局部稍密，尚已基本完成自重固结，均匀性及密实度较差。该层修正后击数6.0～10.8击，平均为8.18击。该层力学强度较低，工程性能较差。

填石（Qml）：局部分布，仅在Z11~Z13、Z17~Z19号孔有分布，层底埋深1.30~9.80m，层底高程-5.03~2.82m，厚度1.30~9.80m。灰白色为主，主要由中微风化块石及碎块回填，母岩为花岗岩，填石骨架由砂充填而成，部分填石骨架间呈架空状态，回填时间>10年，回填时未经压实处理，主要呈松散状，局部密实状，基本完成自重固结，均匀性及密实度较差。该层力学强度较低，工程性能较差。

2、细砂②（Q4m）：全场分布，层顶深度0～9.80m，层顶高程-5.03～0.89m，厚度5.70～15.20m。浅黄褐色，灰白色，中密为主，局部呈密实状态，饱和，海积成因，主要成分为石英质粉细颗粒组成，局部含泥质约15%，含少量贝壳碎片，分选性一般。该层修正后击数14.5～26.1击，平均为18.67击。力学强度一般，工程性能一般。

3、粉质粘土③（Q4m）：局部分布，仅在Z1~Z6、Z8号孔有分布，层顶埋深13.10～15.20m，层顶高程-17.18～-15.89m，层厚2.40～4.70m。黄褐色，浅黄褐色，可~硬塑，饱和。主要成分为粉粘粒，含石英质中细砂约15~25%。成分均匀，手捻有砂感，无揺振反应，切面稍有光泽，韧性及干强度一般。该层修正后击数8.4～14.0击，平均为11.76击。力学强度一般，工程性能一般。

4、中砂④（Q4m）：分布较广，仅在Z9~Z18号孔有分布，层顶埋深9.80～17.50m，层顶高程-14.85～-5.68m，层厚2.20～11.50m。浅黄褐色，浅灰色，中密-密实，饱和。分选性一般，成分主要为石英质中粗砂，粉粘粒含量约15%。该层修正后击数19.3～28.0击，平均为22.68击，力学强度一般，工程性能一般。

5、细砂⑤（Q4m）：局部分布，仅在Z9、Z14~Z17及Z19号孔有分布，层顶埋深12.00～24.40m，层顶高程-21.83～-7.88m，层厚3.00～10.60m。浅黄褐色，浅灰色，中密-密实，饱和。分选性一般，成分主要为石英质粉细砂，粉粘粒含量约15%。该层修正后击数16.4～30.5击，平均为21.36击，力学强度一般，工程性能一般。

6、淤泥质土⑥（Q4m）：分布广，除Z17号孔未分布外，其余钻孔均有分布，层顶埋深17.50～26.50m，层顶高程-23.11～-16.73m，层厚1.00～9.10m。灰黑、深灰色，软塑状，饱和。成分主要由粘、粉粒组成，局部含粉细砂约15~25%。该层修正后击数3.5～6.9击，平均为5.49击，力学强度较低，工程性能较差。

7、粉质粘土⑦（Q4al+pl）：局部分布，仅在Z10、Z14、Z17及Z19号孔有分布，层顶埋深24.00~29.50m，层顶标高-26.93~-22.52m，厚度1.00~6.20m。呈灰黄色，可~硬塑，成分主要由粘粉粒及约25~35%粉细砂构成。芯样摇振无反应，切面稍有光滑，干强度及韧性中等。该层属中~高压缩性土，修正后的标贯击数为11.0～16.8击，平均14.15击，力学强度一般，工程性能一般。

8、中砂⑧（Q4al+pl）：分布较广，除Z9~Z11、Z14、Z17及Z19号孔未分布外，其余钻孔均有分布，层顶埋深18.90～29.40m，层顶高程-27.61～-21.11m，层厚1.80～6.90m。浅黄、灰白色，中密-密实，饱和。分选性一般，成分主要为石英质中粗砂，粉粘粒含量约15%。该层修正后击数18.0～27.8击，平均为21.52击，力学强度一般，工程性能一般。

9、残积砂质粘性土⑨（Qel）：局部分布，仅在Z1~Z6、Z8号孔有分布，层顶埋深20.80~24.80m，层顶高程-25.88~23.39m，揭露厚度2.10~4.00m。呈褐黄、灰黄等色，主要由长石风化的粘粉粒、石英砂砾及少量云母组成，砾粒含量为10%~15%。原岩结构特征清晰，母岩为花岗岩。芯样干强度较低，韧性较差，切面稍光滑，摇振无反应，可~ 硬塑。该层修正后击数13.70～21.60击，平均为18.07击，属中等压缩性土，力学强度较高，天然状态下工程性能较好。该层土属风化残积物，总体上自上而下风化渐弱，力学强度渐高，标贯击数渐大，属特殊性土，具泡水易软化强度降低的特点。

10、全风化花岗岩⑩ (γ53(1)b)：分布较广，除Z6、Z11、Z15及Z16号孔未分布外，其余钻孔均有分布，层顶埋深24.80~36.30m，层顶标高-31.28~-24.52m，厚度1.40～3.90m。呈灰白、褐黄等色，原岩矿物已基本风化成粘土矿物。岩芯呈坚硬土状，具有泡水易软化、崩解，强度降低等特点。为散体状结构，属极软岩，岩体完整程度属极破碎的，岩体基本质量等级属Ⅴ级，修正标贯击数30≤N＜50击，力学强度较高，工程性能较好。

另外，须说明的是本层与上述残积土⑨呈渐变过渡关系，亦具有泡水易软化、崩解，使强度降低的不良特性。

11、强风化花岗岩 (γ53(1)b)：按风化程度的不同分为砂砾状强风化花岗岩a及碎块状强风化花岗岩b两个亚层。

砂砾状强风化花岗岩a：零星分布，仅在Z15、Z17号孔有揭露，层顶埋深30.70~34.20m，层顶标高-31.63~-29.81m，厚度1.80～2.50m。呈褐黄、灰黄等色，成分为长石、石英及云母为主，大部分长石风化成粘粒、粉粒，岩芯呈砂砾状，为散体状结构，同上部风化土层同样具有泡水易软化、崩解，强度降低等特点。属极软岩，岩体完整程度属极破碎的，岩体基本质量等级属Ⅴ类，修正标贯击数≥50击或反弹，力学强度较高，工程性能较好。

碎块状强风化花岗岩b：分布较广，在Z1~Z6、Z8、Z11、Z15及Z16号孔有揭露，但未揭穿，层顶埋深26.50~32.50m，层顶标高-31.61~25.32m，揭露厚度3.00~4.70m。灰黄、褐黄等色成分为长石、石英及云母为主，少量风化成粘粒、粉粒，风化裂隙发育，岩芯呈碎块状，敲击声哑，易碎裂，手折可断，据岩石点荷载试验，抗压强度为15.5~19.5MPa，平均值为17.48 MPa，属软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级属V级，RQD=0。该层力学强度高，工程性能好。

上述残积土和各风化岩在勘探过程中未发现中风化岩孤石或残留体。其它地段均未发现有地下洞穴、临空面、或软弱夹层，但据花岗岩的风化特征，不排除钻孔之间尚有孤石或不均匀风化残留体存在的可能。各岩土层的分布、埋深、厚度等情况详见各工程地质剖面图。

（三）场地气象、水文地质条件

1、气象

拟建场地属亚热带海洋性季风气候，温度湿润，年平均气温21℃左右，最低气温在1月，最高气温在七月。全年平均降雨量约1200mm，降雨主要集中于3~9月，占全年降雨量的80%以上，其中又以5~8月降雨量较多。10月至翌年2月为旱季，降雨量少。风向夏季多为东南偏南风，冬季多为偏东风，最大频率为东风，平均风力3~4级。易形成灾害性后果的热带风暴，台风以东北风为主，西南风次之，台风多发于5~10月，主要集中在7~9月，中心最大风力达12级以上。

2、地表水特征

整个区域的东南侧为陆地，西北侧为临海，局部路段位于潮间带，高潮时会被海水淹没，水位受潮夕影响。

本海域的属正规半日潮，对海岸冲刷力较强。该区域的潮流形式属往复式，潮流流向一般与当地的等高线的切线方向平行，受地形作用影响较大。潮流的最大流速的变化周期与潮差的变化周期相似，该海域平均大潮最大流速一般小于40cm/s。根据设计方案，该片区防潮标准采用50年一遇，潮水位标高为3.34m。

本次勘察为了解地表水的腐蚀性，在海水中取两组海水样进行水质简分析，水质分析结果详见（附表五）。

海水中SO42-为2270.44~2389.97mg/L、PH值为6.79~6.85、Mg2+为967.73~991.94mg/L、HCO3-为10.72~12.33mmoL/L 、Cl-为15270.27~15455.26mg/L、NH4+为<0.02 mg/L及OH-未检出、侵蚀性CO2为4.72~9.90mg/L，总矿化度28494.20~29079.13mg/L。环境类别属Ⅱ类，水类型为A类，依《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）有关标准评价，场地内地表海水对混凝土结构具弱腐蚀性，在长期浸水带对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，在干湿交替带对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性，另据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），海水对钢结构具中等腐蚀性。

3、地下水特征

拟建场地地下水主要有赋存运移于填砂、填石、细砂②、中砂④、细砂⑤、中砂⑧孔隙中及残积粘性土⑨、全风化花岗岩⑩、砂砾状强风化花岗岩a孔隙、网状裂隙中和碎块状强风化花岗岩b裂隙中的潜水~承压水；粉质粘土③、淤泥质土⑥及粉质粘土⑦属弱~微透水层或相对隔水层，水量很小。残积砂质粘性土⑨、全风化花岗岩⑩及砂砾状强风化花岗岩a呈渐变关系，渗透性自上向下增强，但总体均属弱透水层，水量不大；碎块状强风化花岗岩b含水性、透水性受构造裂隙的制约，具各向异性，从揭示情况看总体也属弱透水层，水量不大，但不排除局部张性裂隙发育，水量丰富的可能性。场地地下水动态主要受潮水影响，涨潮时海水补给地下水，落潮时地下水补给海水，此外，地下水还接受大气降水下渗补给、海岸方向地下侧向补给。

勘察期间，在部分钻孔中测得高潮时混合稳定水位埋深0.0~3.10m，标高1.77~2.82m，而潮间带位置高潮时会被淹没，另据观测，潮汐对本场地的地下水影响明显，变幅约3~4m。根据区域水文地质资料，拟建场地地下水位年变幅受潮水影响，变副约3~4m，场地的最高水位应取历史最高潮水位，即黄海标高3.34m。

为评价地下水的腐蚀性，在钻孔内采取二组水样，取样孔为Z12、Z13号孔采取水样进行水质分析，据水质分析结果（详见附表五），地下水中PH值7.02~7.11、Mg2+含量1031.28~1052.11mg/L、SO42-含量2108.36~2217.09mg/L、CL-含量16118.38~17061.38mg/L、 NH4+为<0.02 mg/L及OH-未检出、侵蚀性CO2含量6.07~9.38mg/L、HCO3-含量2.03~2.58mmol/L、总矿化度28887.72~30628.39mg/L，依《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关标准进行评价，场地环境类型总体属Ⅱ类，地下水类型属A类，地下水对混凝土结构具中等腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水条件下具弱腐蚀性，在地下水位干湿交替带具强腐蚀性。另据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），地下水对钢结构具中等腐蚀性。

4、地基土的腐蚀性评价

为评价地下水位以上地基土的腐蚀性，在Z17、Z19号孔各取一组填砂进行土质易溶盐分析。

根据土质易溶盐分析结果（详见附表六）：地下水位以上地基土的PH值为6. 58~6.91，SO42-为119.4~124.92 mg/kg，Cl-为833.92~1037.48mg/kg，Mg2+为47.42~55.69mg/kg，离子总量为1567.81~1915.27mg/kg。属Ⅱ类环境，强透水土层（A型土）。依国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的有关标准评价，地下水位以上的地基土对混凝土结构具微腐蚀；对钢筋混凝土结构中钢筋具中腐蚀性。

水及土对建筑材料腐蚀性的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）的规定。

（四）不良地质作用与地质灾害以及对工程不利埋藏 物

拟建场地较开阔，远离山体，基岩为花岗岩，场地内及附近现无人为地下工程及开采地下水的活动，故不存在有滑坡、泥石流、岩溶、采空区、塌陷、地裂缝等不良地质灾害与不良地质作用。也未发现有埋藏的河道、沟滨、防空洞、墓穴、孤石、临空面和软弱夹层等对工程不利的埋藏物。

三、岩土参数统计

本次勘察采用标贯试验、室内土工试验、岩石点荷载试验等方法综合评价各岩土层的物理力学性质指标。各岩土层试样规格、试验手段选择得当，操作方法符合规范要求，试验成果较为准确、可靠。其中主要岩土体的物理力学性质指标详见《土工试验成果总表》、《e-p压缩曲线图》（附表二）及《标准贯入试验成果表》（附表三）、《岩石点荷载试验报告表》（附表四）。

各岩土层物理力学性质指标按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关要求进行数理统计，信度取95%，统计结果详见《岩土体主要物理力学指标及原位测试指标统计表》（附表一）。统计结果表明，大部分指标较均匀，变异系数δ大多小于0.30，仅个别离散较大（δ大于0.3），表明岩土层划分较合理，各测试数据较为可靠。

四、场地和地基的地震效应

（一）抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组

场地位于漳州市漳浦县古雷镇，据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A，拟建场地位于抗震设防烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组属第三组。

（二）岩土地震稳定性评价

拟建场地地面下20m深度范围内分布饱和砂土层填砂、细砂②、中砂④及细砂⑤，依《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.3.3条规定，在7度地震时可能产生液化的问题，另据标贯试验结果结合揭露情况，依该规范第4.3.4条进行进一步判别，在地面以下20m深度范围内，填砂会产生轻微~中等液化现象，细砂②局部会产生轻微液化现象，中砂④不会产生液化现象，细砂⑤局部会产生轻微液化现象，场地综合液化指数平均值为2.24，液化等级为轻微液化。场地需考虑砂土液化的问题，应采取相应的抗液化措施，填砂、细砂②及细砂⑤的液化折减系数分别取1/3、2/3、2/3。

软土震陷：场地内有分布有饱和软土（淤泥质土⑥），但根据地区经验，其剪切波速大于90m/s，另根据省标《岩体工程勘察规范》（DBJ13-81-2006）第8.4.2条，在7度地震时可不考虑震陷的问题。

（三）场地建筑抗震有利、不利地段划分

拟建场地分布有厚度（1.00~9.10m）的软弱土淤泥质土⑥及液化砂土填砂、细砂②及细砂⑤，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）划分，场地属对建筑抗震不利地段。

（四）场地类别与卓越周期

本次勘察为提供拟建物抗震设计的有关参数，拟建场地地基土依《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）有关标准划分，填土①、淤泥质土⑥属软弱土；细砂②、粉质粘土③、中砂④、细砂⑤、粉质粘土⑦、中砂⑧、残积砂质粘性土⑨、全风化花岗岩⑩、砂砾状强风化花岗岩a属中硬土；碎块状强风化花岗岩b属软质岩石。根据各土层的剪切波速经验值（填土①取120m/s、细砂②取260m/s、粉质粘土③取255m/s、中砂④取265m/s、细砂⑤取260m/s、淤泥质土⑥取100m/s、粉质粘土⑦取255m/s、中砂⑧取265m/s、残积砂质粘性土⑨取265m/s、全风化花岗岩⑩取340m/s、砂砾状强风化花岗岩a取400m/s，碎块状强风化花岗岩b取550m/s），取代表性钻孔Z2、Z10号孔估算在场地20m深度范围内土层的等效剪切波速vse分别为224.7m/s、229.8m/s，场地土属中软场地土；根据钻探揭露及周边地区经验，场地覆盖层厚度dov在3~50m范围内；依《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关标准划分，建筑场地类别属Ⅱ类，特征周期0.45s。

另根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表C.13确定，漳州市漳浦县古雷镇Ⅱ类建筑场地，基本地震动峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期为0.45s。

五、岩土工程分析与评价

（一）场地、地基稳定性与适宜性评价

根据区域地质资料及本次钻探结果，拟建场地未发现有明显的断裂带，也无全新活动性断裂通过，不必考虑活动断裂的影响。

拟建场地较开阔，远离山体，基岩为花岗岩，场地内及附近现无人为地下工程及开采地下水的活动，故不存在有滑坡、泥石流、岩溶、采空区、塌陷、地裂缝等不良地质灾害与不良地质作用；也未发现有埋藏的古河道、防空洞、沟滨、墓穴、临空面和软弱夹层等对工程不利的埋藏物；拟建场地分布有厚度较大的软弱土层填砂、填石、淤泥质土⑥及液化砂土层细砂②、细砂⑤，地基稳定性较差，经对软弱土及液化砂土采取相应的处理措施后，场地和地基稳定性能得到保证，较适宜后期建筑物的建设。

（二）岩土体分析与评价

拟建场地岩土体由填砂、填石、细砂②、粉质粘土③、中砂④、细砂⑤、淤泥质土⑥、粉质粘土⑦、中砂⑧、残积砂质粘性土⑨、全风化花岗岩⑩、砂砾状强风化花岗岩a 、碎块状强风化花岗岩b等11个工程地质层组成。

填砂：已基本完成自重固结，但未经专门压实处理，密实度及均匀性较差，力学强度较低。工程性能较差，在7度地震时会产生轻微~中等液化，未经采取抗液化措施及加固处理不宜作为拟建物基础持力层。

填石：基本完成自重固结，未经专门压实处理，密实度及均匀性较差，力学强度较低。工程性能较差，未经加固处理不宜作为拟建物基础持力层。

细砂②：中~密实状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，在7度地震时局部会产生轻微液化，在采取抗液化措施后，可根据设计需要选作为拟建物天然浅基持力层。

粉质粘土③：可~硬塑状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，可根据设计需要选作为拟建物基础持力层。

中砂④：中~密实状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，可根据设计需要选作为拟建物基础持力层。

细砂⑤：中~密实状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，在7度地震时局部会产生轻微液化，但埋藏较深，作为下卧层，可对该层采用结构措施进行抗液化。

淤泥质土⑥：软塑状，高压缩性，力学强度较低，工程性能较差，但埋藏较深，为软弱下卧层，需进行相关验算。

粉质粘土⑦：可~硬塑状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，但埋藏深度较大，为良好下卧层。

中砂⑧：中~密实状，强度一般，压缩性中等，力学强度一般，工程性能一般，但埋藏深度较大，为良好下卧层。

残积砂质粘性土⑨：可~硬塑状，属中等压缩性土，力学强度较高，天然状态下工程性能较好。该层土属风化残积物，总体上自上而下风化渐弱，力学强度渐高，标贯击数渐大，属特殊性土，具泡水易软化强度降低的特点。但埋藏深度较大，为良好下卧层。

全风化花岗岩⑩：强度中等，低压缩性，物理力学性质水平方向变异性中等，垂直方向变异性较大（随深度增加强度提高），但埋藏较深，为良好下卧层。

砂砾状强风化花岗岩a ：强度中等，低压缩性，但埋藏深度较大，为良好下卧层。

碎块状强风化花岗岩b：强度较高，压缩性很低，但埋藏深度较大，为良好下卧层。

（三）地基均匀性性评价

拟建场地受古地理环境和区域地质构造的影响和作用，各岩土层的分布、埋深、厚度及性质变化较大，地基不均匀性较为突出，主要表现在以下几个方面：

(1)垂直向力学性质相差较大的地基土层分布。分布的填土①（填砂及填石）属性质不良土层，与其下分布的具中等压缩性的海积及冲洪积细砂②、粉质粘土③、中砂④、细砂⑤、淤泥质土⑥、粉质粘土⑦、中砂⑧、残积砂质粘性土⑨乃至风化基岩层在力学性质上的固有差异突

出反映了场地地基在垂向上的不均匀性。

(2)残积土及全～强风化岩的不均匀性。残积土及全～强风化岩的不均匀性是它本身的一个主要特点，这种不均匀性是由于母岩风化程度的不同而形成的，具体反映在其原位测试指标及室内土工试验结果有着较明显的离散性，且总体有随深度递增，强度渐高的变化趋势，使得地基的不均匀性更为突出。

综上所述，拟建场地地基岩土体的均匀性总体较差。

（四）岩土工程参数分析

岩土设计参数根据室内岩、土试验及现场标贯等结果，参照《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）等相关规范，并结合地区工程实践经验综合确定，见表2。其中：重度（γ）、压缩模量（Es）、变形模量（Eo）和渗透系数（K）为平均值，抗剪强度（c、Φ）为标准值，地基承载力（fak）依试验结果和地区经验为特征值。

桩基设计参数主要参照省标《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）和行标《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）等有关规范，并结合地区工程经验提供为极限值。岩土层承载力特征值使用条件：1）地基岩土体承载力特征值确定的假设条件为岩土层无侧限且为均质体，空间无限展布环境。2）参数表中承载力特征值是在基础埋深小于0.5m和基础宽度小于3m条件下使用，若基础深、宽大于上述条件时，应进行承载力特征值深宽修正。3）使用各岩土层承载力特征值必须保证岩土层处于天然状态，不得有泡水、软化的影响。

另需要说明的是：残积土⑨因受其试验手段和方法的局限性，压缩模量的试验结果普遍偏低，故压缩模量主要根据土工试验结果，结合地区经验综合确定；岩土层变形模量（E0）主要根据现场标贯试验结果，参照省标《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）并结合地区经验综合确定。

（五）地基基础方案的分析与建议

1、主体工程：

内陆段明渠：约133m，宽22.2m，渠底地基土均为细砂②，建议渠底采用厚度0.5m的干砌或浆砌块石防护，两侧护岸高约2~5m，可采用放坡+护面墙的方案进行防护形式，或者采用浆砌块石重力式挡墙进行防护。

浅滩段暗涵：浅滩段采用2路暗涵排水，每路箱涵设计为2孔，单孔孔径为5m×4m，长180m。位于潮间带，涵底地基土为细砂②，细砂②在7度地震时局部会产生轻微液化，在采取结构抗液化措施后，具备采用天然地基条件，建议暗涵采用天然地基，以细砂②作为持力层。而开挖暗涵将在其两侧形成高约2~5m的临时边坡，建议采用放坡方案进行临时防护。

入海段潜堤扩散：长79.9m，宽22.2m~73.9m。位于潮间带，现地面下均为细砂②，建议底部采用厚度0.5m的干砌或浆砌块石防护，两侧护岸高约2~5m，可采用放坡+护面墙的方案进行防护形式，或者采用浆砌块石重力式挡墙进行防护。

2、临时工程：临时排水渠长约300m，宽约20m及明渠与上游排水渠衔接段长约133m，宽22.2m。渠底地基土均为细砂②，建议渠底采用厚度0.5m的干砌块石防护，两侧护岸高约2~5m，可采用放坡的方案进行防护形式，或者采用浆砌石重力式挡墙。

（六）地基沉降特征的预测

拟建物结构类型为浆砌石结构，地基变形主要应由局部倾斜值控制。

根据地区沉降观测经验，沉降量一般在20mm以内，变形可满足设计的变形要求。

（七）基坑工程评价

暗涵施工时开挖基槽将在其两侧形成高2~5m的边坡，侧壁地层均为细砂，建议采用放坡方案支护；局部开挖高度较小的路段也可采用堆叠砂袋等临时支护措施。场地地下水埋藏较浅，且位于潮间带，涨潮时均被海水淹没，受潮汐影响大，建议在低潮时进行施工，或采用临时防护堤对海水进行阻隔，必要时可采用水泥土搅拌桩止水帷幕进行地下水止水。

（八）场地施工条件、基础施工对周边环境的影响及施工中应注意的岩土工程问题

1、拟建场地位于漳州市漳浦县古雷镇浮头湾西岸，古雷镇杏仔村西南侧及腾龙路西北侧交通较方便；场地地势较平缓开阔，场地内拟建物范围内无地下管线通过，但位于潮间带，作好海水的阻隔措施后，较适宜各种施工机械的运输、安装、移位和作业。

2、当拟建物采用天然浅基时，基槽开挖完成并经地质验槽后，应及时封底处理和进行基础施工。

3、拟建场地大部分位于潮间带，涨潮时均被海水淹没，受潮汐影响大，建议在低潮时进行施工，或采用临时防护堤对海水进行阻隔。

- （九）设计参数检测、现场检验和监测

1、设计参数检测

工程正式施工前应对设计中的重要设计参数进行检验校核，对施工工艺和控制施工的重要参数进行核定的各种现场测试。

2、现场检验

天然地基、基坑基槽开挖后应进行地质检验，并及时封底和进行地下结构或基础的施工，以防基坑或基槽暴露时间过久、地下水浸泡软化或人为扰动而降低基底土质的强度。

3、施工监测

基坑工程在施工过程应对基坑内、外土体的水平、竖向位移、支护结构的变形和整体稳定性等现象进行观测与监测，并采取信息化施工临控，以确保基坑安全。

当监测值达到报警指标时，应及时签发报警通知，并根据监测结果提出施工建议和预防措施。

（3）应按有关规范要求对建筑物的沉降等进行系统的观测。沉降观测水准基点和沉降观测点的布设和观测间隔应符合规范要求。

六、结论与建议

1、拟建场地地势总体较平缓开阔，未发现有影响场地稳定性的活动性断裂、崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、软土震陷、隐伏沟滨、古河道、防空洞、地下洞穴等不良地质作用与地质灾害或不利地下埋藏物，场地整体稳定性较好。场地具备施工条件，经对软弱土采取相应的处理措施及对暗涵段基坑侧壁边坡进行防护后，场地和地基的稳定性能得到保证，拟建场地适宜拟建物的建设。

2、本场地位于抗震设防烈度7度区，设计地震分组属第三组，建筑物场地类别为Ⅱ类，设计基本地震加速度为0.15g，场地特征周期为0.45s。拟建场地属对建筑抗震不利地段。建筑工程抗震设防类别属丙类。应按有关抗震要求进行设防。

3、地表海水对混凝土结构具弱腐蚀性，在长期浸水带对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，在干湿交替带对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性，另据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），海水对钢结构具中等腐蚀性。

地下水对混凝土结构具中腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水条件下具弱腐蚀性，在地下水位干湿交替带具强腐蚀性。另据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），地下水对钢结构具弱腐蚀性。

地下水位以上土层对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微地下水位以上的地基土对混凝土结构具微腐蚀；对钢筋混凝土结构中钢筋具中腐蚀性。

水及土对建筑材料腐蚀性的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）的规定。

4、基础设计所需岩土设计参数见表2。

5、基础设计与施工应充分考虑施工过程中可能出现的各种问题，并采取相应的防范和处理措施，以确保工程质量。

6、采用天然地基方案时，应进行地质验槽。当发现施工条件与勘察报告不一致、或遇到异常情况时，应提请相关单位结合地质条件提出处理意见，必要时进行施工勘察。

7、工程施工过程应加强对周边环境、支护结构等的观测与监测工作，采取信息化施工监控，以便发现问题能及时处理。

8、建物在地下结构施工完成后，应及时进行基坑侧壁回填，并对基坑回填土进行系统的压实处理，以防产生不均匀地面沉降或附加沉降。