二化新村C区维修改造项目工程招标交底

一、工程概况

本工程为福建省福二化有限公司二化新村C区维修改造项目。

本项目包括二化新村C区总图、土建、水、电等维修改造内容。

具体概况和主要内容分列如下：

- 原电动车棚改造：

原电动车棚外侧围栏拆除，钢立柱和屋面保留，利旧设5~6个小车位。

- 新建电动车棚：

河边围墙边新建约18米长电动车棚，具体做法参闽2008J03-85-1，地面做法改为： 素土夯实、60厚碎石夯入土、120厚C30面层。

- 新增一个集装箱活动房。

- 原绿化地改造：

原绿化地改造共二处，总面积约400m2，具体做法：素土夯实、5%水泥碎石稳定层250厚、30厚中砂找平层、80厚植草砖（透水砖）。

- 新开大门及路面改造：

- 原旧铁门拆除新制，门墩及周边围墙20厚1:2水泥砂浆修整粉刷（面积约50m2）。新制铁门设立小门用于行人及电动车出入，加装门禁系统，采用加密ID卡识别，配置200面空白ID卡，并负责开通权限。

- 原路面改造具体做法：素土夯实、5%水泥碎石稳定层150厚（比路面每边大100mm）、200厚C30路面（面积约50m2）。

- 污水管改造：长度约30m，Φ300 HDPE缠绕增强管（环刚度≧8KN/㎡）,承插式电熔连接。

- 雨水沟改造：长度约30m，具体做法参闽2008J03-9-3，砼改为C30，B=250，平均深度暂按250考虑。

6，其他：包括活动房、电动车棚照明和充电部分等暂不计入工程，另外水泥路面设置的车位划线，现有停车棚的屋面清扫及树枝进行修剪，上述两项均按实结算。

上述所包括的施工内容投标单位应在勘察现场的基础上认真核对，确保无遗漏。

上述工程量均现场签证，按实结算。

三、工期要求：

总工期30日历天。

四、质量要求：合格。