43-C-102AB，41/43-C-203劳动保护维修说明

一、43-C-102A劳动保护维修项目：

1、平台防护栏杆腐蚀严重，更换立柱，扶手，横杆估计3747KG

2、平台铺板更换（花纹板）δ=6 估计19714KG

3、平台直爬梯更换估计1592KG

4、平台支撑梁防腐除锈，平台支撑板防腐除锈 估计900M2

二、43-C-102B劳动保护维修项目：

1、平台防护栏杆腐蚀严重，更换立柱，扶手，横杆估计3747KG

2、平台铺板更换（花纹板）δ=6 估计19714KG

3、平台直爬梯更换估计1592KG

4、平台支撑梁防腐除锈，平台支撑板防腐除锈 估计900M2

四、41/43-C-203劳动保护维修项目：

1、平台防护栏杆腐蚀严重，更换扶手（钢管）3536m，扁钢4992KG，等边角钢1150KG

2、平台支撑梁防腐除锈，平台支撑板防腐除锈，规格∠110*70*6  5174m

3、平台直爬梯更换30个，爬梯尺寸规格请详见GJ复PT/02-2010

三、36-C-104劳动保护维修项目：

1、平台防护栏杆腐蚀严重，更换扶手，横杆估计110KG，端口处需做封口

2、平台铺板更换（花纹板）δ=6 估计2297Kg

3、平台支撑梁防腐除锈，平台支撑板防腐除锈 估计7811Kg

四、37单元构602劳动保护维修项目：

1、防护栏杆腐蚀严重，更换扶手（钢管）190Kg，端口处需做封口.扁钢25*4: 140Kg/100*2: 100Kg，等边角钢310Kg

2、防护栏杆除锈防腐，3572Kg

五、台风受损附塔管线修复

1.43-C-102B附塔管线PL-03010保温修复，规格DN500 H=80mm 保温层面积约82㎡。

2. 43-C-101附塔管线PG-01001保温修复，规格DN900 H=90mm 保温层面积约122㎡。

3. 43-C-101附塔管线PL-01009保温修复，规格DN200 H=70mm 保温层面积约36㎡。

4.43-C-101塔本体保温修复  修复面积约7㎡。

5.36-C-101附塔管线保温修复  36-12"-PL-09002-B1A1U-H70和36-8"-PM-11001-B1A1U-H70除锈、防腐、做保温。36-4"-PL-13006-B1A1U除锈、防腐   修复面积约90㎡

6.37-C-104附塔管线保温修复  37-18"-PG-08001-A51FU-H80:紧固保温铝皮两处。

7. .42-C-101塔本体保温修复  修复面积约15㎡。