福建省东南电化股份有限公司

全厂起重机械维保服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年02月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选报价单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂起重机械维保项目进行公开比选。本项目最高限价20万元。

一、比选内容：

1、工程、货物或服务项目名称：全厂起重机械维保项目。

2、项目内容：

主要服务内容：详见《日常维保设备清单》。

服务工期、交货期或完工期：该项目服务期限为一年，以具体服务项目为准。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司现场指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，具有起重设备维修许可证或资质证明，以及国家承认的资质证明；

2.参选人需保证现场作业人员至少2人一起工作，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的安装、维修证。

3.当起重设备出现故障时，需要在24小时内予以处理的承诺函。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年3月12日至2020年3月23日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间：2020年3月23日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2020年3月23日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省 建 行 营 业 部

3.比选保证金提交的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈丹(商务)  电    话：0591-86552023

张键(技术)  电    话：0591-86552142

纪检监察室  电    话：0591-86552317

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年3月12日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司全厂起重机械维保项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见《日常维保设备清单》。

(四)承包方式：包服务包备件。

(五)比选范围：

1.工程概况：/。

2.施工范围：详见《日常维保设备清单》。

3.工作内容：具体以现场服务量清单为准，以服务技术要求为最终依据。

4.相关要求：详见合同附件《日常维保工作内容》。

5.标准、规范及规定：本项目采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：2020年03月 日-2021年03月 日。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，具有起重设备维修许可证或资质证明，以及国家承认的资质证明；

2.参选人需保证现场作业人员至少2人一起工作，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的安装、维修证。

3.当起重设备出现故障时，需要在24小时内予以处理的承诺函。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2020年3月23日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省 建 行 营 业 部

3.比选保证金提交的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年3月23日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②本项目参选人有良好服务业绩的证明。良好服务业绩的证明包括2017年—2019年类似化工类起重机械维护、维修业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有化工类起重机械维护、维修良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单。

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

注：安全资质审查有关资料包括但不限于：

1.查阅参选人提供的比选文件：一是审查参选人是否建立健全安全管理体系，需提供安全管理网络组织机构图（要明确到班组）等证明材料。二是审查参选人过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录，以及是否列入政府和监管部门黑名单。三是审查参选人的HSE管理规章制度和台账，包括安全会议记录、培训教育记录、安全检查记录、安全考核奖惩记录、应急演练记录、三级安全教育台账、隐患治理台账、违章和事故处理台账、施工方案和应急预案等资料。

2.通过安全等资质管理网站对参选人提供的各类证书进行全面查询，确保资质证书的真实性。

3.审核参选人工伤保险缴纳基数是否正常。

参选人的安全资质审查如不合格，其参选资格将被评选委员会予以否决。

关于涉及承包商比选文件中安全资质审查的内容可参照如下：如参选人在2020年度已提供安全资质审查资料并通过比选人QHSE部审查，且已承接东南电化公司合同的承包商，将自动列为安全资质审查合格参选人，可以不提供安全资质审查资料。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

（一）评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1、各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2、各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

（1）.参选人综合实力（满分10分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

（2）.参选人类似项目业绩（满分30分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），近几年（2017年至2019年）关于化工类起重机械维护、维修相关业绩服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分30分）。由评委会进行评议并在0-30分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会根据附件二《起重设备维护保养报价单》，按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件二《起重设备维护保养报价单》，如合格参选人的报价高于附件二《起重设备维护保养报价单》中最高限价，将按废标处理。

公式如下：

报价部分得分： PF=( F低/ Fn)×60

注：①PF为参选价格得分。

②F低为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的总报价。

3、评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

4、参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

5、有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

6、以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

起重机械维保总包服务合同

- 合同编号：

就甲方将本合同第一部分“通用条款”第1条项下业务外包给乙方相关事宜，甲乙双方在公平合理、互利互惠的基础上，经平等、友好、充分协商一致，签订本合同。

第一部分  通用条款

第1条  服务内容

乙方负责对甲方公司内所有单梁、双梁起重机及电动葫芦、手拉葫芦起重设备的维护保养，提供24小时生产保障服务，配件乙方提供，确保甲方设备正常运行。维护设备数量见附件一：起重机械设备一览表。

- 服务区域

甲方所有生产区域，包括但不限于硝氢车间、光化车间、烧碱车间、水气车间、储运车间的生产装置。

第3条  服务期限

3.1  服务期限为  月，自 2020年 03 月  日起至2021年3 月  日止。

3.2  服务期限届满时，乙方已经接受但尚未完成的服务项目，仍应按照本合同约定的标准完成。

3.3  如乙方在服务期限届满后要求继续承包的，可参加甲方业务外包的招标或其他方式的商务竞价谈判。

第4条  服务标准及操作要求

4.1  具体服务标准和操作要求详见专用条款部分。

4.2  合同履行中，国家法律法规、政府政策或行业组织等对本合同项下的服务和操作制定更高标准的，按照更高标准执行；各类标准不一致的，按照最高标准执行。

第5条  设备及材料

5.1  乙方应自备外包项目服务所需要的设备、材料，包括其此类设备、材料的相关操作技术及劳动力等。

5.2  如乙方提出请求，经甲方同意后，甲方可以在设备、材料等方面为乙方提供协助并提供相应的操作技术指导，由此产生的费用，双方约定按照以下第 1 种方式执行：

（1）费用由乙方承担，甲方有权要求乙方另行支付或者在应付给乙方的服务费用中直接扣除。

（2）费用由甲方承担，但该部分费用已包含在甲方支付给乙方的外包服务费中并由乙方对外支付，甲方不再另行支付。

5.3  乙方应依法妥善使用相关设备、材料（包括使用甲方的设备、材料，以下同），并在使用期间承担保管责任。因设备、材料的使用产生的责任，由乙方承担。

5.4  服务期限届满，乙方应立即归还甲方设备、材料，逾期每日向甲方支付违约金人民币 500 元。除正常损耗外，如因可归责于乙方的原因造成毁损、灭失的，乙方承担赔偿责任。

第6条  服务费用

6.1、合同价款

本合同总价  元(大写：  )，含  %增值税(如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

6.2 付款方式

6.2.1合同生效后，乙方在完成一个季度合同规定维护保养内容，并经过使用单位及相关管理部门验收合格后，提供本季度应付金额的增值税专用发票（   %）与双方确认的截止当季度维护正常无遗漏未处理问题的确认报告后，甲方支付给乙方合同内应付金额。

6.2.2甲方在付款时有权根据考核管理规定扣除乙方应支付的违约金或其他应付费用。

6.2.4合同到期时，乙方需保证合同范围内的起重设备均能正常运行，否则甲方有权拒绝支付合同尾款。

6.2.5 甲方有权根据合同约定对乙方（包括乙方作业人员）进行考核，并根据考核结果从应付服务费用中扣除相应考核扣款（具体考核要求详见专用条款部分）；对于乙方需向甲方支付的违约金或其他款项，甲方亦有权从应付服务费用中扣除。应付服务费用扣除相应款项后，为甲方实际应付款金额。

6.2.5 甲方的付款，不限制甲方在随后时间对已开具发票的费用提出争议或对乙方不符合合同约定的服务进行索赔的权利，且付款亦不构成甲方对乙方服务的最终认可。

第7条  双方权利义务

7.1  甲方权利义务

7.1.1  甲方有权对乙方履行本合同的情况进行监督检查，若发现乙方的履行不符合合同约定，可以发出书面通知要求乙方更正，乙方应按甲方通知中的更正要求，在规定期限就其服务的缺陷进行补救、重作。

7.1.2  甲方应按照合同约定支付服务费。

7.2  乙方权利义务

7.2.1  乙方有权按照本合同约定获得相应的服务费用。

7.2.2  乙方保证有权签署本合同，并保证已具备履行合同的合法资质、经验和能力，包括但不限于有足够的具备资质的作业人员，以谨慎、称职和专业的态度完成本合同项下的义务等。如因乙方及其指派作业人员的资质问题引发政府主管部门的查处或造成甲方损失的，相关责任由乙方承担。

7.2.3  乙方应按照双方约定的服务项目、服务标准及操作要求提供服务。如果乙方提供的服务存在任何缺陷，乙方应立即主动采取或者经甲方通知后立即采取一切有效措施进行更正或补救。

7.2.4  乙方提供服务过程中，应当遵守法律法规规定以及甲方厂区与生产作业有关的规章制度。

7.2.5  本合同履行过程中，因可归责于乙方的原因造成甲方或第三方人身、财产损害的，乙方承担赔偿责任。

第8条  劳动关系

8.1  乙方需指派与乙方建立正式劳动关系的作业人员负责外包作业，并为其指派的作业人员办理相应的社会保险（含工伤保险）以及人身意外伤害等相关保险，应将作业人员的劳动合同、作业人员身份证等资料向甲方备案。乙方变更指派人员时需事先向甲方提出申请，经同意后方可。

8.2  乙方应按照甲方要求向甲方报备作业人员劳动合同、作业人员身份证等资料。

8.3  甲方与乙方指派作业人员之间不存在劳动关系、劳务关系或其他雇佣关系。乙方作业人员以劳动关系、劳务关系或其他雇佣关系为由向甲方主张权利的，均由乙方负责处理并承担相应责任。

8.4  乙方作业人员在服务期间发生的、或与履行本合同相关的任何事故或人身伤害、财产损失等，均与甲方无关，所有责任及相关费用由乙方自行承担。造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.5  如甲方因本合同的履行而被政府主管部门或者裁判机关判令需向乙方作业人员承担补偿、赔偿或其他责任的，甲方有权要求乙方承担或向乙方追偿，并有权直接先行扣除履约保证金或其他应付款用于承担此等责任。

第9条  安全条款

9.1  甲方有权对乙方作业人员进行厂区内安全、健康与环境知识的培训，并对乙方工作区域随时进行安全、健康与环境方面有关事项的检查。乙方应积极、主动配合，不得以任何理由拒绝。

9.2  甲方有权对乙方作业人员遵章守纪情况进行监督。对违章人员，甲方有权要求乙方更换，乙方不得拒绝。

9.3  乙方应对其作业人员进行安全、健康与环境知识，以及相关操作技能的培训与考核（具体次数由乙方从确保安全、规范作业的角度进行把握，每年至少一次），确保所有作业人员均持证上岗，确保其作业人员了解、知晓外包项目作业要求及作业场所存在的潜在危害并采取防范措施。

9.4  乙方应根据外包业务的需要，为其指派的作业人员提供必要的劳动保护，做好可能的职业病预防工作。

9.5  乙方提供服务过程中发现现场安全隐患的，应立即向甲方报告并采取一切必要的防范、应对措施；因乙方未立即报告或未立即采取措施而造成的损害，由乙方承担赔偿责任。

9.6  乙方作业人员现场作业时应守甲方现场作业相关规定，穿戴符合甲方现场要求的个人防护用品，严格按照操作规程开展作业。

9.7乙方应加强对乙方作业人员的教育和管理,乙方作业出入甲方厂区应遵守甲方的出入管理规定，不得进入与作业活动无关的区域。如乙方作业人员在非外包作业时间出现在甲方任何区域，或在外包作业时间出现在非作业区域，由此引发的一切人身、财产损害均由乙方承担全部责任，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

9.8  乙方作业人员外包作业过程中发生的、非因甲方原因造成的所有事故，由乙方承担全部责任，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

9.9  乙方特别申明：作为专业服务的外包方，乙方在提供服务过程中，除按甲方要求和规定外，更必须积极主动地进行充分的危害识别和管控，落实相关防护措施和管理制度，确保不发生事故、违法违规事件、损失或处罚。因此，无论甲方是否提出相关要求和规定或进行监督检查等，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

第10条  突发事件

10.1  乙方在提供服务过程中发生突发事件（是指突然发生，造成或者可能造成严重危害，需要采取应急处置措施予以应对的事故灾难、公共卫生事件或其他安全事件等），应立即向甲方报告并采取有效措施进行补救。

10.2  乙方不得隐瞒突发事件，否则应赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方并有权据此提前解除本合同、没收履约保证金。

第11条  保密承诺

11.1  乙方对甲方直接或间接提供给乙方、或由乙方基于合同进行服务而从甲方获取的所有商业和技术资料，均应作为保密资料。乙方应对保密资料承担保密责任；未经甲方事先书面批准，乙方不得对外披露、使用于除履行本合同之外的目的。

11.2  合同终止或解除后，乙方应立即向甲方返还或者销毁所有上述含甲方保密信息的资料。乙方应在合同终止或解除后5日内向甲方书面确认已销毁或返还所有含甲方保密信息的资料。

11.3  乙方违反保密承诺的，甲方有权要求乙方支付违约金人民币  5 万元并赔偿由此给甲方造成的损失。

11.4  本条关于乙方保密承诺的相关约定，同时适用于乙方作业人员，乙方应对其作业人员的违反保密承诺的行为承担连带责任。

第12条  合同转让和分包、转包

12.1  未经甲方事前书面批准，乙方不得转让本合同项下的全部或者部分义务，不得将外包项目整体或部分分包、转包给第三方，也不得将本合同项下的工作与第三方进行任何形式的合作，否则甲方有权解除合同、没收履约保证金并要求乙方赔偿损失等。

12.2  如乙方经甲方同意而实施前述对第三方的转让、分包或转包等行为的，乙方仍应对第三方的履行行为承担连带责任。

第13条   合同变更

13.1  本合同所指的“变更”是指对服务内容、完成服务的方法或进度表的修改、修订，或者其他对本合同的实质性修改。

13.2  甲方有权根据实际需求，变更合同约定的服务，包括但不限于：

（1）增加服务项目或减少原先已约定服务项目，服务费用相应调整。

（2）对合同条款或除此之外甲方提供给乙方的有关资料的解释作最终确定，以及对该等资料中不够明确的地方作最终确定。

乙方收到甲方发出的变更通知后，应立即变更有关的服务。

第14条  违约责任

14.1  乙方违约的，甲方有权依据自身对乙方违约程度的判断，决定是否解除本合同。因乙方违约导致合同被解除的，甲方有权拒绝支付应付款项、没收履约保证金并要求乙方赔偿损失等。

14.2  因可归责于乙方的原因，乙方未能依约完成工作任务的，甲方除暂缓支付相应服务费、按考核条款扣减相应的费用外，还有权选择按当月应付服务费总额的 10 %收取违约金或按当月应付服务费总额的每日 2 %收取违约金直至乙方完成工作任务之日。同时，乙方应按甲方要求进行整改并自行承担费用。因乙方违约给甲方造成的其他损失超过违约金数额的，乙方还应承担赔偿责任。

14.3  乙方提前解除本合同的，甲方有权拒绝支付应付款项、没收履约保证金并要求乙方赔偿损失等。

14.4  甲方行使没收履约保证金的权利时，如履约保证金已被用于抵扣乙方其他应付款项，乙方应立即先行补足履约保证金。

14.5  甲方未按照约定向乙方支付费用的，按照银行同期贷款基准利率标准向乙方支付利息。

第15条  不可抗力

15.1  不可抗力是指双方不能预见、不能避免、无法克服的客观情况，包括但不限于地震、海啸、水灾、飓风、雷击或其它灾难；征用或没收设施；任何阻碍或严重限制前往服务地点或在服务地点实施服务的战争、敌对行动、暴乱、恐怖主义行动及民众骚乱。

15.2  因不可抗力事件导致本协议延迟履行或未能履行，根据不可抗力的影响程度，可以免除一方或双方的部分或全部责任。受不可抗力影响的一方在不可抗力情形发生后应立即书面通知合同对方并采取合理措施避免不可抗力影响的进一步扩大，否则对扩大损失部分不能免责。

15.3  本协议服务费用不得因不可抗力事件而作任何上调。

第16条  司法管辖和争议的解决

16.1  本合同适用中华人民共和国法律。

16.2  由本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交甲方所在地法院解决。

第17条  合同构成及效力顺序

17.1  本合同由第一部分《通用条款》、第二部分《专用条款》构成，双方就合同履行达成的补充协议，亦构成本合同的有效组成部分。

17.2  本合同各部分之间如存在约定不一致的情形，按照以下顺序适用，排列在前者具有优先适用的效力。

（1）补充协议；

（2）专用条款；

（4）通用条款。

17．3 如果本合同各部分的内部条款之间出现约定不一致的情形，则：

（1）属通用条款或专用条款内部条款的，以对乙方更严格的约定为准。

（2）属补充协议条款的，以时间签署在后的协议条款为准；如属同一份补充协议，则以对乙方更严格的约定为准。

第18条  其他

18.1  双方确认：对本合同项下各自的权利义务、可能承受的风险和责任等事项，双方均已清楚了解，并已相互根据对方要求对合同条款（特别是义务性、责任性和风险性条款）进行充分说明。经充分、平等、友好的协商、讨论和慎重考虑，双方同意签订本合同。

18.2  本合同关于乙方义务、责任等约定，同时适用于乙方的作业人员，乙方应对其作业人员履行本合同的行为承担责任。

18.3  本协议经双方签订且乙方缴纳履约保证金后生效。除在签订页加盖双方公章外，本合同还应以公章骑缝方式签订。

18.4  本协议一式 伍 份，甲方执 叁  份，乙方执 贰份，具有同等法律效力。

甲方：福建省东南电化股份有限公司         乙方：

法人或委托授权代表签字：                 法人或委托授权代表签字：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

第二部分 专用条款

第1条  双方约定的其他事项：

相关技术要求

1、该项目采用非驻厂维保方式，每30日进行一次润滑、调整和检查，并做好专用记录。

2、按《特种设备安全法》的要求，负责甲方起重设备的维保管理。

3、负责甲方全厂起重设备及其附属设施的定期自检及缺陷处理；

4、负责甲方全厂起重设备及其附属设施的检修、维护、保养工作；

5、负责甲方全厂起重设备的安全附件、安全保护装置定期校验，以及特种设备检修后场试验、试运工作；

6、负责提出全厂起重设备及其附属设施年度、季度、月度、维护保养工作计划；

7、负责编写全厂起重设备及其附属设施年度、季度、月度、维护保养工作总结；

8、按《特种设备安全法》的要求，建立起重设备安全技术档案，建立起重设备台账及检修、维护、保养台账；

9、配合特种设备管理部门检验，并负责提出隐患的整改方案，确保安全生产；

10、负责起重设备大修后、改造后的验收工作；

11、负责起重设备改造方案的编制。

12、对正在使用的起重设备，主要检查电气线路、电器柜、电气开关是否灵敏、可靠、是否有老化现象，检查钢丝绳是否有断丝、扭曲现象，检查制动器是否灵活可靠，检查吊钩转动是否灵活、有无裂痕和损伤，各转动部位定期规定加油润滑。并认真做好检修、检查记录，每个月交给主管部分负责人；

13、维保所需劳保用品及检修、维保、所需的工器具由乙方负责。

14、维保范围与分界：

（1）全厂起重设备机务、电气、控制、安全保护、轨道及轨道附属设施等部分。

（2）全厂起重设备栏杠、爬梯、护罩、遮雨棚、控制器定置盒等附属设施。

（3）电气部分与控制电源箱为界，控制电源箱出线电源线包含电源箱属于合同范围。

表1： 日常维修保养内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于100mm。 |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
| 电磁接触器 | 动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
| 起升限位器 | 动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、档圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |

其他相关要求

1、维保要求

1.1按《特种设备安全法》的要求，以及甲方相关的要求，负责甲方起重设备的管理。

1.2乙方必须具有起重设备维修许可证或资质证明，以及国家承认的资质证明。

1.3乙方现场作业人员至少2人一起工作，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的安装、维修证。当设备出现异常时，乙方需调派人员，以满足生产需要。

1.4乙方必须按规定建立起重设备本体、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表维保台账，按照特种设备维保保养周期，形成维修、保养记录，要求台账清晰，设备清洁、无锈蚀、积灰、油渍，并安全可靠使用。

1.5新投用的设备，应及时形成台账，在投入使用前或投入使用后三十日，向公司安监部门或设备使用部门提交设备投运使用报告，并负责向政府特种设备安全监督管理部门办理使用登记手续。

1.6乙方于每月20日前，根据维保工作开展情况，编制维保、保养材料计划，以月、季、年为周期开展维保、保养工作，并将维保、保养情况，以总结的形式报设备使用部门及公司安监部门，内容包含设备现状、存在的问题、原因分析、处理办法、防范措施等。对存在较大安全隐患，提出整改或技改方案。

1.7定期进行起重设备试验，并出具试验报告，交予设备使用部门及安监部门备案。甲方设备使用部门每个季度对管辖区域内的的起重设备进行现场试验、试运行情况进行抽查，抽查率不低于40%，合格率要求100%。

1.8配合省、市特检院进行起重设备专项检查，对检查提出的整改问题，提出整改方案、计划，并在7个工作日内整改完毕，并出具报告。

1.9乙方人员建立设备检定周期台账，在合格有效期满前30天前，向甲方安监部门、设备使用部门提出设备应定期委外检定要求。

1.10乙方人员对所维保设备存在重大安全隐患、已无改造、维修价值或超过安全技术规范规定使用年限，应及时向甲方安监部门或设备使用部门提出，及时启动报废程序。

1.11乙方在生产区域开展工作应遵守《电业安全工作规程》及公司各项规程制度，不得出现危害机组及人身伤害事件的发生。

1.12各项维保工作严格执行工完料尽场地清原则，不得影响周边设备环境卫生。

2、维保人员要求：

2.1乙方员工必须遵守《安全生产法》《特种设备安全法》以及甲方相关的生产业务管控体系制度要求。

2.2乙方现场作业人员至少2人，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的安装、维修证。

2.3维保作业人员必须经过甲方三级安全教育且考试合格，并且至少一人具有工作负责人资格，所有维保人员应在甲方安全监察部门备案。

2.4维保作业人员必须属乙方正式员工，并每年进行健康体检，体检项目含高血压、心脏病、听力、色盲、尘肺病等。

2.5维保作业人员必须由乙方为其购买人身意外保险，保险最高理赔不得低于50万元。

2.6作业人员必须持有特种作业上岗证。

3、故障响应要求

3.1响应时间：当起重设备出现故障时，需要在24小时内予以处理。

3.2做好故障处理方案与故障处理记录，

4、特种设备检查要求：

根据附件2内容对属于特种设备的起重机械进行季度检查，并做好记录台账，每个季度交给主管部门负责人。

5、备品备件要求：

1、维保单位需要保证拥有我司起重设备所需要的备品备件，并保证能够在48小时内提供相应备件；

2、维修时需要更换的备品备件，需要检验合格后方可使用。更换备品备件费用不另行结算，备件费用包含在本次总包费用内。

双方职责和义务

甲方的责任和义务

1.1审查乙方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

1.2负责对乙方维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

1.3负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

1.4审核乙方提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或检修文件包。

1.5将每日缺陷及时通知乙方，并制定消缺进度。建立设备陷患台帐，并实行动态管理。

1.6提供维护和检修计划并及时组织验收。

1.7负责工作票、动火票的签发。

1.8由甲方发电运行部进行电气隔离，为维修提供施工条件。

1.9工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由甲方负责联系、协调。

1.10甲方有权调换乙方中不能胜任维修工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果乙方自负。

1.11如发生紧急或重大事项情况，乙方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，甲方有权另行委托其它施工队伍进行紧急处理，乙方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

1.12甲方有根据合同和甲方管理制度要求对乙方进行评价和考核的权利。

2、乙方的责任和义务

2.1严格遵守、执行甲方的各项规章制度，接受甲方设备维修工作的考核办法及甲方相关制度要求对其进行的考核。

2.2乙方应根据甲方设备维修的需要，在现场设立负责人，并服从甲方的生产指挥管理。

2.3乙方应根据合同对设备进行维修和调试工作。

2.4乙方必须遵守国家相关起重法规、《电业安全工作规程》和甲方安全生产有关规定。

2.5乙方应积极主动接受甲方对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

2.6乙方应将审阅合同文件及设备维修过程的工程设计或技术规范发现的任何错误、遗漏误差和缺陷及时以书面形式通知甲方维护管理人员。

2.7乙方应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、劳动保护用品及其它物品。

2.8乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送经国家有关部门资质考试合格的人员担任工作。

2.9乙方必须具备国家相关规定的起重安装检修保养改造资质与证明。配备各专业技术员及以上人员亦应具备相关的起重资格证，并根据甲方的要求到位。

2.10乙方的工作人员名单经双方协商、甲方认可后，不得随意调动。乙方须与甲方单位的安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过甲方单位的安全培训，并考试合格。进入现场所有人员必须严格遵守电厂安全规定、起重法规，由此产生的一切安全责任由乙方全部承担。

2.11乙方工作负责人必须及时向甲方相关部门主管汇报设备的维护保养工作情况。

2.12乙方在机组检修期间、或是临修抢修期间，必须24小时内（含节假日），达到现场及时处理问题，如发生因乙方延误原因而造成的后果，乙方承担全部责任。

2.13合同生效之日起乙方必须按甲方要求对设备进行巡检，并对设备安全负责。

2.14根据设备实际运行情况，乙方有责任提出设备技改的建议并制定措施。

2.15任何形式的检修工作，凡由乙方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责。

2.16检修工作结束，经验收合格后，乙方应按照甲方的要求作好各种资料的记录和整理，并在两天内交甲方相关部门存档。

2.17必要时乙方应协助甲方完成起重作业中的起重设备操作工作。

2.18如发生紧急情况或重大事项情况下，乙方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致甲方委托其它施工队伍进行紧急处理，乙方应担负全部委托费用，并接受相应考核。

2.19负责全厂起重设备的日常维护工作：办理工作票、联系脚手架搭设与拆除；全厂起重设备的定修工作；起重设备电机故障时检查、解体检修及更换配件；机械部件、电气元件检查及对已损坏的部件更换；电动葫芦防雨棚的维护、整改。参加设备异常、事故分析，提出事件原因分析、落实整改技术措施。

2.20配合技术监督部门对甲方起重设备的定期检验。

2.21向相关部门提交事故、事件及突发事件的异常分析处理报告。

2.22定期向相关部门提交本月检查总结和下月计划，年度总结报告

# 安全质量管理

- 不发生人身轻伤及以上事故，不发生火灾事故，不发生环境轻度污染及以上事故，不发生一般及以上设备事故；

- 设备质量验收一次合格率≥98%，一次试运合格率≥98%，修后设备优良率100%；

- 检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准，各项运行参数优于修前值；

- 不发生不规范的检修行为，检修中各质量鉴证点技术要求按业主方检修标准性文件执行；

- 修前技术交底、安全风险评估达到100%；

- 起重设备完好投运率≥98%；

- 不发生因起重机维保不到位导致机组“非停”及降出力事件；

- 缺陷指标：机组修前的缺陷处理完成率100%；检修后30天内，因检修原因导致设备缺陷重复发生率为0%；

- 不发生因维护保养不到位导致起重设备损坏事件；

- 异常指标：维保期间负检修责任的异常事件≤1次。

第2条  附件

附件一：《起重机械设备一览表》

附件二：《特种设备月度检查记录表》

附件三：《考核规定》

合同附件一：起重机械设备一览表

| 序号 | 工序 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气压缩 | L0903 | 防爆电动吊钩桥式起重机 | QB 16/3.2t-16.5m-A4 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 2 | TDI循环水 | Q26001 | 电动双梁起重机 | LH 16t-11.1m A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 3 | 水处理、制氮 | 空压制氮 | 电动单梁起重机 | LD 10t-19.5 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 4 | 污水站鼓风机房 |  | 电动单梁悬挂起重机 | LX 3t-4.5m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 5 | 污水站外排泵房 |  | 电动单梁悬挂起重机 | LX 3t-4.4m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 6 | 电气设备库 |  | 电动单梁起重机 | LD 3t-16.5m-A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 7 | 电气机修库 |  | 电动葫芦桥式起重机 | LH 10t-13.5m-A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 8 | 烧碱-电解工序 | 300Z-2001 | 防爆梁式起重机 | LB5t-22.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 9 | 烧碱-氯压缩厂房 | 300L-0401 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 10 | 烧碱-氢压缩工序 | 300L-0601 | 防爆梁式起重机 | LB 5t-10.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 11 | 烧碱-液氯工序 | 300L-0701a | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 12 | 烧碱-液氯工序 | 300L-0701b | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 13 | 烧碱-冷冻工序 | 300L-1101 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX5t-8m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 14 | 电气电仪楼 |  | 电动单梁起重机 | LD 2t-10.5m-A3 | 台 | 1 |  |
| 15 | 废酸浓缩 | L19001 | 电动葫芦 | CD1 5t-30m | 台 | 1 |  |
| 16 | 冷冻站 | L17401 | 电动葫芦 | CD 6.3t-6m | 台 | 1 |  |
| 17 | TDI回收 | L74A20A | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 18 | TDI回收 | L74A20B | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 19 | TDI回收 | L74B20A | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 20 | TDI回收 | L74B20B | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 21 | TDI循环水加药间 | Q26002 | 电动葫芦 | MD 2t-9m | 台 | 1 |  |
| 22 | 光化 |  | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 23 | 光化 |  | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 24 | 水处理、制氮 | 水厂泵房 | 电动葫芦 | MD1 2T-9m-M3 | 台 | 1 |  |
| 25 | 水处理、制氮 | 排水泵站 | 电动葫芦 | HB 3T-9m-M3 | 台 | 1 |  |
| 26 | 电气电仪楼 |  | 电动葫芦 | CD1 0.5t-4.2m | 台 | 1 |  |
| 27 | 烧碱-蒸发工序 | 300L0301 | 钢丝绳电动葫芦 | MD1 10t-20m-M3 | 台 | 1 |  |
| 28 | 烧碱-液氯工序 | 300L0702 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 5t-7m-M3 | 台 | 1 |  |

合同附件二      特种设备月度检查记录表

设备编号: 通用桥式起重机. 电动葫芦桥式起重机 定期检验自检记录 使用单位: 设备类别: 设备品种: 设备型号: 注册代码: 自检日期: （福建省东南电化股份有限公司）

编 制 填 写 说 明

- 本自检记录依据国家质检总局颁布的起重机械定期检验规则（TSG Q7015－2008）编制。

- 本自检记录适用于桥门式起重机定期自检。

- 本自检记录应有维保单位人员和使用单位管理人员签字。

- 自检结果、自检结论栏按照国家质量监督检验检疫总局印发的《起重机械定期检验规则》规定的要求填写。

- 自检记录中定性项目符合要求的在“自检结果”栏打“√”；不符合要求的打“×”，并在“自检结果”栏写明具体情况；无此项的均打“／”表示。应检的定量项目应填实测数据。

- 使用单位没有相关能力自行检查的，若有相关专业单位进行维保的，自检记录的相关内容可以在合同中进行明确。

- 使用单位对设备进行自保养的，如有一定技术含量的不能自行检测的项目，可以委托专业单位进行检测，出具相关测试报告即可。

- 使用单位可以根据所检设备的具体情况结合本单位管理实际适当增加相应的自检内容。

一、技术参数

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  | 使用地点 |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  |  |  |  |  | 单位内编号 |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 维修许可证编号 （型式试验备案号） |  | TS |  |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |  |  |
| 制造日期 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |  |  | 工作级别 |  |  | A |  |  |
| 额定起重量 |  | 主 钩 | t |  |  |  | 跨度 |  |  | m |  |  |
|  |  | 副 钩 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升高度 |  | 主 钩 | m |  |  |  | 起升速度 |  |  | 主 钩 | m/min |  |
|  |  | 副 钩 | m |  |  |  |  |  |  | 副 钩 | m/min |  |
| 大车运行速度 |  | m/min |  |  |  |  | 小车运行速度 |  |  | m/min |  |  |
| 工作环境 |  | 露天 非露天 有毒 高温 粉尘 其他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检依据 |  | 起重机械定期检验规则（TSG Q7015－2008） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器 | 仪器名称 | 仪器编号 |  | 仪器名称 |  | 仪器编号 |  | 仪器名称 |  |  |  | 仪器编号 |
|  | 绝缘电阻测量仪 |  |  | 激光测距仪 |  |  |  | 钢直尺 |  |  |  |  |
|  | 接地电阻测量仪 |  |  | 游标卡尺 |  |  |  | 温湿度计 |  |  |  |  |
|  | 万用表 |  |  | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检结论 合格 □ 不合格 □ 维保单位自检人员： 日期： 年 月 日 使用单位自检人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 维保单位公章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自检单位公章 |  |  |  |  |

桥门式起重机定期检验自检记录

标记符号说明：“√ ”表示合格，“×”表示不合格，“/”表示无此项。

| 序 号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  | 自检 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 技术文件准备 | (1) 上一个周期定期检验报告、 使用记录 | 上一个周期检验机构出具的定期检验报告 |  |  |
|  |  |  | 日常使用状况记录 |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  |  |  | 规章制度（如：交接班制度、安全技术要求细则、操作规程细则、绑挂指挥规程、检修制度、培训制度、设备档案制度等） |  |  |
|  |  | (2) 存在雷击可能的起重机械应有避雷系统有效的证明。 |  |  |  |
|  | B2 作业环境和外观检查及现场检验条件准备 | (1)额定起重量标志、检验合格标志 起重机械明显部位标注的额定起重量标志和安全检验合格标志清晰，符合规定； |  |  |  |
|  |  | (2)安全距离、红色障碍灯 起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准，总高大于30m的室外起重机，在下列情况之一时，应设置红色障碍灯，并有效： a. 周围无高于起重机顶尖的建筑物等设施时。 b. 航空作业有相碰可能时。 c. 有可能成为航空作业的危险障碍时。 障碍灯的电源不得受起重机停机影响而断电。 其起重机的阻界尺寸和净距检验应符合附录1中的相关规定。 |  |  |  |
|  |  | (3)需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品； |  |  |  |
|  |  | (4)将起重机械主要受力部件、主要焊缝，严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，露出金属表面； |  |  |  |
|  |  | (5)需要登高进行检验（高于地面或固定平面3m以上）的部位，采取可靠安全的登高措施； |  |  |  |
|  |  | (6)满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械； |  |  |  |
|  |  | (7)需要固定后方可进行检验的可转动部件（包括可动结构），固定牢靠； |  |  |  |
|  |  | (8)需要进行载荷试验的，配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷； |  |  |  |
|  |  | (9)现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志； |  |  |  |
|  |  | (10)需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志； |  |  |  |
|  |  | (11)防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定； |  |  |  |
|  |  | (12)现场检验时，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。落实其他必要的安全保护和防护措施。 |  |  |  |

| 序号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  |  | 自检 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | B3 司机室检查 | (1) 司机室应有有良好的视野，门的开门方向应符合相关标准要求。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 司机室配有灭火器和绝缘地板,各操作装置标志完好、醒目； |  |  |  |  |
|  |  | (3) 司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置。司机室内应设合适的灭火器、绝缘地板和司机室外音响信号，门必须安装锁定装置。司机室外面有走台时，门应向外开；司机室外面没有走台时，门应向里开；司机室外有无走台都可采用滑动式拉门。 |  |  |  |  |
|  | B4 金属结构检查 | (1) 主要受力构件(如主梁、主支撑腿、吊具横梁等)无明显变形,发现不能满足安全技术规范及其GB 6067等要求时，应当予以报废；主要受力构件不应有整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹。整体失稳时不得修复，应报废；产生严重塑性变形使工作机构不能正常运行时，如不能修复，应报废；在额定载荷下，主梁跨中下挠值达到水平线下S/700时，如不能修复，应报废；发生锈蚀或腐蚀超过原厚度的10％时应报废；产生裂纹应修复或采取措施防止裂纹扩展，否则应报废。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷，螺栓和销轴等连接无松动，无缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。大车运行出现啃轨时的跨度偏差：采用可分离式端梁并镗孔直接装车轮结构的通用桥式起重机跨度极限偏差：S≤10m时,△s＝±2mm，S＞10m，△s＝±[2+0.1（S-10）]；采用焊接连接的端梁及角型轴承箱装车轮结构的通用桥式起重机△s＝±5，相对差不大于5mm。通用门式起重机和装卸桥跨度极限偏差为：S≤26m，△s＝±8mm，相对差不大于8mm，S＞26mm，△s＝10±10mm，相对差不大于10mm。（大车运行未出现啃轨时，作定性处理） |  |  |  |  |
|  | B5 检查起重机械大车、小车轨道是否存在明显松动，是否影响其运行。大车运行出现啃轨时的大车轨距偏差：大车轨距的极限偏差为：S≤10m，△S＝±3mm；S＞10m，△s＝±〔3＋0.25（S－10）〕mm。最大不超过±15mm（大车运行未出现啃轨时，作定性处理）。固定轨道的螺栓和压板不应缺少。压板固定牢固，垫片不得窜动。轨道不应有裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  | B6主要零部件的检查 | 吊具 | 电磁吸盘、抓斗、吊具横梁等吊具悬挂牢固可靠（适用于固定使用的）；吊钩按照规定设置防脱钩装置，并且有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整。吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在缺陷不得焊补。吊钩危险断面磨损量：按GB10051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的5%；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10%。板钩衬套磨损达原尺寸50%时，应报废衬套。 | % |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  | 定性 |  |  |
|  |  |  | 吊钩开口度增加量：按GB10051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10%，其他吊钩应不大于原尺寸的15%。 | % |  |  |
|  |  | 钢 丝 绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2块（电动葫芦不少于3块），卷筒上的绳端固定装置应有防松或自紧的性能；金属压制接头固定时，接头不应有裂纹；楔块固定时，楔套不应有裂纹，楔块不应松动。绳卡固定时，绳卡安装应正确，绳卡数应满足附表1的要求。吊运炽热和熔融金属的起重机械钢丝绳选用了适用于高温场合的钢丝绳，必要时检查其生产许可证； | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 定性 |  |  |
|  |  |  | 除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应保留2圈钢丝绳做为安全圈。 | 圈 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构磨擦。 |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象。 |  |  |  |

| 序 号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  |  |  | 自检 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | B6主要零部件的检查 | 钢 丝 绳 | 钢丝绳直径减小量不大于公称直径的7%。 | % |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳断丝数不应超过附表3规定的数值。吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到按照GB 5972-2006《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》的规定钢丝绳断丝数的一半（包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）； |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮 | 滑轮应转动良好，出现下列情况应报废： a.出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b.轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%； c.轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效。铸造起重机不得使用铸铁滑轮。 |  |  | √ |  |
|  |  | 减速器 | 减速器地脚螺栓，壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速器工作时应无异常声响、振动、发热和漏油。 |  |  |  |  |
|  |  | 开式齿轮 | 开式齿轮啮合应平稳，无裂纹、断齿和过度磨损。 |  |  |  |  |
|  |  | 车轮 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损量达原厚度的50%或踏面磨损达原厚度的15%时，应报废。 | % |  |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  | 定性 |  |  |  |
|  |  | 联轴器 | 联轴器零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声。 |  |  |  |  |
|  |  | 卷筒 | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损。 |  |  |  |  |
|  |  | 导绳器 | 导绳器应在整个工作范围内有效排绳，不应有卡阻、缺件等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 环链 | 环链不应有裂纹、开焊等缺陷，链环直径磨损达原直径的10%应报废。 |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | 定性 |  |  |
|  | B7 电气与控制系统检查 | B7.1 电气设备与控制功能 | (1) 检查电气设备与控制功能是否有效；电气设备及电气元件：构件应齐全完整；机械固定应牢固，无松动；传动部分应灵活，无卡阻；绝缘材料应良好，无破损或变质；螺栓、触头、电刷等连接部位，电气连接应可靠，无接触不良。 馈电装置： a.大车供电裸滑线除按GB50256-1996《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》规定涂红色安全色外（导电接触面除外），还应在适当位置装设安全标志或表示带电的指示灯； b.集电器沿滑线全长应可靠接触； c.移动式软电缆应有合适的收放措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) 起重机上选用的电气设备及电气元件应与供电电源和工作环境以及工况条件相适应。对在特殊环境和工况下使用的电气设备和电气元件，设计和选用应满足相应要求。检查绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的高温、绝缘等级相适应，并且有防护措施。 |  |  |  |  |
|  |  | B7.2 电气线路对地绝缘电阻 | (1) 额定电压不大于500V时，一般环境中不低于0.8MΩ，潮湿环境中不低于0.4MΩ； |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) 绝缘起重机械，对电气线路对地、吊钩与滑轮、起升机构与小车架、小车架与大车的绝缘值进行测试，其值均不低于1 MΩ。 |  |  |  |  |

| 序号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 记录 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B7电气与控制系统检查 |  | B7.3起重机械接地 |  | B7.3.1 电气设备接地 |  |  |  | (1) 检查用整体金属结构做接地干线时，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另设接地干线或者跨接线的处理； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) 检查起重机械上所有电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及其金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等是否与金属结构间有可靠的接地连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B7.3.2 金属结构接地 |  |  |  | (1)零件接地电阻 当起重机械供电电源为中性点直接接地的低压系统时，整体金属结构的接地型式采用TN或者TT接地系统 |  | 零线非重复接地的接地电阻不大于4Ω |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零线重复接地的接地电阻不大于10Ω； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) 采用TT接地系统时，起重机械金属结构的接地电阻与漏电保护器动作电流的乘积不大于50V。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.4 短路保护 检查是否至少设置一级短路保护，自动断路器或者熔断器是否完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.5 总电源失压（失电）保护 人为断开供电电源，重新接通电源。检查当供电电源中断时，是否能够自动断开总电源回路，恢复供电时，不经手动操作，总电源回路是否能自行接通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.6 零位保护 开始运转和失压后恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，该机构或者所有机构的电动机才能启动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.7 过流（过载）保护 检查起重机械上的每个机构过流（过载）保护是否被短接或者拆除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.8 供电电源断错相保护 断开供电电源任意一根相线或者将任意两相线换接，通电检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效，总电源接触器是否接通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.9 正反向接触器故障保护 用于吊运熔融金属的桥式起重机的起升机构，检查是否具有正反向接触器故障保护功能，防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.10电磁式起重机电磁铁电源 |  |  | (1) 交流侧电源线，从总电源接触器进线端引接，能够保证起重机内部各种原因使总电源接触器切断总电源时，起重电磁铁不断电； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 突然失电可能造成事故的场合，起重电磁铁设置备用电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.11按钮盘的控制电源 |  |  | (1) 检查便携式(含地操、遥控)按钮盘的控制电源是否是安全电压（电压不应大于50V，以下同），按钮功能是否有效； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 检查便携式地操按钮盘的控制电缆支承绳是否有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.12照明安全电压 |  |  | (1) 检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B7.13信号指示 |  |  | (1) 起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 起重机械（手电门控制除外）有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 记录 |  | 备注 |  |
|  |  | B8液压系统检查 |  | (1) 检查平衡阀和液压锁与执行机构是否是刚性连接； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2) 检查液压回路是否无漏油现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3) 检查油缸受力状况、安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）是否无损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B9安全保护和防护装置检查 |  | B9.1 制动器 |  |  | B9.1.1 工作制动器与安全制动器的设置。起重机动力驱动的起升机构和运行机构应当设置制动器，人力驱动的起升机构应当设置制动器或者停止器。 吊运熔融金属或发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机的起升机构（采用电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属的起重机要求见本条下款），其每套驱动系统必须设置两套独立的工作制动器（又称支持制动器）。 采用电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属的起重机，其制动器的设置应当符合以下要求： (一)当额定起重量大于5t时，电动葫芦除设置一个工作制动器外，还必须设置一个安全制动器，安全制动器应当设置在电动葫芦的低速级上，当工作制动器失灵或传动部件破断时，能够可靠地支持住额定载荷； (二)当额定起重量小于或者等于5t时，电动葫芦除设置工作制动器外，也宜在低速级上设置安全制动器，否则电动葫芦应当按1.5倍额定起重量设计，或者使用单位选用的起重机的额定起重量应当是最大起重量的1.5倍，并且用起重量标志明确允许的最大起重量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B9.1.2 制动器使用情况 |  |  | (1) 制动器的零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷(制动片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉时报废)，液压制动器无漏油现象； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) 制动器调整适宜，制动平稳可靠； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) 制动器的推动器无漏油现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B9.2 超速保护装置 用于吊运熔融金属的桥式起重机主起升机构，以及采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的桥式起重机主起升机构，检查是否有超速保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B9.3起升高度（下降深度）限位器 |  |  |  | (1) 起升高度限位器有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2) 吊运炽热、熔融金属的起重机应当设置有不同形式的上升位置的双重高度限位器，并且能够控制不同的断路装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B9.4 料斗限位器 检查料斗带式输送机系统是否有料斗限位器，并且进行动作试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B9.5 运行机构行程限位器 将大、小车分别运行至轨道端部，压上行程开关，检查大、小车运行（以下统称运行）机构行程限位器(电动单梁起重机，电动单梁悬挂起重机小车运行机构除外)，是否能够停止向运行方向的运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B9.6 起重量限制器 |  |  | (1)设置 按照安全技术规范的要求设置起重量限制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  |  | 自检 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B9 安全保护和防护装置检查 | B9.6 起重量限制器 |  | (2)试验 起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； 保持载荷离地面100～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但机构允许下降方向的运动。 |  |  |
|  |  | B9.8 防风防滑装置 |  | (1)防风装置设置及其连接 查阅设计资料，检查是否按照规定设置夹轨钳、锚定装置或者铁鞋； |  |  |
|  |  |  |  | (2)动作试验 进行动作试验，检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否有效； |  |  |
|  |  |  |  | (3)零件缺陷情况 检查其零件是否有缺损。 |  |  |
|  |  | B9.9 防倾翻安全钩 检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的间隙合理，运行无卡阻。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.10 缓冲器和止挡装置 检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止挡装置是否完好，缓冲器与端部止挡，或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，并且进行操作试验。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.11 应急断电开关 检查起重机械应急断电开关是否能够切断起重机械动力电源，不应当自动复位的应急断电开关是否自动复位，是否设在司机操作方便的地方。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.12 扫轨板下端（距轨道） （10 mm） 检查并且测量起重机械扫轨板下端距轨道是否符合要求（起重机械一般不大于10mm）。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.13 偏斜显示（限制）装置 对于大跨度（大于或者等于40m）的门式起重机和装卸桥，检查是否设置偏斜显示或者限制装置。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.14 连锁保护装置 检查出入起重机械的门、司机室到桥架上的门打开时，总电源是否能够接通，如处于运行状态，当门打开时，总电源是否断开，所有机构运行是否均停止。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.15 风速仪 检查起升高度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，并且是否安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处，当风速大于工作极限风速时，是否能够发出停止作业的警报。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.17 防护罩、隔热装置 检查起重机械上外露的有伤人可能的活动零部件防护罩，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，铸造起重机隔热装置是否完好。 |  |  |  |  |
|  |  | B9.27 集装箱专项吊具保护装置 检查集装箱吊具伸缩止挡及其限位是否有效，吊具的转锁、伸缩与起升机构是否有连锁功能，吊具前后倾、左右倾、左右旋转限位是否有效，吊具旋转跟随功能是否有效。 |  |  |  |  |
|  | B10 性能试验 | B10.1 空载试验 | (1) 检查各机构运转是否正常，制动是否可靠； |  |  |  |
|  |  |  | (2) 检查操纵系统、电气控制系统工作是否正常； |  |  |  |
|  |  |  | (3) 检查起重机械沿轨道全长运行是否有啃轨现象； |  |  |  |
|  |  |  | (4) 检查各种安全装置工作是否可靠有效。 |  |  |  |

| 序 号 | 自 检 项 目 及 其 内 容 |  |  | 自检 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B10 性能试验 | B10.2 额定载荷试验 | (1) 检查各运行机构是否运转正常，检查桥式、门式起重机小车在额定载荷下的运行是否正常； |  |  |
|  |  |  | (2) 检查主要受力结构件是否无明显裂纹、联接松动，是否无构件损坏等影响起重机械性能和安全的缺陷； |  |  |
|  |  |  | (3) 对没有调速控制系统或用低速起升也能达到要求、就位精度较低的起重机，挠度要求不大于S/500；对采用简单的调速控制系统就能达到要求、就位精度中等的起重机，挠度要求不大于S/750；对需采用较完善的调速控制系统才能达到要求、就位精度要求高的起重机，挠度要求不大于S/1000。 注B-3：调速控制系统和就位精度根据该产品设计文件确定，若设计文件对该要求不明确的，对A1～A3级，挠度不大于S/700；对A4～A6级，挠度不大于S/800；对A7、A8级，挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350。 S－跨度，m；L1、L2－悬臂端长，m（以下均同）。 |  |  |
|  | B11 首检附加检查项目 | B11.1产品技术文件 | (1)起重机械设计文件 起重机械设计文件（包括总图、主要受力结构件图、机械传动图和电气、液压系统原理图）齐全，并且存档保管； |  |  |
|  |  |  | (2)产品技术文件和安全保护装置型式试验合格证明 产品制造单位的有效资格证明、产品质量合格证明、安装使用维护说明书等随机文件，安全保护装置的型式试验合格证明。 |  |  |
|  |  | B11.2作业环境和起重机械外观 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道和净空高度、梯子、栏杆安全现状是否符合GB 6067和相关标准的要求。 |  |  |
|  |  | B11.3性能试验 | (1)静载荷试验，按照相应要求进行静载荷试验，检查主要受力结构件是否无明显裂纹、永久变形、油漆剥落，主要机构连接处是否未出现松动或者损坏，是否无影响性能和安全的其他损坏； |  |  |
|  |  |  | (2)动载荷试验，按照相应要求进行动载荷试验，检查各机构是否动作灵活、制动性能可靠，结构和机构无损坏，连接无松动。 |  |  |
|  | B12 其他 |  |  |  |  |

# 合同附件三：考核规定

# 1、维保管理考核

1.1未按规定建立起重设备档案，考核500元/次，每缺失设备档案一项考核50元。

1.2未按规定建立起重设备定期自检、检修、维保、保养、检验台账，每项考核100元，台账记录不完整，每项考核20元。

1.3未能按时提交特种设备维保及保养计划、试验报告，月、年维保总结，考核100元/次。

1.4各类计划、试验报告、总结及方案的编制质量符合管理要求，被退回一次考核50元/次。

1.5未及时向特种设备安全监督管理部门办理使用登记、变更手续或未及时向特种设备检验机构提出定期检验申请，未造成后果考核500元/次，造成后果的每次考核2000元。

1.6未按规定执行定期自检（巡检），每次考核50元。

1.7未按规定周期执行日常定期维保保养工作，以及未按规定周期执行起重设备安全附件、安全保护装置检验工作，每项考核200元。

1.8周维保计划未能及时完成，一台设备考核100元。

1.9月度维保计划未能及时完成，一台设备考核200元。

2.9年度计划未能及时完成，一台设备考核500元。

2.10发现起重设备缺陷或隐患，未在要求时间内处理完成，每次考核100元。

# 2、维保质量要求

2.1由于维保、保养不到位，导致起重设备无法使用，每次考核200元。

2.2由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起未遂事件的发生，考核1000元/次。

2.3由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起设备损坏及人生伤害及以上事件的发生，考核5000元/次，情结严重的按甲方相关制度执行。

2.4由于维保、保养不到位，造成起重设备年检无法取得合格证，每台次考核1000元/台，并承担该设备复检所需要的费用。

2.5由于维保、保养不到位，起重设备影响机组检修进度，造成机组降出力或非停事故，每次考核5000元/次，情结严重的按甲方相关制度执行。

# 3、安全考核

按公司安全管理相关制度执行。

合同书附件：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

合同附件

福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

一、人员资质要求：

1、严禁使用童工。

2、所有进入装置现场的施工人员必须经我公司入厂安全教育并考试合格，具备一定的安全素质。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

3、施工人员应具有初中以上文化水平，年龄在55岁以下，能解读装置现场各类安全警示标志的含义。

4、特种作业人员应有相应的操作资格证书，并在有效期内。

5、施工单位应配备专职安全生产管理人员，并经政府主管部门考核并取得安全资质证书，并在有效期内，在我公司期间必须经我公司入厂安全教育并考试合格。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

6、施工人员应具备在作业现场发生危险情况时的逃生技能。

7、施工人员应掌握基本的消防知识，能熟练使用常用消防器材。

8、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员安排职业健康体检，并提供体检合格报告。

9、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员缴纳工伤保险，并提供缴交证明。

10、所有进入装置现场的施工人员应无犯罪记录。

二、各类物资要求：

1、我公司支付给施工单位的工程款或者合同款中含有安全生产费用，安全生产费用不低于总额比例的5%。施工单位应当将其用于为施工人员购买劳动防护用品、应急物资及合格的工器具等。

2、工作服必须是由不产生静电的布料制作，颜色统一，样式为“三紧”式（衣领、袖口和衣服下摆），并在显目位置印制单位名称。

3、安全帽必须是符合国家安全标准的合格产品，并在显目位置印制单位名称。

4、	除高处作业人员按规定穿软底鞋外，其他施工人员进入装置区域必须穿防穿刺的护趾鞋。

5、从事特种作业或其它危险作业时应根据工作需要佩戴符合工作要求和国家安全标准的个人防护用品，如防护眼镜、防护手套、耳塞、防护面具等。

6、进入我公司TDI光化装置，施工人员还应配备3M牌“3303CN”型简易式防毒面罩。

7、所有的个人劳动防护用品都应在有效期内使用，不得超期使用，到期应及时更换。

8、进入我公司防爆装置区域施工作业的工器具，必须符合防爆要求（如禁止使用铁质扳手、必须配备防爆配电箱等）。

9、施工单位应建立工器具检查台账，并张贴合格标识。特种设备（如起重机）必须经政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用。

三、行为规范要求：

1、在进行以下作业前，应申请办理相应的作业许可证：动火作业、受限空间作业、高处作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业。

2、除上述作业外，其它作业应申请办理一般（检维修）作业许可证。

3、施工人员应遵守我公司门禁制度，入厂或接受检查时应主动出示《出入证》。

4、在厂区内严禁吸烟。除工作需要外，严禁携带各类火种和危险物品进入装置生产区。

5、严禁在厂区内赌博、打架斗殴和嘻闹玩耍，工作时间外严禁在厂区逗留。

6、	作业前和工作期间严禁饮酒或含酒精饮料，身体不适时不得进入装置现场从事施工作业。

7、未经授权，不得动用装置区域内消防器材和设施；严禁触动阀门和其它设备。

8、施工时做到：离开作业现场，必须关闭水、电、气阀；施工结束做到工完、料尽、场地清。

9、在生产装置区作业时，如果闻到异常气味或听到异常声响时，应立即撤离到安全地点，并向装置人员报告。

10、应遵守国家环保相关法律法规，对施工过程中产生的滴液、残液、固体废物和垃圾等应妥善收集，存放在合适的容器中，不得随意倾倒或丢弃。

检维修主要危险源辨识与风险评估

| 序号 | 主要危险源风险 | 风险分析 |  |  |  | 根本原因 | 最坏后果 | 风险评估值 |  |  | 现有措施 | 现有措施执行后的风险评估值 |  |  | 持续改进建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人 | 物 | 能量 | 环境 |  |  | 可能性L | 严重性S | 风险度R |  | 可能性L | 严重性S | 风险度R |  |
| 1 | 火灾、爆炸 | √ | √ | √ | √ | 1、物料泄漏 2、有点火源 3、人员误操作 4、设备缺陷 5、作业过程安全措施不当 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有作业票证管理制度 5、有设备安全检修规程 6、有PPE个体防护 7、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估制度规定 2、加强现场巡回检查 3、持续培训，提高个人能力 |
| 2 | 中毒、窒息 | √ | √ |  | √ | 1、物料泄漏 2、设备缺陷 3、人员误操作 4、工艺处理不彻底通风不良 5、个人PPE使用不当 | 1、人员伤亡 2、环境破坏 3、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有作业票证管理制度 5、有设备安全检修规程 6、有事故应急预案 7、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估制度规定 2、加强现场巡回检查 3、持续培训，提高个人能力 |
| 3 | 泄漏 | √ | √ |  | √ | 1、设备缺陷 2、人员误操作 3、安全报警设施失灵 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有设备安全检修规程 5、有PPE个体防护 6、有事故应急预案 | 2 | 4 | 8 | 1、加强现场巡回检查 2、持续培训，提高个人能力 3、设备定期维护保养 |
| 4 | 噪声 |  | √ |  | √ | 1、设备问题 2、人员操作 | 1、人员伤害 2、公众抱怨 3、公司名誉损失 | 3 | 4 | 12 | 1、对工程设计的设备选型有规定制度 2、对工厂噪声分布进行监察 3、有PPE的个体防护 4、工程设计采用低噪设备 | 2 | 4 | 8 | 1、对噪声超标区域进行评估，尽可能从工程设计改进 2、对个人PPE使用加强培训 |
| 5 | 动火失控 | √ | √ | √ | √ | 1、物料泄漏 2、作业过程安全措施不当 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有作业票证管理制度 2、有设备安全检修规程 3、有PPE个体防护 | 2 | 4 | 8 | 1、对动火作业过程进行跟 踪 2、对员工和承包商加强培 训 3、对作业监护进行评估 |
| 6 | 能量隔离 失效 | √ | √ | √ | √ | 1、违章作业2、误操作 | 1、火灾、爆炸 2、人员中毒、窒息、伤亡 3、设备损环 4、财产损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有作业票证管理制度 3、有HSE能量隔离制度 3、有PPE个体防护 | 2 | 4 | 8 | 持续培训 |
| 7 | 进入受限 空间 | √ | √ | √ | √ | 1、能量未进行有效隔离 2、个人PPE使用不当 3、交叉作业未有效控制 | 1、中毒、窒息、死亡 2、触电 3、坠落 4、火灾、爆炸 5、其它机械伤害 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有作业票证管理制度 3、有HSE受限空间作业制度 | 2 | 4 | 8 | 1、能量必须有效隔离 2、加强对制度执行检查 |
| 8 | 高处坠落 | √ | √ |  |  | 1、个人保护PPE使用不当 2、作业人员能力不够 3、脚手架搭设不合格 | 1、人员高空坠落死亡 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有HSE的高处作业安全规定 3、有承包商HSE管理规定 4、有PPE的管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强现场检查脚手架搭设质量 2、持续培训，提高作业人员能力 3、检查使用的PPE有效性 |
| 9 | 起重吊装 | √ | √ |  |  | 1、违章指挥、违章作业 2、起重设备问题 3、起重器具缺陷 | 1、机械设备损坏 2、人员伤亡 3、引发泄漏，发生火 灾爆炸事故 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有HSE吊装作业管理规定 3、有承包商HSE管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估起重作业设备和器具的完好性 2、持续培训、考核 |
| 10 | 临时用电 失控 | √ | √ | √ |  | 1、临时用电设备缺陷 2、作业过程安全措施不当 | 1、触电、人员伤亡 2、火灾、爆炸 | 3 | 5 | 15 | 1、有HSE管理制度 2、有作业票证管理制度 | 2 | 4 | 8 | 2、检查承包商用电设备的完好性和符合性 |
| 11 | 动土挖掘 | √ | √ |  |  | 1、挖断地下电缆 2、挖断地下管线 3、形成受限空间 | 1、工厂停电、停工 2、人员中毒、窒息、 伤亡 3、建、构筑物倒塌 4、财产损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有动土作业管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强作业许可现场确认 |
| 12 | 危险化学品 | √ | √ | √ | √ | 1、化学品泄漏 2、误操作（超温、超压、误动作） 3、化学品使用不当 4、化学品储存、输送不当 5、设备、安全附件缺陷 6、安全设施（报警、联锁、排放）不完好 7、个人PPE使用不当 8、有点火源 | 1、火灾爆炸 2、人员中毒、窒息、伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有危险化学品管理、重大危险源管理制度 2、有安全操作规程 3、有设备检修制度 4、有HSE管理制度 5、有承包商HSE管理规定 6、有PPE管理制度 7、有应急响应管理制度和事故应急预案 8、有紧急停车联锁系统 9、有报警系统 10、有作业票证管理制度 11、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、持续培训，提高作业人员能力 2、定期评估使用、储存危险化学品执行情报况 |
| 13 | 机动车辆 | √ | √ | √ |  | 1、违章进入生产区域 2、作业过程超速行驶。 | 1、人员伤亡 2、火灾、爆炸 3、财产损失 4、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有现场车辆、自行车交通安全管理规定 2、有承包商HSE管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强培训 2、加强车辆检查 3、定期评估限速行驶 |
| 14 | 危险化学品运输 | √ | √ |  | √ | 1、违反运输规定 2、外部不可抗拒因素 3、车辆故障 | 1、人员伤亡 2、火灾、爆炸 3、财产损失 4、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有承包商HSE管理规定 2、定期评估承包商，并考察运输路况 | 2 | 4 | 8 | 1、加强培训 2、加强车辆检查 3、加强对承包商的评估 |
| 15 | 变更 | √ | √ | √ | √ | 1、没有进行风险评估 2、风险评估不充分 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 4 | 12 | 1、有变更管理制度 | 2 | 4 | 8 | 1、定期检查变更制度签发与 执行 |

附件二：起重设备维护保养报价单

| 序号 | 工序 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气压缩 | L0903 | 防爆电动吊钩桥式起重机 | QB 16/3.2t-16.5m-A4 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 2 | TDI循环水 | Q26001 | 电动双梁起重机 | LH 16t-11.1m A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 3 | 水处理、制氮 | 空压制氮 | 电动单梁起重机 | LD 10t-19.5 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 4 | 污水站鼓风机房 |  | 电动单梁悬挂起重机 | LX 3t-4.5m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 5 | 污水站外排泵房 |  | 电动单梁悬挂起重机 | LX 3t-4.4m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 6 | 电气设备库 |  | 电动单梁起重机 | LD 3t-16.5m-A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 7 | 电气机修库 |  | 电动葫芦桥式起重机 | LH 10t-13.5m-A3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 8 | 烧碱-电解工序 | 300Z-2001 | 防爆梁式起重机 | LB5t-22.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 9 | 烧碱-氯压缩厂房 | 300L-0401 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 10 | 烧碱-氢压缩工序 | 300L-0601 | 防爆梁式起重机 | LB 5t-10.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 11 | 烧碱-液氯工序 | 300L-0701a | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 12 | 烧碱-液氯工序 | 300L-0701b | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5mA3 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 13 | 烧碱-冷冻工序 | 300L-1101 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX5t-8m | 台 | 1 | 特种设备 |
| 14 | 电气电仪楼 |  | 电动单梁起重机 | LD 2t-10.5m-A3 | 台 | 1 |  |
| 15 | 废酸浓缩 | L19001 | 电动葫芦 | CD1 5t-30m | 台 | 1 |  |
| 16 | 冷冻站 | L17401 | 电动葫芦 | CD 6.3t-6m | 台 | 1 |  |
| 17 | TDI回收 | L74A20A | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 18 | TDI回收 | L74A20B | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 19 | TDI回收 | L74B20A | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 20 | TDI回收 | L74B20B | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 21 | TDI循环水加药间 | Q26002 | 电动葫芦 | MD 2t-9m | 台 | 1 |  |
| 22 | 光化 |  | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 23 | 光化 |  | 隔爆钢丝绳电动葫芦 | HB 12.5-24D | 台 | 1 |  |
| 24 | 水处理、制氮 | 水厂泵房 | 电动葫芦 | MD1 2T-9m-M3 | 台 | 1 |  |
| 25 | 水处理、制氮 | 排水泵站 | 电动葫芦 | HB 3T-9m-M3 | 台 | 1 |  |
| 26 | 电气电仪楼 |  | 电动葫芦 | CD1 0.5t-4.2m | 台 | 1 |  |
| 27 | 烧碱-蒸发工序 | 300L0301 | 钢丝绳电动葫芦 | MD1 10t-20m-M3 | 台 | 1 |  |
| 28 | 烧碱-液氯工序 | 300L0702 | 钢丝绳电动葫芦 | CD1 5t-7m-M3 | 台 | 1 |  |
| 维护保养总价（含 %增值税） |  |  |  |  | 元 |  |  |

注：以上为一年起重机械维护保养、维修内容报价单（此报价包含备件更换和维护保养人工费，最高限价含税不超过20万，超过限价视为无效报价）

附件三

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日