福建省东南电化股份有限公司

东南热电起重设备维护（2020年）项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年5月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司东南热电起重设备维护（2020年）项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有国家机构颁发的起重机械安装改造维修B级及以上许可资质；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年5月22日至6月1日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020 年6月1日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话：0591-86552036

传    真：0591-86552333

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年5月22日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司东南热电起重设备维护（2020年）项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：日常维修服务。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)服务期限：2020年7月1日 至2021年6月30日。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有国家机构颁发的起重机械安装改造维修B级及以上许可资质；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2020年6月1日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2015年—2019年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分16分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2017年至2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-16分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分16分）

2.参选人类似项目业绩（满分24分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-24分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分24分）

B.报价部分（满分60分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率13%)：人民币26万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×60

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

东南热电起重设备维护（2020年）项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年5月

一、合同签订依据：

依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本项目具体情况，双方同意签订本合同，以资共同遵守。

二、组成合同的文件：

合同由本合同及以下附件组成，附件如下：

1.安全生产协议书；

2.技术协议及其附录。

三、工程范围和内容：详见技术协议部分。

四、工期：一年（2020年7月1日-2021年6月30日）。

五、双方职责分工：

5.1 甲方职责

5.1.1按照本合同约定，向乙方提供履行本合同期间所需的甲方的管理制度。向乙方提供有关设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。甲方所提供的设备清册仅供乙方参考。

5.1.2甲方在组织乙方入场过程中，有权对乙方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足甲方安健环需求的工具拒绝其进入甲方服务现场。

5.1.3甲方在合同约定的开工日期前完成对乙方的注册管理，审核乙方提供的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实性。

5.1.4甲方在本合同约定开工日期前完成对乙方的开工许可，审核乙方的开工准备工作包括：项目计划任务书、乙方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用品的配备等。

5.1.5甲方在合同期内对乙方实行全方位监督管理。

5.1.6甲方负责对合同付款进行管理，即合同付款严格按照合同规定的付款方式执行，乙方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安健环、质量、进度签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

5.1.7按照合同约定向乙方支付工程费用。

5.2 乙方职责

5.2.1乙方必须熟悉和严格执行国家法律法规和甲方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和甲方的有关管理制度，依照合同和甲方管理制度开展工作，接受甲方依据合同和甲方制度进行的评价考核。

5.2.2乙方应根据甲方现场设备运行情况，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从甲方的生产指挥管理。

5.2.3严格遵守《安全工作规程》等相关法律、法规、标准、甲方上级公司的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受甲方的检查和监督。

5.2.4乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。乙方的工作人员名单经双方协商并经甲方认可确定，不得随意调动；人员变更依据甲方制度要求进行审核批准。乙方对乙方人员承担用人单位的用工法律责任，发生安全事故均由乙方自行承担全部法律责任。

5.2.5乙方应落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

5.2.6乙方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

5.2.7凡由乙方造成的乙方人员或甲方或第三方设备损坏及人身伤亡事故均由乙方承担全部民事或刑事责任。

5.2.8乙方应遵从甲方非生产区域管理规定，对责任区域内的安全、消防负责。

5.2.9工程完工后，乙方应提交验收申请书并以乙方提交该申请书日为完工日。

六、合同价格：

6.1合同总价为人民币      元整（￥       元），乙方向甲方提供增值税专用发票（税率13%，如遇税率调整，合同金额将随税率相应调整）。乙方收取款项的账户为本合同上列明的账户。

6.2本合同价是本合同所规定的施工范围内全部内容的价格表现。合同价包括但不限于人员工资、加班费、奖金、津贴、食宿、差旅、现场交通、高温、劳保、防护费，按工资总额应提的各款项、社会统筹费、保险、管理费、税金、利润等各种费用及合同包含的所有风险责任等；包括乙方为完成本项目所需的相关费用。

6.3本合同价已考虑到根据工程进度计划的安排、实施时可能发生的延时加班、双休日及法定假日的加班费用。乙方应按照甲方的工作安排并且以满足工作需要为前提，在任何时间提供合同规定范围内的维护服务。

七、支付：

10.1本合同固定价内的价款，采用按月支付方式，每月支付合同总价的1/12，即人民币         元整（￥     元）。

10.2合同价款月度的支付：

10.2.1在合同执行一个月后，甲方根据附件《技术协议》中的相关规定以及双方签订合同对乙方进行月度考核，该考核须在次月的10日前完成；

10.2.2甲方根据月度考核结果编制月度结算单，进行月度费用结算，月度结算工作在次月15日前完成；

10.2.3乙方根据甲方的结算单，提供等额13%增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后5日内完成付款。

八、规范标准：详见技术协议部分

九、安全管理

9.1 甲乙双方在合同生效后，工程项目施工开工前，应签订《安全生产协议书》（以下简称协议）。合同生效后，乙方应持合同有效文本到甲方安全监察部签订《安全生产协议书》，办理入场及开工手续，批准后方可开工。乙方必须组织作业人员认真学习 “协议”。因违反“安全生产协议书”造成的人身或设备事故，由违反方负责。

9.2 施工中，因乙方严重违反行业规定，本合同约定及甲方相关规定，发生人身伤害或威胁人身、设备安全的，或甲方认为乙方行为情节特别严重、性质特别恶劣的，甲方有权解除合同，后果由乙方负责。

十、违约与赔偿

10.1一方擅自变更或解除本合同，应向另一方按合同总价款的10%支付违约金；

10.2乙方如违反甲方相应的公司管理制度，应按照甲方相应的公司管理制度进行考核。

10.3如一方违约给对方造成损失,违约方需按实际损失向对方支付赔偿。实际损失可由双方协商确定。

10.4工程质量达不到甲方要求，乙方应予以无偿返修。乙方在工程项目施工中造成甲方机器损坏或者其他损失的应予以赔偿。

10.5乙方逾期未能完工的，每逾期一日按合同总价款的日千分之二支付违约金，工程质量达不到合同要求乙方应予以无偿返修，返修期间计入工期。乙方逾期达10日未能完工的，甲方有权视情解除本合同。

10.6当甲方决定行使基于本合同约定而享有的合同解除权或法定解除权时，乙方同意由甲方向福建石化集团通报，列入承包商黑名单。

十一、合同变更、终止：

11.1变更

11.1.1双方经协商，可对合同进行变更或终止。

11.1.2在本合同履行期间，由双方法定代表人或授权代表签署的变更或增补协议，视为本合同的组成部份。

11.2终止

11.2.1由于乙方原因终止：如果乙方未履行其任何实质性义务，或未能按照本合同进行工作，甲方在向乙方发出通知要求其在列明合理期限内纠正，乙方仍未采取补救措施时，则甲方有权提前7天向乙方发出通知解除合同；乙方违反技术规范或安全操作规程，发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故等安全事故，甲方有权解除本合同；甲方认为乙方的技术能力及维修能力已不能胜任本合同项下的工作，甲方有权解除本合同；出现上述情形甲方要求乙方在规定期限内离开现场，乙方必须按甲方的要求作出安排，向甲方移交其为履行本合同已完成的或正在产生的、作为终止对象的所有文件、设备和材料，并赔偿由此给甲方造成的相应损失。

11.2.2由于甲方原因的终止：甲方未能按约定时间付款且超过60天或甲方未能履行其合同下的实质性义务，则乙方有权在向甲方发出书面通知的30天后终止本合同。乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员，此类终止不得损害乙方在本合同下的任何其他权利。合同终止后，甲方必须向乙方支付因上述原因给乙方造成后果的合理补偿。

11.2.3 由于自然灾害、政策调整等不可抗拒的因素造成甲方无法正常经营生产，甲方有权提前一个月发出通知，终止履行合同，乙方除为已做的那部份工作提供安全保护和妥善保管甲方提供的工器具外，停止所有进一步的工作，撤出所有乙方人员。

11.2.4 合同到期因一方提出变更而未能达成一致，承包商应继续履行合同，直到合同续签或甲方找到另外的承包商接管为止，其间发生的费用由业主按照原合同的价格按月结算（不足15天的按半月结算；超过15天的按全月结算），但其期限最多不能超过3个月。

十二、争议解决：

12.1双方友好协商；

12.2协商不成时，向甲方所在地（即项目所在地）人民法院提起诉讼。

十三、合同的生效：

13.1本合同经双方法定代表人或代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方权利义务履行完毕后，本合同即告终止。

13.2本合同一式陆份，双方各执叁份。

十四、其它：

本合同未尽事宜，双方可另行约定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

签字页

甲      方：（盖章）  福建省东南电化股份有限公司

法定代表人:

或委托代理人：

开  户  行：建设银行福建省分行营业部

帐      号：35001002406050008558

通 讯地 址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

年   月   日

乙      方：（盖章）

法定代表人:

或委托代理人：

开  户  行：

帐      号：

通 讯地 址：

年   月   日

附录1：技术规范书

技术规范书

# 一、总则

- 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司热电厂50MW机组的起重设备日常维护项目（2020年），包括全厂起重设备的维保工作范围、保养内容、维保质量等技术要求以及双方的责任、维保人员驻厂维保的相关要求。

- 本技术规范书中提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本条件书及经过工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。维保工程应满足中华人民共和国有关的起重设备维保标准的要求，本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本技术规范书将作为起重设备维保招标的依据。

- 投标方必须具有维保起重设备的相关资质。同时有实际工程业绩起重设备维保工程和良好信誉的公司或厂家。

# 二、工程范围

本项目为福建省东南电化股份有限公司热电厂50MW机组的起重机械设备维保工程。主要设备清单如下：

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 主要材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | 汽机房行车 | 16Mn | QD50/10-22.5A3 | 台 | 1 | 杭州华新机电工程有限公司 |
| 2 | 输煤干煤棚 | 电动抓斗桥式起重机 | Q235-B | QZ 5t-43．5m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 3 | 输煤干煤棚 | 电动抓斗桥式起重机 | Q235-B | QZ 5t-43．5m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 4 | 输煤干煤棚 | 电动抓斗桥式起重机 | Q235-B | QZ 5t-43．5m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 5 | 输煤综合楼检修班 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | Q235-A | LX 5型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 6 | 输煤碎煤机室21.8米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD 5-30D型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 7 | 输煤碎煤机室17米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD 3-6D型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 8 | 输煤碎煤机室6米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD 5-6D型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 9 | 输煤碎煤机室6米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD 5-6D型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 10 | 输煤碎煤机室6米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD 5-6D型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 11 | 煤仓间转运站32.2米 | 电动葫芦 | Q235-A | CD2 2t-36m型 | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 12 | 循环水泵房加氯间 | 电动葫芦 | Q235-A | 5t/6m | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 13 | 无离子厂房 | 电动葫芦 | Q235-A | 5t/9m | 台 | 1 | 河南省中原起重机械有限公司 |
| 14 | 脱硫循环泵上部 | 循环泵检修单轨吊 | Q235 | MD1 10t-9m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 15 | 脱硫循环泵上部 | 循环泵检修单轨吊 | Q235 | MD1 10t-9m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 16 | 脱硫循环泵上部 | 循环泵检修单轨吊 | Q235 | MD1 10t-9m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 17 | 脱硫循环泵上部 | 循环泵检修单轨吊 | Q235 | MD1 10t-9m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 18 | 脱硫房三楼 | 真空带式过滤机检修单轨吊 | Q235 | MD1 5t-12m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 19 | 脱硫房三楼 | 压滤机检修单轨吊 | Q235 | MD1 5t-12m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 20 | 引风机 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 10T-9m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 21 | 循环水泵房 | 电动单梁悬挂起重机 | Q235 | LX 10t-6m | 台 | 1 | 新乡市中原起重机械总厂有限公司 |
| 22 | 1#锅炉电袋除尘顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 2t-35m | 台 | 1 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 23 | 2#锅炉电袋除尘顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 2t-35m | 台 | 1 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 24 | 3#锅炉电袋除尘顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 2t-35m | 台 | 1 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 25 | 4#锅炉电袋除尘顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 2t-35m | 台 | 1 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 26 | 1#锅炉顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-42.5m | 台 | 1 | 东方锅炉 |
| 27 | 2#锅炉顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-42.5m | 台 | 1 | 东方锅炉 |
| 28 | 3#锅炉顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-42.5m | 台 | 1 | 东方锅炉 |
| 29 | 4#锅炉顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-42.5m | 台 | 1 | 东方锅炉 |
| 30 | 1#渣仓顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-35m | 台 | 1 | 青岛凯诺 |
| 31 | 2#渣仓顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-35m | 台 | 1 | 青岛凯诺 |
| 32 | 灰库顶层 | 电动葫芦 | Q235 | CD1 1t-35m | 台 | 1 | 龙净环保 |

# 三、起重设备维保范围及分界

- 福建省东南电化股份有限公司热电厂起重设备的电气控制、保护系统及设备（包括全套测量元件、操作器、执行机构及自动控制所需的各种附件等）；本系统的所有动力电缆、控制电缆。各工艺设备馈电所需的控制柜（箱）、就地操作按钮、就地事故按钮；整套装置范围内的控制盘柜到设备控制电缆及整套装置范围内的控制盘柜间的控制电缆。

- 标段内设备维护、保养、消缺、抢修等所有工作内容 (包括单台设备临修抢修过程中转变成的A级检修)。

- 不包括标段内建筑物及地面保洁、保温、搭架、土建工作，但包括设备本体保洁及维保、消缺过程中造成的污染需自行清理。

- 标段范围内单处防腐面积≤5m2，属于标段维保范围。

- 维保所需材料、备品备件由招标方负责。

- 维保所需劳保用品及检修、维保、所需的工器具由投标方负责。

- 维保范围与分界：

（1）全厂起重设备机务、电气、控制、安全保护、轨道及轨道附属设施等部分。

（2）全厂起重设备栏杠、爬梯、护罩、遮雨棚、控制器定置盒等附属设施。

（3）电气部分与控制电源箱为界，控制电源箱出线电源线包含电源箱属于合同范围。

# 四、起重设备维保内容相关技术要求

# （一）维保工作内容

- 按《特种设备安全法》的要求，以及招标方相关的要求，负责招标方起重设备的维保管理。

- 负责全厂起重设备及其附属设施的定期自检及缺陷处理；

- 负责全厂起重设备及其附属设施的检修、维保、保养、保洁及防腐等工作；

- 负责全厂起重设备的安全附件、安全保护装置定期校验，以及特种设备修后现场试验、试运工作；

- 负责提出全厂起重设备及其附属设施年度、月度、周检修、维保、保养工作计划；

- 负责编写全厂起重设备及其附属设施年度、月度、周检修、维保、保养工作总结；

- 负责提出全厂起重设备及其附属设施检修、维保、保养材料计划；

- 按《特种设备安全法》的要求，建立起重设备安全技术档案，建立起重设备台账及检修、维保、保养台账；

- 配合特种设备管理部门检验，并负责提出问题的整改工作，确保合格；

- 负责起重设备大修后、改造后的验收工作；

- 负责起重设备改造方案的编制。

# （二）维保要求

- 按《特种设备安全法》的要求，以及招标方相关的要求，负责招标方起重设备的管理。

- 投标方必须具有起重设备维修许可证或资质证明，以及国家承认的资质证明。

- 投标方现场作业人员至少2人一起工作，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的安装、维修证。当设备出现异常时，投标方需调派人员，以满足生产需要。

- 投标方必须按规定建立起重设备本体、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表维保台账，按照特种设备维保保养周期，形成维修、保养记录，要求台账清晰，设备清洁、无锈蚀、积灰、油渍，并安全可靠使用。

- 新投用的设备，应及时形成台账，在投入使用前或投入使用后三十日，向公司安监部门或设备使用部门提交设备投运使用报告，并负责向政府特种设备安全监督管理部门办理使用登记手续。

- 投标方于每月20日前，根据维保工作开展情况，编制维保、保养材料计划，以周、月、年为周期开展维保、保养工作，并将维保、保养情况，以总结的形式报设备使用部门及公司安监部门，内容包含设备现状、存在的问题、原因分析、处理办法、防范措施等。对存在较大安全隐患，提出整改或技改方案。

- 定期进行起重设备试验，并出具试验报告，交予设备使用部门及安监部门备案。招标方设备使用部门每季度对管辖区域内的的起重设备进行现场试验、试运行情况进行抽查，抽查率不低于40%，安监部门和生技部应按设备使用部门检查情况对特种设备进行复查，复查率不低于20%，合格率要求100%。

- 配合省、市特检院进行起重设备专项检查，对检查提出的整改问题，提出整改方案、计划，并在7个工作日内整改完毕，并出具报告。

- 投标方人员建立设备检定周期台账，在合格有效期满前30天前，向招标方安监部门、设备使用部门提出设备应定期委外检定要求。

- 投标方人员对所维保设备存在重大安全隐患、已无改造、维修价值或超过安全技术规范规定使用年限，应及时向招标方安监部门或设备使用部门提出，及时启动报废程序。

- 投标方在生产区域开展工作应遵守《电业安全工作规程》及公司各项规程制度，不得出现危害机组及人身伤害事件的发生。

- 各项维保工作严格执行工完料尽场地清原则，不得影响周边设备环境卫生。

# （三）人员要求

- 投标方派驻现场作业人员至少3人或3人以上，年龄在25~50周岁，必须具有参与同类起重设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验，并持有特检院颁发的起重设备安装、维修证。

- 投标方派驻现场作业人员3人或3人以上中，应指定1人为该项目项目经理，该项目经理应常驻招标方现场，其它人员则根据现场需要调配。

- 投标方应保证项目经理具有相关资质，且管理过相关同类型热电厂起重设备维保项目工作经验五年以上，学历:不低于中专。

- 项目经理全面负责起重设备日常维保和内业资料台账管理工作，确保起重设备正常运行，按照要求每日对起重设备进行巡查，每周完成一次起重设备全面检查，做好起重设备的内业资料台账管理工作。

- 投标方员工必须遵守《安全生产法》《特种设备安全法》以及招标方相关的生产业务管控体系制度要求。

- 维保作业人员必须经过招标方三级安全教育且考试合格，并且至少1人具有工作负责人资格，所有维保人员应在招标方安全监察部门备案。

- 维保作业人员必须属投标方正式员工，并每年进行健康体检，体检项目含高血压、心脏病、听力、色盲、尘肺病等。

- 维保作业人员必须由投标方为其购买人身意外保险，保险最高理赔不得低于50万元。

- 作业人员必须持有特种作业上岗证。

# 五、双方职责和义务

# （一）招标方的责任和义务

- 审查投标方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

- 负责对投标方维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

- 负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

- 审核投标方提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或检修文件包。

- 将每日缺陷及时通知投标方，并制定消缺进度。建立设备陷患台帐，并实行动态管理。

- 提供维护和检修计划并及时组织验收。

- 负责工作票、动火票的签发。

- 由招标方发电运行部进行电气隔离，为维修提供施工条件。

- 提供备品备件、材料和专用工具（并由投标方派员领料、搬运）。

- 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。

- 招标方有权调换投标方中不能胜任维修工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标方自负。

- 如发生紧急或重大事项情况，投标方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，招标方有权另行委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

- 处理与本维修工程有关的技术和经济问题。

- 招标方有根据合同和招标方管理制度要求对投标方进行评价和考核的权利，具体条款见合同相关规定和招标方承包商管理制度。

# （二）投标方的责任和义务

- 严格遵守、执行招标方的各项规章制度，接受招标方设备维修工作的考核办法及招标方相关制度要求对其进行的考核。

- 投标方应根据招标方设备维修的需要，在现场设立负责人，并服从招标方的生产指挥管理。

- 投标方应根据合同对设备进行维修和调试工作。

- 投标方必须遵守国家相关起重法规、《电业安全工作规程》和招标方安全生产有关规定。

- 投标方应积极主动接受招标方对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

- 投标方应将审阅合同文件及设备维修过程的工程设计或技术规范发现的任何错误、遗漏误差和缺陷及时以书面形式通知招标方维护管理人员。

- 投标方应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、劳动保护用品及其它物品。

- 投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送经国家有关部门资质考试合格的人员担任工作。

- 投标方必须具备国家相关规定的起重安装检修保养改造资质与证明。配备各专业技术员及以上人员亦应具备相关的起重资格证，并根据招标方的要求到位。

- 投标方的工作人员名单经双方协商、招标方认可后，不得随意调动。投标方须与招标方单位的安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过招标方单位的安全培训，并考试合格。进入现场所有人员必须严格遵守电厂安全规定、起重法规，由此产生的一切安全责任由投标方全部承担。

- 投标方必须每天上午、下午全面巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录台帐，并向招标方检修部综合专业对汇报，得到确认后及时处理。投标方应负责制订具体的检修方案，经招标方维护部确认后实施。

- 投标方工作负责人必须及时向招标方相关部门主管汇报设备的工作情况。

- 投标方在机组检修期间、或是临修抢修期间，必须安排工作人员24小时值班（含节假日），及时处理现场缺陷，如发生因投标方延误原因而造成的后果，投标方承担全部责任。

- 合同生效之日起投标方必须按招标方要求对设备进行巡检，并对设备安全负责。

- 根据设备实际运行情况，投标方有责任提出设备技改的建议并制定措施。

- 任何形式的检修工作，凡由投标方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标方负责。

- 投标方应在每月的月底或招标方规定的时间内，提供备品备件和消耗性材料的使用申

- 请报表（配件名称、规格、型号、材质、数量），供招标方确认、审核。

- 检修工作结束，经验收合格后，投标方应按照招标方的要求作好各种资料的记录和整理，并在两天内交招标方维护部存档。

- 必要时投标方应协助招标方完成起重作业中的起重设备操作工作。

- 如发生紧急情况或重大事项情况下，投标方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致招标方委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用，并接受相应考核。

- 负责全厂起重设备的日常维护工作：办理工作票、联系脚手架搭设与拆除；全厂起重设备的定修工作；起重设备电机故障时检查、解体检修及更换配件；机械部件、电气元件检查及对已损坏的部件更换；电动葫芦防雨棚的维护、整改。参加起重设备异常、事故分析，并提出起重设备异常、事故分析报告，落实整改技术措施。

- 配合技术监督部门对招标方起重设备的定期检验。

- 向综合专业提交事故、事件及突发事件的异常分析处理报告。

- 定期向综合专业提交本周总结下周计划，本月总结下月计划，年度总结报告

# 六、安全健环管理及质量目标

- 不发生人身轻伤及以上事故，不发生火灾事故，不发生环境轻度污染及以上事故，不发生一般及以上设备事故；

- 设备质量验收一次合格率≥98%，一次试运合格率≥98%，修后设备优良率100%；

- 检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准，各项运行参数优于修前值；

- 不发生不规范执行工艺卡、文件包和方案的行为，检修中各质量鉴证点技术要求按业主方检修标准性文件执行；

- 修前技术交底、安全风险评估达到100%；

- 起重设备完好投运率≥98%；

- 不发生因起重机维保不到位导致机组“非停”及降出力事件；

- 缺陷指标：机组修前的缺陷处理完成率100%；检修后30天内，因检修原因导致设备缺陷重复发生率为0%；

- 不发生因维保或消缺不到位导致起重设备损坏事件；

- 异常指标：维保期间负检修责任的异常事件≤1次。

# 七、考核办法

# （一）维保人员考核

- 项目经理须常驻现场，如需离开热电厂，需向检修部门请假。未经批准离开公司，按缺人200元/天考核。

- 项目经理合同期内请假总天数不得超过10天，如超过该天数，则检修部门有权拒绝其请假要求，且其超过天数按300元/天考核。

- 现场有检修工作时，日常维保人员应保证具有专业维保资质人员至少3人或3人以上，少1人按200元/天考核。

- 人员辞职后，投标方需于7个工作日重新补充新进符合要求的人员，否则按200元/天考核。

# （二）维保管理考核

- 未按规定建立起重设备档案，考核500元/次，每缺少设备档案一项考核100元。

- 未按规定建立起重设备定期自检、检修、维保、保养、检验台账，每项考核100元，台账记录不完整，每项考核50元。

- 未能按时提交特种设备维保及保养计划、材料申购计划，试验报告，周、月、年维保总结，考核100元/次。

- 各类计划、试验报告、总结及方案的编制质量符合管理要求，被退回一次考核100元/次。

- 未及时向特种设备安全监督管理部门办理使用登记、变更手续或未及时向特种设备检验机构提出定期检验申请，未造成后果考核500元/次，造成后果的每次考核2000元。

- 未按规定周期执行定期自检（巡检），每次考核100元。

- 未按规定周期执行日常定期维保保养工作，以及未按规定周期执行起重设备安全附件、安全保护装置检验工作，每项考核200元。

- 周维保计划未能及时完成，一台设备考核100元。

- 月度维保计划未能及时完成，一台设备考核200元。

- 年度计划未能及时完成，一台设备考核500元。

- 发现起重设备缺陷或隐患，未在要求时间内处理完成，每次考核100元。

# （三）维保质量要求

- 由于维保、保养不到位，导致起重设备无法使用，每次考核200元。

- 由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起未遂事件的发生，考核1000元/次。

- 由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起设备损坏及人生伤害及以上事件的发生，考核5000元/次，情结严重的按招标方相关制度执行。

- 由于维保、保养不到位，造成起重设备年检无法取得合格证，每台次考核1000元/台，并承担该设备复检所需要的费用。

- 由于维保、保养不到位，起重设备影响机组检修进度，造成机组降出力或非停事故，每次考核5000元/次，情结严重的按招标方相关制度执行。

# （四）文明生产

- 起重设备及其附属设施表面无积灰，外表无腐蚀情况，否则考核50元/处。

- 日常维保保养工作，严格执行工完料尽场地清原则，否则考核100元/次。

- 起重设备操作手柄规范放置，操作手柄盒标示正确、清楚、规范，否则每处考核50元。

# （五）安全考核

按福建省东南电化股份有限公司安全管理相关制度执行。

# （六）相关附件

附件1：定期检查标准

# 1.单梁行车定期检查标准

单梁行车定期检查标准

| 检查部位 | 检查内容 | 标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 有无断丝、断股、打结 | 在75mm的长度内断丝数不超过12条，无断股 |
|  | 润滑情况 | 润滑应该到位、钢丝绳上有油脂且无腐蚀现象 |
|  | 卷筒固定压板、螺栓及夹头 | 压板及夹头螺栓无松动无锈蚀 |
|  | 钢丝绳在卷筒上排序 | 钢丝绳之间无间隙 |
| 限位 | 上升限位 | 上升到位后即停 |
|  | 下降限位 | 下降到位后即停 |
|  | 大车限位 | 大车到达设定位置即到即停 |
| 滑轮 | 轮缘有无缺损 | 无崩裂 |
|  | 外罩有无损坏 | 无变形、无裂焊 |
|  | 滑轮轴固定是否牢靠 | 锁紧螺母紧固情况良好 |
| 吊钩装置 | 滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整不的有损伤 |
|  | 外观 | 滑轮罩壳不得有损伤，挡轴板挡圈及销不得有松动，沟口闭锁装置应动作正常 |
|  | 工作状态 | 滑轮回转应平滑、灵活 |
| 轨道 | 磨损情况、固定状态 | 磨损在正常范围内、固定牢靠 |
| 电缆 | 外观有无外伤、弯曲、老化 | 电缆没有破皮、打结及风化现象 |
| 集电器、滑线 | 磨损情况、固定和导线连接螺栓紧固是否牢靠 | 紧固牢靠，无松动或脱落 |
| 电气线路 | 桥架、线槽盖板、电缆完好、滑线及小车是否完好 | 桥架、线槽盖板、划线及小车完好 |
| 电机 | 电机转、定子接线，抱闸接线是否完好，接线盒内无灰尘，滑环、碳刷是否完好 | 清洁无灰尘，接线规范良好 |

# 2. 双梁行车定期检查标准

双梁行车定期检查标准

| 检查部位 | 检查内容 | 标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 有无断丝、断股、打结 | 在75mm的长度内断丝数不超过12条，无断股，打结 |
|  | 润滑情况 | 润滑应该到位、钢丝绳吊重物有油渗出（仔细检查） |
|  | 卷筒固定压板、螺栓及夹头 | 压板及夹头螺栓无松动， |
| 限位 | 主钩限位 | 上升（下降）到位后即停 |
|  | 副钩限位 | 上升（下降）到位后即停 |
|  | 大车限位（包括缓冲器） | 外观检查，弹簧弹性良好，无断裂 |
|  | 小车限位（包括缓冲器） | 外观检查，弹簧弹性良好，无断裂 |
|  | 门限位 | 门限位仔细检查，应都起作用 |
| 走道及护栏 | 走道钢板，护栏栏杆 | 走道钢板完好 护栏有无损坏、变形 |
| 登车开关及登车台 | 登车开关 | 登车开关可以作用，包括驾驶室登车指示完好，蜂鸣器有声音 |
|  | 登车台及登车台护栏 | 登车台护栏完整，焊接部位有无脱焊 |
| 消防设施 | 灭火器 | 灭火器无损坏，无过期 |
|  | 灭火器固定架 | 灭火器固定完好 |
| 吊具及夹具 | 吊钩螺栓有无裂纹 | 无裂纹 |
|  | 吊钩固定牢靠 | 固定牢靠 |
|  | 夹具各部位的销轴完好有无脱落、润滑到位、无裂纹 | 完好无脱落、裂纹，润滑到位 |
| 制动器 | 推动器有无漏油推升动作是否流畅 | 上升到位，上升流畅 |
|  | 支架及螺栓有无松动 | 支架紧固良好，无松动、跳动 |
|  | 刹块制动轮磨损是否在允许范围内 | 磨损在范围内（出厂时刹车片的2/3） |
|  | 是否良好控制大、小车行进 | 行车大、小车刹车后能即到即停 |
| 吊梁 | 横梁有无裂痕及弯扭 | 横梁无裂痕变形（仔细观察） |
|  | 吊环有无裂痕 | 定期更换（仔细观察） |
|  | 卡板是否松动 | 卡板无松动 |
| 滑轮 | 轮缘有无缺损 | 无崩裂 |
|  | 外罩有无损坏 | 无变形、无裂焊 |
|  | 滑轮轴固定是否牢靠 | 锁紧螺母紧固情况良好 |
| 驾驶室 | 卫生状况 | 卫生整洁 |
|  | 警铃（扩音器） | 警铃（扩音器）作用良好 |
|  | 座椅 | 座椅无损坏 |
|  | 驾驶室门 | 开关正常 |
|  | 其他设备 | 以工作需要为准 |
| 磨电道、受电器及分段 | 磨损情况、固定和导线连接螺栓紧固是否牢靠 | 紧固牢靠，无松动或脱落 |
| 行车照明大灯 | 灯罩无变形，灯泡照明亮度适中 | 亮度正常、灯罩无损坏 |
| 电气线路 | 桥架、线槽盖板、电缆完好、滑线及小车是否完好 | 桥架、线槽盖板、划线及小车完好 |
| 电机 | 电机转、定子接线，抱闸接线是否完好，接线盒内无灰尘，滑环、碳刷是否完好 | 清洁无灰尘，接线规范良好 |
| 电阻箱 | 无灰尘，绝缘良好，接线螺丝紧固是否完好 | 清洁无灰尘，接线规范良好 |
| 联动台 | 机构灵活，接线完好，按钮指示灯是否完好 | 机构灵活良好， |
| 行车配电室和电源开关 | 空开是否完好、接线良好，清洁卫生，门锁是否完好 | 卫生清洁，空开接线良好 |

附录2：安全生产协议书

福建省东南电化股份有限公司

安全生产协议书

工程名称：东南热电起重设备维护（2020年）项目

发包方：福建省东南电化股份有限公司                   （以下简称“甲方”）

承包方：                                          （以下简称“乙方”）

协议期限：自2020年7月1日起至 2021年6月30日止

鉴于甲方作为东南热电起重设备维护（2020年）项目的发包方，乙方作为承包方负责前述项目的施工。为明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，提高施工现场安全文明管理水平，保障人员的安全与健康，确保设备和环境安全，结合本工程项目特点，经甲乙双方充分协商达成一致，签订本协议。

一、甲方的管理职责

1. 对本工程项目负安全生产监督管理责任，按照“谁使用，谁负责，谁管理”的原则，进行本工程项目安全生产工作的监督、协调与管理。

2. 按照有关安全生产的法律、法规以及福建省东南电化股份有限公司外委工程相关安全管理办法等规定，对乙方进行安全资质和条件审查。

3. 对乙方参与本工程的工作人员进行入场前安全教育培训和安全技术交底，为经考试合格（百分制试卷，成绩达到80分及以上）的人员办理准入手续。监督检查工程开工后乙方每日作业前安全技术交底的执行情况。

4. 对乙方制定的施工组织措施、安全措施、技术措施有权进行审查，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，协助乙方办理工程开工许可手续。

5. 建立健全应急救援体系，要求乙方提供本工程事故应急预案或现场应急处置方案，按计划组织培训和演练。

6. 依据法律、法规的要求及合同条款，对乙方在本工程中的安全投入情况进行监督检查，督促乙方按规定使用安全生产费用。

7. 通过《承包商安健环管理协议履行情况检查评价表》在项目结束后，对乙方履行协议情况进行评价，并将评价结果录入承包商管理台账和承包商安全信息系统，将其作为选用承包商的重要参考依据。

8. 甲方要全面落实治安综合治理的各项任务和措施，切实维护公司内的政治稳定、治安安定，创造一个良好的生产经营秩序。

二、乙方的管理职责

1. 乙方是本工程项目的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，尊重并服从甲方的安全生产规章制度和管理方式，接受甲方的监督管理，对参加工程项目的有关人员的安全和行为负责。

2. 按照甲方要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

3. 乙方必须为所有参与本工程的工作人员（包括乙方本单位人员、派遣至乙方的工作人员等）办理或监督办理工伤社会保险和意外伤害保险。且乙方工作人员的年龄、身体条件、从事现场作业的资质等，必须符合国家、行业及福建省东南电化股份有限公司的有关规定。

4. 乙方安全管理人员的配备，必须符合相关法律、法规、行业标准以及福建省东南电化股份有限公司相关制度的要求，如甲方根据工程特点认为乙方有必要增加安全管理人员时，乙方应当满足工程要求。

5. 乙方必须在取得经甲方批准的开工许可手续后方可开始施工，并保证施工过程严格按照经批准的安全技术方案执行。

6. 乙方必须按照规定进行安全管理、教育培训和安全生产活动。

7. 乙方应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程及甲方的消防安全管理制度。

8. 乙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。

9. 乙方应严格控制施工可能对环境造成的影响，废弃物要按合同约定进行处置，并应符合相关法律、法规要求和甲方规定的程序和方式。

10. 乙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程项目周边和谐稳定的行为。

11. 乙方工程期间应纳入甲方应急救援系统，接受甲方的统一协调管理。

12. 乙方必须保证本工程项目所需的安全生产措施费用的有效投入，应当接受甲方及其委托代理单位（人）的监督管理。

13、乙方项目部负责人是本单位治安综合治理的第一责任人，对责任区域内的综治工作负全面领导责任，应将综治工作纳入本项目部全年工作总体目标，并根据人事变动情况，及时调整综治等群防群治组织，做到机构健全、人员到位、责任明确。

14、乙方要定期召开会议，分析治安形势，研究部署综治工作，解决问题，全面推进本项目部的治安防控体系建设，健全和完善治安综合治理长效机制，抓好综治各项措施的落实。

15、乙方要真正落实“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，确保本单位内部安全。对重点、要害部位和财务现金、危险物品的安全防范要责任明确，措施落实，做到有专人管理，搞好物防。

16、乙方要加强对流动人口（临时用工）的管理和教育，严格实行一票否决制。入场时向甲方提供用工人员花名册，人员出现变动时，及时向甲方提供变更人员花名册。

三、违约责任

1.甲方在履行安全监督管理职责时，有权依据本公司《安全生产工作奖惩规定》等相关制度，对乙方的安全生产工作进行考核和奖惩。

2. 若乙方不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，甲方将有权要求乙方进行整改或终止合同，同时记入不良行为记录。

3. 当现场发现乙方工作人员的实际安全技术素质和能力不能满足本工程项目需要时，甲方有权要求乙方进行人员更换。

4. 当发现乙方自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合国家、行业安全标准时，甲方有权责令停工整改，所需费用从工程款中扣除。

5. 甲方有权清退不服从管理，发生严重违章，在施工期内发生违章行为屡教不改累计达到三次的乙方人员。被清退出场的人员，在三年内不准进入福能集团和福化集团各公司承担工程项目工作。

6. 当乙方发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

7. 因乙方责任发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故以及发生在合同或其相关附件中规定须终止合同的其他情况，致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

8. 各级安全人员发现乙方有可能导致人身和设备安全事故有重大危险行为时，有权发出停工整改的指令，并通过甲方安监部进行相应的处罚。

9. 乙方因发生不良行为和/或管理不善等原因，被甲方评价为四级承包商的单位，将被列入福能集团和福化集团各公司承包商黑名单，三年内不允许承担同类型项目。

10. 当发生生产安全事故后，甲乙双方各自根据政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

11.乙方队伍发生以下事件，将从安健环风险保证金中予以考核，如果安健环风险保证金数额不足，可以从工程价款中扣除。

1）所辖范围内发生偷盗等治安案件，每次考核承包商1000元；

2）发现所属员工有偷盗行为，每次考核承包商2000元，同时必须将该员工辞退，并承担赔偿因偷盗造成的设备损坏损失，直至追究治安或刑事责任。

3）当乙方出现安全生产事故不能支付事故罚款和/或承担赔偿责任时。

四、其它

1. 本协议适用于公司外委工程项目。

2. 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

3. 本协议正本一式陆份，由甲方、乙方各执叁份。

甲      方：（盖章）  福建省东南电化股份有限公司

法定代表人:

或委托代理人：

乙      方：（盖章）

法定代表人:

或委托代理人：

日期:      年    月    日

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按项目总价表合计金额填写；

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日