公开比选公告

比选编号：LJ-YF-2020-0001C

福建湄洲湾氯碱工业有限公司29L聚合试验装置项目项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该招比选货物及服务进行密封报价参选。

装置概述：本工艺采用精对苯二甲酸（PTA）和 MEG 为主要原料的聚酯试验装置，经打浆、酯化和缩聚几个步骤，最终生成聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。

- 招比选内容:

| 合同包 | 项目名称 | 主要系统名称 | 设备名称 |  | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29L多功能聚合试验装置 | Ⅰ、主工艺系统 | 1.加料斗 |  | Φ159 | 304SS | 1 |
|  |  |  | 2.助剂加料罐 |  | 立式锥底 3L | 304SS | 1 |
|  |  |  | 3 | 反应釜 | V=29L 立式釜设计压 力:-0.1-1.0MPa 外夹套 -0.6MPa | 316L.SS | 1 |
|  |  |  |  | 搅拌器 | 螺带+框式组合式0～120rpm | 316L | 1 |
|  |  |  |  | 减速机 | 齿轮减速机 配套防爆 | SS/CS | 1 |
|  |  |  | 4.分馏装置 |  | 型式: 立式， 筛网+填料 设计压力： 壳程： 0.5MPa 管程: 0.6MPa 设计温度： 壳程： 50℃ 管程: 230℃ | 316LSS | 1 |
|  |  |  | 5.塔顶分凝器 |  | 夹套换热器 | 316LSS | 1 |
|  |  |  | 6.酯化冷凝器 |  | 列管换热器 | 316LSS | 1 |
|  |  |  | 7.酯化水接收罐 |  | 3.0L | 304SS | 1 |
|  |  |  | 8.缩聚冷凝器 |  | 列管换热器 | 304SS | 1 |
|  |  |  | 9.旋风分离器 |  | Φ350×700 | 304SS | 1 |
|  |  |  | 10真空缓冲罐 |  | Φ400×600 | 304SS | 1 |
|  |  |  | 11.低真空泵 |  | 极限真空：≤1.0Pa 旋片泵 抽气量：8L/S 配防爆电机 | / | 1 |
|  |  |  | 12高真空泵 |  | 极限真空：≤1.0Pa 旋片泵 抽气量：15L/S 配防爆电机 | / | 1 |
|  |  |  | 13.切粒水槽 |  | 300×5000 带滚轮可移动 | 304SS | 1 |
|  |  |  | 14.出料阀 |  | 夹套阀/非标定制 | SS | 1 |
|  |  |  | 15.出料铸带头 |  | 外夹套 3-4 孔 | SS | 1 |
|  |  |  | 16.干式切粒机 |  | 6 孔现场操作，非防爆 | SS/GS | 1 |
|  |  |  | 17.排废接收装置 |  | 快开卡环连接 | SS | 1 |
|  |  |  | 18.洗釜液排放 升降平台 |  | 升降高度：72cm 重量：150Kg | CS | 1 |
|  |  | Ⅱ、热媒系统 | 1.热媒炉 |  | 电加热炉/隔爆型 | CS | 1 |
|  |  |  | 2.热媒膨胀槽 |  | Φ300×350 | SS | 1 |
|  |  |  | 3..热媒泵 |  | 配套，配防爆电机 | CS | 1 |
|  |  |  | 4..热媒冷却器 |  | 散热翅片管 | CS | 1 |
|  |  |  | 5..冷却风机 |  | 轴流风机 | CS | 1 |
|  |  | Ⅲ、仪表电器 | 1.热电阻 |  | 热煤炉进回油、釜内温、分馏柱底、顶温 | SS | 6 |
|  |  |  | 2.压力变送器 |  | 0-660Pa 0-1.0MPa | SS | 2 只 |
|  |  |  | 3.现场温度计 |  | / | SS | 1 |
|  |  |  | 4.压力表 |  | 0-0.6MPa -0.1-0.6MPa -0.1-0 MPa | SS | 3 |
|  |  |  | 5.电缆 |  | 含动力和仪表电缆 | / | 1 批 |
|  |  |  | 6.桥架 |  | 喷塑或镀锌 | CS | 1 批 |
|  |  |  | 7.MCC、仪表柜 |  | 电气元件：施耐德 | CS | 1 台 |
|  |  |  | 8.变频器 |  | ACS550 反应釜和真空泵 | / | 2台 |
|  |  |  | 9.其它安装材料 |  |  | / | 1 批 |
|  |  |  | 10液位计 |  | 板式 | / | 1 |
|  |  |  | 11.麦式真空规 |  | PM3 型 | / | 1 套 |
|  |  | Ⅳ、计算机控制系统 | 1.系统操作站 |  | 奔腾处理器 G2030 内存:2G/硬 盘:500G 19″液晶显示器 | / | 1 套 |
|  |  |  | 2.上位机软件 |  | 含密码锁 | / | 1 套 |
|  |  |  | 3.下位机软件 |  | 不含密码锁 | / | 1 套 |
|  |  |  | 4.通讯线 |  | 10 米 | / | 1 套 |
|  |  |  | 5.导轨电源 |  | DELTA-60W | / | 1 只 |
|  |  |  | 6.PLC 控制系统 |  | 含模拟量和开关量 输入输出模块 含控制组态 | / | 1 套 |
|  |  |  | 7.操作台 |  | 一体两位，喷塑 | / | 1 套 |
|  |  | Ⅴ、安装材料 | 1.安装型材 |  | 槽钢、方钢等 | CS | 1 批 |
|  |  |  | 2.管道及管件 |  | 弯头、管道 | SS.CS | 1 批 |
|  |  |  | 3.高温导热油阀门 |  | 波纹管截止阀 | CS | 1 批 |
|  |  |  | 4.球阀 |  | 三片或 KF 式 | SS. | 1 批 |
|  |  |  | 5.其它安装材料 |  | 保温材料：硅酸铝 保护材料：彩钢镀、锌板 | SS.CS | 1 批 |
|  |  |  | 6.过滤器 |  | 热媒和真空管 | SS.CS | 1 批 |
|  |  |  | 7.安全阀 |  | 软密封 | SS. | 1 |
|  |  |  | 8.金属软管 |  |  | SS. | 1 批 |
|  |  |  | 9.针形阀 |  |  | SS. | 1 批 |
|  |  |  | 10.微调针形阀 |  | 带刻度显示 | SS. | 1 |
| 实施地点：福建省泉州市泉港区南山北路1137号福建湄洲湾氯碱工业有限公司厂区指定地点 注： ①、无特殊说明 SS 代表不锈钢 304，CS 代表碳钢；②、投料口处采用高温球阀隔离。 本项目包含设计，设备材料采购，安装调试，负责指导买方生产出合格的聚酯大有光产品及相关培训、售后服务等。（具体详见技术规格书） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。

2.参选人资格要求：1.具有独立法人资格的企业；2.厂家经营范围应包含化工机械设备或聚酯、化纤装置生产及销售

3.发放招比选文件时间、地点：凡愿意参加公开比选的合格参选人请于2020年07月03日起（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），联系福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）收取招比选文件。

4. 比选截止时间：比选文件应在2020年07月13日17时 00 分（北京时间）前按下述地址邮寄或送至福建湄洲湾氯碱工业有限公司费用控制科室（地址：泉州市泉港区南山北路1137号），收件人：叶淑滨，逾期收到或不符合规定的比选文件恕不接受。

5. 开选时间、地点：2020年07月14日或另行通知（北京时间）在福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号） 开选。

6．本次比选采用低价中选的比选办法。

招比选人名称：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

招比选人地址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号

电话：0595-87027337，

联系人：洪女士

邮箱：mzwljxmb@163.com

公司纪检监察室：0595-87027062 联系人：蔡女士

集团纪检监察室：0591-87525133 联系人：林主任

福建湄洲湾氯碱工业有限公司企业管理部

2020年07月03日