福建省东南电化股份有限公司

综合安防管理平台建设项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年9月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司综合安防管理平台建设项目进行国内公开比选。本项目最高限价590000元。

一、比选内容：

工程、货物或服务项目名称：综合安防管理平台建设项目。

工期、交货期或完工期：合同签订后2个月内

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

4.综合安防管理平台及相关硬件设备需提供厂家授权书；

5.其他资格要求详见比选文件。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年10月10日至10月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年10月19日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

7.1保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2020年10月16日16时前。

7.2保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省 建 行 营 业 部

7.3比选保证金提交的金额：

综合安防管理平台建设项目比选保证金人民币10000元（大写：壹万元整）。未提交保证金不予以参选投标资格。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈  丹(商 务)  电话：0591-86552021

张先生(技 术)  电话：0591-86552013

纪检监察室     电话：0591-86552317

传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年10月10日

第二章   比选须知

一、比选内容

（一）名称：福建省东南电化股份有限公司综合安防管理平台建设项目项目。

（二）地点：福清市江阴工业集中区现场指定地点。

（三）合同限价：590000元以内。

（四）相关要求：详见《技术规格书》。

（五）货物需求及供货范围一览表：详见《技术规格书》。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

4.综合安防管理平台及相关硬件设备需提供厂家授权书；

5.其他资格要求详见比选文件。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

2.参选保证金金额为：人民币壹万元整（￥10000元）(如已缴纳年度参选保证金的比选人可不缴纳)

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2020年10月16日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后及收到参选人提交的等额收据后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。收据的收款事由应注明“收到福建省东南电化股份有限公司退还参选保证金”。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)及收到中选单位提交的等额收据后30个工作日内无息予以退还。（本项目不适用）

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

6.3本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年10月19日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

③有良好服务业绩的证明，提供在同行业2017年—2019年不少于2个关于同等级相关产品的销售业绩证明（项目的合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料）；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。同时参选单位应针对本项目提供合理有效的项目实施及售后服务方案，且项目实施方案具体、完整、操作性强。

④提供参选报价表。报价单参照附件三格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

比选文件采用综合评分法：

（1）投标文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为40分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标条款响应情况 | 33 | 比选文件附件二技术规格书评审基准分为33分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行打分： 标记为“▲”的指标正偏离不加分，每负偏离一项扣3分；投标人须填写详细的技术规格和商务偏离表进行逐项应答，评委依据技术规格和商务偏离表及提供的佐证材料进行评分（原件备查）。备注：若投标人的技术部分实际得分少于比选文件设定的技术部分总分50%的，即视为技术部分未实质性响应比选文件要求，按无效标处理。 |
| 项目实施方案 | 5 | 评委根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案的优劣、时效性、创新性、合理性进行评价，并在0-5分之间进行评分，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 4 | 评委根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行评价，并在0-4分之间进行评分，不提供不得分。 |
| 综合安防管理平台 | 3 | 投标人所投综合安防管理平台软件具有《计算机软件著作权登记证书》，并提供软件著作权登记证书复印件的得3分，没有的不得分 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 参选人综合实力 | 2 | 参选人具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照的得2分。须提供相关有效资质证件复印件加盖公章，否则不得分，原件备查。（满分2分） |
| 授权委托书 | 5 | 参选人具有综合安防管理平台及相关硬件设备厂家提供的授权书的得5分。需提供授权委托书复印件（原件备查），否则不得分。（满分5分） |
| 业绩证明 | 2 | 参选人提供在同行业2017年—2019年不少于2个关于同等级相关产品的销售业绩证明（项目的合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料）；提供1个得1分；提供2个得2分；（满分2分） |
| 综合安防管理平台 | 5 | 为了保障投标人所投产品质量，投标人所投软件产品厂商应具备良好的信用管理水平，具备较高的信用评价，应获得省级以上信用管理示范企业荣誉的得5分，没有不得分。(投标时提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章作为证明材料） |
| 参选文件完整性 | 1 | 参选文件内容完整，资料齐全得1分，否则不得分。（满分1分） |

3、评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一名中选候选人中选本项目。

4、参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

5、有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

6、以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

综合安防管理平台建设项目

供

货

合

同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年   月  日

供 货 合 同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订地点：福建省福清市江阴工业集中区                 签订时间：2020年  月   日

一、总则

1.1 甲方委托乙方承担福建省东南电化股份有限公司综合安防管理平台建设项目工作。乙方接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》的规定，经过招投标及协商后，达成一致意见，签订本合同。

1.2 委托制造的货物名称、型号、规格、数量（含供货范围）详见《技术协议书》。

1.3 乙方按本合同和《技术协议书》规定提供合同产品，并就设备的质量、技术和性能等向甲方负责。

1.4乙方须保障甲方在使用或处分其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何异议和指控。任何第三方如果提出异议和侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。

二、价格

2.1 本合同总价为：人民币￥    元（大写：    元，含税   %，如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

2.2 本合同总价含设备制造费、材料费、设备组装费、设备附件费、备品备件费、设备包装费、设备安装费、设备调试费以及按国家规定收费标准运到甲方现场的运输费、税金、保险费、技术服务费及其他所需费用。

2.3 合同总价为一次不变价。以上总价为货到甲方现场指定地点车板交货价。现场交货前一切风险和费用由乙方承担。

三、支付条款

3.1货物到货验收合格并设备试车考核合格支付款支付款

货物到货验收合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付合同总价90%的支付款，合计金额为人民币￥    元（大写：     元）。

a.甲方收到乙方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率    %）。

b.设备试车考核已合格所签发的验收文件或货物到货验收合格后六个月内，二者以先到为准。

c.制造厂家出具的货物质量合格证书。

d. 甲方已收讫货物的验收凭证。

3.2质保金

质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后12个月。质保期满后，凭下列单证和文件，甲方在30(三十)个工作日内向乙方指定账户支付质保金，本项目质保金为合同总价的10%，即人民币￥  元（大写：  ）。

a. 质量保证期内，设备运行无问题，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。

四、交货

4.1 交货时间：从合同签订开始计算2个月内

4.2 收货人：

交货地点：福建省福州市江阴工业集中区福建省东南电化股份有限公司厂区指定地点。

交货方式：成套交货（车板）。

4.3 乙方应于发货前十天以传真通知甲方供货合同号、货物名称、大约毛净重、体积、运输方式、装运日期及预计到货日期，并提交装箱清单一份，以便甲方做好接货准备。

4.4 乙方提供的设备应完成全部制造和检验，并需在检验合格后进行必要的表面防腐、涂漆（需要处）和包装。

4.5交货设备铭牌的内容至少应包括下列内容：

1.制造厂名称和制造许可证号；

2.产品编号和制造日期；

3.设备位号和名称；

4.设备规格，包括设计/试验温度/压力、材质、重量等。

4.6设备交货时乙方需要提供的文字资料包括：

1.供货清单、文件和图纸目录清单；

2.材质证明文件；

3.供货厂（商）的检验报告和证明书，制造厂车间完成的试验报告；

4.与实物相符的设备竣工图；

5.乙方在设备制造过程中请求并经甲方同意的材料代用单、结构修改单、连接尺寸及附件变更单；

6.备品配件清单；

7.产品合格证及质量证明书；

8.安装调试的技术条件；

9.按规定所应提供的其它资料。

4.7货物的风险在货物被稳妥地卸在甲方指定地点后由乙方转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）；如交货时现场开箱检验的，则自现场开箱检验合格后转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）。

五、包装与运输

5.1乙方交付的所有货物要符合GB191-2000包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.2设备包装应符合安全、经济和不受损以及室外存放半年以上的要求。乙方应对不合格的包装引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

5.3 设备内件的包装应保证在运输和贮存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施，所有包装箱应注明详细标记。设备的备品配件应单独装箱发货，包装箱上应注明“备品配件”字样。

5.4交货时设备外观应完好无损，标志清晰，因包装不良造成货物残损及因包装防护设备不当、不周招致货物发生锈蚀，均由乙方负责，包装物不回收。

5.5根据不同货物的特性和对装卸运输及存放的不同要求，乙方应在包装箱的端面和侧面清楚地印刷【轻放】、【勿倒置】、【起吊点】等字样、裸装货物应系加金属标签。

5.6因乙方原因漏发、错发的部分，乙方应负完全责任，并及时补齐，由此发生的费用由乙方承担，并保证不影响甲方的工程进度。

5.7乙方负责办理将货物运抵规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

5.8 乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

六、技术服务和联络

6.1乙方负责本合同设备的安装、调试，并及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

6.2乙方需负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

6.3由于乙方技术人员对安装、调试、试运的技术疏忽和错误而造成的损失应由乙方负责。

6.4甲乙双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

6.5对盖有“密件”印章的买卖双方的资料，双方都有为其保密的义务。

6.6乙方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题(包括分包、外购)负全部责任。

6.7凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

6.8乙方派到现场的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场技术人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的技术人员，如果甲方在书面提出该项要求2天内乙方没有答复，将视为延误工期处理。乙方的分包商需要前往现场提供技术服务的，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用应由乙方自行负担。

七、保证与索赔

7.1质保期(机械保证期)为设备安装、调试试车合格后12个月或设备运达甲方现场18个月，以先到为准。在质保期内，由于乙方责任造成设备损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议，应在接到甲方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。

由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

7.3 乙方必须对本合同的所有资料保密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同资料相关内容。

7.4乙方必须保证本合同货物符合合同约定，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

7.5考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按合同4.1规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同4.1款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交30日以上，每月违约金金额为合同金额的10%；

迟交超过60日，每月违约金金额为合同金额的20%；

不满一月则按天数计算，每个工作日违约金金额为合同金额的0.3%

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

乙方迟交超过60日时乙方向甲方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同，除非乙方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。

7.6乙方必须保证本合同货物为乙方原厂生产，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

八、纠纷解决

8.1 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。

九、其它

9.1本合同未尽事宜，合同各方应本着实事求是友好协商的原则解决。

9.2合同签订后壹周内，乙方向甲方提供甲方工程设计所需的技术资料（详见技术规格书）。

9.3合同条款、技术协议、招标文件、技术规格书、技术要求、和乙方的投标文件、承诺信函同为本合同组成要件，具有法律效力。当各文件的内容发生抵触时，以时间在后文件的表述为准。

9.4本合同在执行过程中的修改、补充，凡经本合同各方同意，并形成正式文件，都可视为本合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。

9.5双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

9.6本合同经各方代表签订后生效。本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份。

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人签字： | 法定代表人或委托代理人签字： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 开户银行： |
| 帐 号：35001002406052517017 | 帐 号： |
| 地 址：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号 | 地 址： |

附件二：

福建省东南电化股份有限公司

综合安防管理平台项目建设

技术规格书

1、总则

1.1 本规定是为福建东南电化股份有限公司在综合安防管理平台项目的选材、检验、试验、装运、供货范围、性能保证和资料等方面所提出的基本要求。凡对于一个完整的、可操作系统的某些必备要求，而未列入本规定者，也属于本技术规定的范围。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量的系统及相应服务，技术规格书中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

1.3 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的数字集群通信系统满足了本规格书和有关标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.4 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标方所投产品必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

1.5 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.6 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

1.7  投标方应对产品进行分项报价。

1.8  本规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。

二、供货清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理平台 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 2 | 中心管理服务器 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 3 | 流媒体服务器 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 4 | 云存储管理节点 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 2 | 台 |  |
| 5 | 云存储运维节点 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 6 | IoT-云存储 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 7 | 交换机 | 详见具体参数 | 海康、华三、华为 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 8 | 视频云存储软件 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 9 | 云存储运维软件 | 详见具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 10 | 室外多功能考勤一体机 | 详见具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 3 | 台 |  |
| 11 | 室内多功能考勤一体机 | 详见具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 12 | 卡片发卡器 | 详见具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 13 | 开关电源 | 用于给一体机供电使用；含2V/4.2A开关电源1个，空开1个； |  | 4 | 台 |  |

三、主要设备的技术参数

3.1综合安防管理平台

3.1.1 平台设计应满足组件化、可伸缩性、可维护性、可扩展性、高兼容性、支持多架构组合及多层次安全设计为原则，

3.1.2 平台应包含以下主要组件：视频监控、视频联网、门禁管理、园区卡口、考勤管理、图上监控、入侵报警、电视墙、网络管理、安保区域管理、安保用户管理、安保基础数据、安保区域管理。

3.1.3 平台应全面兼容海康、大华、宇视等国内主流厂商监控设备，支持ONVIF设备接入，兼容国内外主流的报警主机：Bosch、Honeywell等，而且通过设备厂商提供稳定的SDK与主流协议，兼容SONY、Samsung、Axis等多个品牌设备。

3.1.4 平台应支持模数混合架构（摄像机-编码器-CVR/云存储、摄像机-硬盘录像机）、纯数字架构（网络摄像机-CVR/NVR/云存储）等不同的架构方式，满足安防系统的实际应用需求。

3.1.5 视频监控组件要求

1）支持SDK、GB28181、Onvif协议、ISUP 5.0协议添加编码设备并进行视频相关业务应用

2）支持设备的添加、修改、删除，批量导入导出设备信息，主动发现局域网内所有在线的设备，实现设备快速添加至平台。

3）支持设备名称、设备序列号等设备信息从平台同步至设备或从设备同步至平台；支持监控点名称从平台同步至设备或从设备同步至平台，便于设备名称的管理。

4）支持监控点的增删改查配置，支持监控点名称从设备同步至平台或从平台同步至设备

5）支持监控点基本信息配置，包括监控点类型、连接协议、位置标签、经纬度及高度信息、键盘控制ID等；

6）支持监控点参数配置，包括：OSD配置、字符叠加配置、视频参数配置、隐私保护设置、视频遮挡报警配置、移动侦测配置、视频丢失报警配置

7）支持报警器配置，包含报警器的增删改查操作和报警输入输出配置。

3.1.6 视频联网组件要求

1）支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力；

3.1.7 门禁管理组件要求

1）支持门禁设备类型参数配置，主要包含门禁控制器、人员通道控制器、门禁一体机、视频门禁一体机、人证比对外设、智能锁网关和智能锁等；

2）支持门禁服务（含≥50路授权），支持卡片、指纹、人脸三种权限介质

3）支持按组织、人员分组、人员配置、门禁点配置权限，其可根据人员组织架构、自定义人员分组、单个人员为人员主体，选择门禁计划模版，规划不同门禁分组和门禁点的权限；

4）支持权限的新增、删除、查看功能，支持门禁计划模块详情查看；

5）支持权限下载到设备，分为下载卡片权限、下载指纹、下载人脸，并支持三种下载模式的初始化下载，初始化下载支持将原有设备上的权限清空再写入新的权限配置；

6）支持门禁一体机连拍参数配置，设置抓拍次数，当设置为0次时表示不抓拍；

7）支持新增组织的权限快速配置，新增组织可自动继承上一级组织权限；

8）支持权限中心二次认证，启用后若平台已完成权限配置，即便权限还没下载到设备，亦可以反控开门；

3.1.8 园区卡口组件要求

1）支持管理卡口设备和LED显示屏；支持卡口设备、违停球以SDK协议接入和在线检测；

2）支持卡口设备、违停球以SDK协议接入和在线检测；

3）支持卡口点的添加，编辑和删除；

4）支持显示屏的接入，显示内容及文字颜色的配置和在线检测；

5）支持点位测速；超速阈值的设置；

6）支持显示屏显示点位超速信息；

3.1.9 考勤管理组件要求

1）支持考勤明细保存时长配置，最长36个月；支持刷卡记录保存时长配置，最长36个月。

2）支持考勤班组增删改；班组内容包括：班组编号、名称、人员、备注；班组个数上限1000；单个班组人员上限500人；

3）支持考勤规则增删改，规则内容包括：上班签到最早可提前时间（分钟）、上班可晚到时间(分钟)、迟到超过多少时间算旷工半天(分钟)、下班可提前时间(分钟)、下班刷卡可延迟时间(分钟)、早退超过多少时间算旷工半天(分钟)等；支持考勤规则查询；

4）支持普通班增删改，包括名称、编号、备注、时段信息；支持考勤班次查询；普通班支持跨天，可以设置考勤规则，并根据不同的考勤班次选择不同的考勤规则，普通班默认可以设置四个上下班时段，可根据实际需求自行设置。

5）支持工时班增删改，包括名称、编号、备注、记录模式、上班时长、不计工时段信息；支持工时班班次查询；工时班仅支持自然日，不支持跨天，可分为普通记录模式和顺序记录模式，普通记录模式取当天最早和最晚2次出勤记录时间来计算考勤时长，顺序记录模式取当天所有出勤记录，两两分组，再按每组出勤时长来计算考勤时长。

6）支持签到班增删改，包括名称、编号、备注、签到时段信息；支持签到班查询；签到班支持自然日，不支持跨天，设置签到时段，每个时段都需打卡，最多可设置10个签到时段。

7）支持考勤假日增删改；包括：假日名称、放假日期（一个或多个日历天）、备注；支持考勤假日查询；

8）支持普通排班，在指定日期内设置单个班组和班次的排班，并可设定排除一个或多个已设定的假日进行排班；

9）支持高级模式排班，在指定时间内对一个班组按多个班次轮流排班，可设置排班间隔天数，并可设定排除一个或多个已设定的假日进行排班；

10）支持删除某个班组在某日（当天以后）的排班记录；支持查看所有排班信息，可根据条件查询排班信息；

11）支持考勤调整原因配置；支持出勤调整单申请、修改、删除、撤销，支持查询；支持调整单导出；

12）支持设置门禁点为考勤点，并可设置考勤点有效期和类型，满足不同的考勤点作为不同场景下的上下班考勤点；

13）支持查看考勤结果并导出，并且可手动执行考勤计算；支持查看考勤刷卡记录并导出；

14）支持考勤结果按个人出勤查询和导出；支持考勤结果按组织出勤查询和导出；

15）实现与现有HR系统无缝对接，相关数据可上传至HR系统中，并通过HR系统生成东南电化工时考勤的数据，考勤数据实时上传，支持手动导出。

3.4.9 图上监控组件要求

1）支持静态地图的上传，支持jpg、png两种图片格式，每个区域最多支持上传四张静态地图，为保证标注的资源点在多张地图上的位置不偏移，上传图片的分辨率需一致；

2）支持谷歌、高德的GIS地图配置。支持配置初始视野，支持在线地图和离线地图；

3）支持将资源点添加到地图上，资源类型有监控点、门禁点、停车场、出入口、环境量（空调系统、ups传感器、通用传感器、风速传感器、水位传感器、环境采集仪、温湿度传感器、电量表传感器、变压器温显表、有毒气体传感器、扬尘噪声传感器）、园区卡口、防区、报警输入、报警输出、消防；

4）支持对已上图资源点进行位置移动、删除、批量框选对齐、对齐撤销操作；完善对齐功能，提升用户使用体验；

5）支持地图链接的增加、删除、修改操作；支持清除区域的配置，包括配置的地图及资源；支持修改地图配置，增删改静态底图、修改GIS地图视野；支持将某一区域的静态地图复制到其他区域；

6）支持上传多张静态地图时，支持切换当前区域显示的地图类型；支持在地图上设置监控点方向；支持对已配置经纬度的监控点实现自动上图；

7）支持设置GIS地图的数据来源：高德地图/谷歌地图，谷歌地图还支持API秘钥配置；支持离线地图配置。

3.1.10 入侵报警

1）支持对入侵报警设备进行管理、配置，可以选择安保区域添加报警主机；

2）支持的报警主机类型：网络报警主机、视频报警主机、总线式网络报警主机、支持SDK网络协议和迈特安协议接入；

3）支持在线获取设备信息、移动设备位置、删除设备、编辑设备信息、查看设备详情；

4）支持为报警子系统关联防区，移动防区所在安保区域。

5）支持报警主机IO输出通道管理，配合事件联动可实现联动报警主机IO输出；

6）支持为报警子系统关联防区，移动防区所在安保区域。

7）支持根据安保区域、报警子系统状态对报警子系统进行筛选，支持通过客户端对报警子系统进行布防、撤防、消警操作，支持报警子系统批量进行布/撤防；

8）支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作。

9）支持入侵报警事件实时接收，包含报警子系统布撤防、消警，防区旁路、旁路恢复和防区报警等事件；支持按照时间、事件源、事件类型查询和导出历史报警事件。

3.1.11 电视墙组件要求

1）支持对电视墙进行增、删、改、查操作，电视墙类型包括LED和LCD两种类型；

2）支持对解码资源进行增、删、改、查操作，解码资源接入协议包括SDK协议设备和GB协议；

3）支持电视墙关联解码器通道，一个解码器通道只能关联一个监视器，已关联的解码器通道无法拖动；支持对解码器窗口设置视频制式及分辨率。

4）支持开窗功能，窗口上开启一个图层，用来显示监控点画面，支持开窗的解码设备包括开窗设备为64XXD_S、69XXD、C10、B20。B10 V2.3以下版本需要在拼接窗口中开窗。

5）支持窗口漫游，可进行窗口拖动改变窗口位置和窗口大小；支持窗口放大和还原；支持窗口分割，分割数量以设备能力集的形式获取；支持窗口拼接；支持画面模拟分割，解决一分割解码设备的画面无法分割问题；支持窗口名称的编辑和修改，窗口名称最长16个字符，设置为空则为删除窗口名称；

6）支持窗口置顶置底操作，当有多个开窗窗口层叠时，可针对窗口置顶/底，该窗口会在最顶/底层显示；支持虚拟LED设置，包括长度，内容，透明度，文字滚动速度等设置；

7）支持窗口上墙，包括本地桌面上墙、预览上墙和回放上墙，其中模拟信号源只能进行预览上墙，如果解码设备为开窗设备（64XXD_S、69XXD、C10、B20），且该通道上没有窗口，则拖动监控点上墙时会先执行开窗；支持报警窗口设置，可将窗口按高、中、低等设为报警窗口，当有系统中有相应等级的报警上报时，在该窗口自动上墙；

8）支持查看解码设备的解码状态；支持上墙时配置取流方式，取流方式包括直连设备取流上墙和非直连取流上墙（默认）；支持显示智能规则信息。

9）支持场景的增、删、改及配置操作。电视墙场景就是电视墙的一组状态的集合，包括窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间；

10）支持场景切换及场景切换计划的配置；场景切换计划支持按“天”和按“周”为周期切换；支持在场景中配置监控点轮巡计划。在轮巡执行时，可对某轮巡进行启停及执行上下一页的操作，包括开始、暂停、结束等；

11）支持轮巡窗口配置，轮巡间隔配置，轮巡监控点顺序的调整；支持报警窗口和轮巡窗口分离，避免报警信息因轮巡切换丢失；支持客户端视频预览画面一键切换上墙。

12）支持主子码流切换，点击客户端上墙的窗口，可显示切换主子码流的菜单，点击菜单可实现对上墙码流类型的切换；

13）支持设备场景和平台场景配置，针对现场业务场景比较复杂，开窗分割数量比较多的场景，客户端发起切换场景请求可能会因为切换超时导致提示切换失败，此种情况下可使用设备场景。

3.1.12 网络管理组件要求

1）支持用户自定义添加巡检计划，包括选择资源类型（编码设备状态巡检、监控点状态巡检、存储设备_CVR状态巡检、存储设备_NVR状态巡检、存储设备_云存储状态巡检、解码设备状态巡检、门禁设备状态巡检、智能锁网关状态巡检、可视对讲状态巡检、消防设备状态巡检、监控点录像完整性巡检、监控点录像保存天数巡检、监控点视频质量巡检、监控点视频解码巡检、监控点级联点位状态巡检），编辑计划名称，配置巡检类型、巡检时间模板和巡检周期（5分钟、10分钟、15分钟、半小时、一小时、整天）；系统支持对巡检时间模板的配置，可以选择系统预置模板，也可以自定义添加模板；

2）支持对巡检计划的删除、启用、禁用、查看详情操作。只能删除未启用的计划。当前计划只有启用才能生效，如无须开展巡检，禁用相应的计划即可。

3）支持对编码设备（在线状态、工作状态、硬盘状态）、监控点（在线状态、录像完整性、视频质量巡检、硬件状态、录像保存天数、主码流帧率、主码流码率、子码流帧率、子码流码率）、门禁控制器（在线状态、同步线状态、红外转接板状态、红外发射板状态、红外接收板状态、主通道控制板状态、主通道摆臂状态、从通道控制板状态、通道消防状态、电机传感器状态、防拆状态、卡片权限使用率、闸机腔体温度）、门禁点（门锁工作状态）、读卡器（在线状态、防拆状态）、梯控主机（在线状态）、梯控读卡器（在线状态）、可视对接设备（在线状态）、消防设备（在线状态、链路故障、主电故障、省电故障、低电故障、通用故障）、消防传感器（链路故障、低电故障、通用故障）、存储设备（在线状态、工作状态、硬盘状态）、解码设备（在线状态、工作状态）、云存储设备（在线状态、硬盘状态、存储卷状态）的告警阈值和告警等级（提醒、警告、次要、主要、严重）进行配置。

4）支持配置下级视频监测平台信息，可以将下级的监控点在线、录像和vqd巡检结果读取到本级；级联点位支持自级联和ncg获取状态，自级联优先。

5）支持将设备资源按照特定原因（施工、特殊设备（单兵、车载）、区域停电、区域断网、设备异常、自定义）列入白名单，确保在特定时间段内该设备即使状态不正常也不会产生报警。设备类型包括（编码设备、监控点、存储设备、解码设备、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控主机、梯控读卡器、可视对剑、消防设备、消防传感器、云存储、云存储节点、云存储磁盘、云存储存储卷）。

3.1.13 安保区域管理组件要求

1）支持对安保区域进行管理，包括：新增、修改、删除、导入、导出、同级上下移动；

2）支持批量添加区域，也可在批量建区域时同时生成人员组织，快速完成区域和组织的配置；支持国标区域管理，支持按照省市区的行政区域进行管理；

3.1.14 支持系统内的组织、人员、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；

3.1.15 支持前端编码设备的集中管理（含≥500路授权）；

3.1.16 支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；

3.1.17 所投平台软件需满足上述要求，如不满足业主有权取消中标资格。

3.2 室外多功能考勤一体机（带遮阳罩）

1）分辨率≥1024*600，屏幕防暴等级≥IK04，帧率：30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。

2）配置高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1）

3）▲采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。

4）支持蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。

5）支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。

6）本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。

7）支持多种接口：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。

8）设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。

9）支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

10）▲设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。

11）支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别。支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。

12）支持IP65防水等级；

3.3 室内多功能考勤一体机

1）分辨率≥1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04。

2）配置高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头）

3）▲备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1。。

4）设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。

5）设备本地人脸库存储容量≥20000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。

6）设备的人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。

设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。

7）支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

8）▲支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。

9) ▲ 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；支持设置多个比对阈值。

10）支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警。

11）支持IP65防水等级。

3.4 卡片发卡器

- 支持两个SIM卡尺寸的PSAM卡座，通过USB口实现同PC机及相关设备的连接

- 设备符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、CPU卡、二代身份证卡、ID（EM）卡等

- 发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全

- 工作温度满足-20℃~+60℃

- 设备工作电流：0.2A

- 应支持在线升级功能，可在线更新设备程序

- 设备具备完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台

3.5中心管理服务器

1) 2U单路标准机架式服务器

2) CPU≥1颗 (16核，2.4GHz)

3) 内存≥2*16GDDR4，16根内存插槽

4) 硬盘≥2块600G10K2.5英寸SAS盘

5) 支持1个M.2插槽，支持1个TF插槽

6）标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

7）配置≥2个千兆电口，≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB3.0接口，≥1个VGA口

8）标配550W（1+1）白金冗余电源，支持200-240V50/60HzAC/HVDC

3.6流媒体服务器

1）2U单路标准机架式服务器

2）CPU≥1颗(16核，2.4GHz)

3）内存≥2*16GDDR4，16根内存插槽

4）硬盘≥2块600G10K2.5英寸SAS盘

5）支持1个M.2插槽，支持1个TF插槽

6）标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

7）配置≥2个千兆电口，≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB3.0接口，≥1个VGA口

8）标配550W（1+1）白金冗余电源，支持200-240V50/60HzAC/HVDC

3.7云存储管理节点

1）2U机架式服务器

2）处理器：64位多核处理器（核数≧12）

3）内存：DDR4，标配≥32GB内存

4）标配≥3个热插拔480GBSSD硬盘

5）配置≥2个千兆网口，配置≥1个RJ-45网络接口、≥6个USB3.0接口、≥1个VGA接口

6）高效能550W铂金1+1冗余电源，预装CentOS7 64位操作系统

3.8云存储运维节点

1）2U机架式服务器

2）处理器：64位多核处理器（核数≧12）

3）标配≥16GB内存

4）标配≥1个热插拔SSD硬盘

5）配置≥2个千兆网口

6）预装CentOS7 64位操作系统

3.9 IoT-云存储

1）单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统，内置48块8TB企业级硬盘

2）单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘

3）支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能

4）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

6）系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。

7）一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。

8）▲支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。

9）▲支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；

10）支持视频直存技术，兼容标准码流、私有标准、私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA标准的前端设备。

11）▲云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。

12）▲支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。

13）▲支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等

14）▲支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。

3.10交换机

1）全网管三层交换机，机架式，1U高度；

2）配置≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口；

3）配置≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位；

4）交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps；

5）工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；

6）支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMPV1/V2c/V3网管。

3.11视频云存储软件

1）存储接入能力：单台设备支持1250路摄像机接入，同时支持至少512路视频点播

2）支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式

3）支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等

4）一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。

5）支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。

3.12云存储运维软件

1）部署在运维服务器上，一套云运维软件支持管理多朵云。

2）为视频云存储系统和云计算系统提供便捷的融合运维管理应用。

3）对计算存储融合系统提供硬件监控、系统监控、业务监控、告警分析、数据分析、系统健康分析、智能巡检等应用。

4）为上级管理应用提供运维接口。

# 五、技术要求

1、本次招标的内容为：福建省东南电化股份有限公司综合安防管理平台建设项目所需货物的提供、包装、运输和保险、安装技术指导、调试和试运行、检验、验收配合、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务。

2、投标人应负责完成招标内容中所述的所有内容，并根据招标文件及招标人提供的技术要求进行综合报价，其报价应包含设备价、税金、技术资料费、包装、从供方到采购方现场指定地点的运输、装车、保险、调试、监督检验、验收、技术服务、培训费以及所需零配件、风险等技术要求中所涉及到的一切费用。

3、招标人提供的货物需求一览表及技术要求规定了福建省东南电化股份有限公司信息化建设项目数据中心建设所需设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求（带▲ 为不允许偏离项，需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为考评依据，原件备查）。要求投标人所投设备为全新原厂原品牌产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，其产品的制造、技术功能应符合本规格书的要求，且满足买方使用。

4、其他具体内容及要求如下：

4.1 验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

4.1.1验收步骤：

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。中标人在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。货物送至采购人安装现场后，由中标人与采购人共同对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。初验合格后，将进行为期1个月的试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，中标人应积极配合相关采购人及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换，若系统运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

4.1.2 在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

4.1.3 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

4.2 技术资料

中标后应提供的技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1)产品技术说明书；

2)安装及运维手册；

4.3 售后服务

4.3.1 本项目设备经最终验收合格后保修一年，软件终生免费维护。

4.3.2 在质量保证期内，应提供24小时现场免费咨询、维修，硬件设备或系统运行中发生故障，设备运行发生故障时中标方在接到用户方故障通知后4小时（节假日12小时）内应派专业技术人员到达现场免费提供咨询、维修服务；若故障无法及时排除，中标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行。

4.3.3 质量保证期结束后，投标人仍需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费（包括零配件），投标人在投标文件中必须明确承诺并提供配件价格。

4.3.4 提供用户软硬件免费培训，软件升级。

4.3.5 各投标人视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后计划和内容。

附件三

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

服务项目报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 参选报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理平台 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 2 | 中心管理服务器 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 3 | 流媒体服务器 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 4 | 云存储管理节点 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 2 | 台 |  |
| 5 | 云存储运维节点 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 6 | IoT-云存储 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 7 | 交换机 | 详见技术规格书具体参数 | 海康、华三、华为 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 8 | 视频云存储软件 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 9 | 云存储运维软件 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，大华，英飞拓 或同档次品牌产品 | 1 | 套 |  |
| 10 | 室外多功能考勤一体机 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 3 | 台 |  |
| 11 | 室内多功能考勤一体机 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 12 | 卡片发卡器 | 详见技术规格书具体参数 | 海康，霍尼韦尔，捷顺 或同档次品牌产品 | 1 | 台 |  |
| 13 | 开关电源 | 用于给一体机供电使用；含2V/4.2A开关电源1个，空开1个； |  | 4 | 台 |  |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  |

综合安防管理平台建设项目服务费报价含（税率  %），具体技术要求详见技术规格书，参选报价最高限价59万，高于参选最高限价视为无效报价。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：