福建省福化古蕾化学有限公司

26 万吨/年苯酐项目

PA 项目工艺管道

之不锈钢管材采购项目

技 术 协 议

甲方：福建省福化古蕾化学有限公司

乙方：

漳州•古雷

2020-09

甲方：福建省福化古蕾化学有限公司

授权代表：

乙方：

授权代表：

目 录

1、 目的和适用范围

2、 主要制造和检验规范

3、 原材料要求

4、 检验与试验

5、 标识

6、 资料交付

7、 质量保证、技术服务

8、 交货期及交货地点

9、 其他

10、未尽事宜

11、联系方式

12、附件：材料清单

1. 目的和适用范围

为确保福建省福化古蕾化学有限公司 26万吨/年苯酐项目工艺外管专业材料之不

锈钢钢管类材料从材料、制造、检验、交货都符合设计与合同要求，特制定本协议。

本协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有相同的法律效力。

2. 主要制造和检验规范

除非特别规定，本项目产品的生产制造及检测采用以下标准规范的最新版:

 GB/T14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

 NB/T 47013.1～13-2015   《承压设备无损检测》合订本

 GB2102-2006 《钢管的验收、包装、标志和质量证明文件》

 HG/T 20553-2011 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》Ⅰa系列

3. 原材料要求

 不锈钢坯料采用宝钢、太钢、永兴特钢；

 如乙方采用其他工厂原材料，报价前须由甲方认可，否则不予接收；

4. 检验与试验

4.1原材料及复验要求：

 原材料须有原始钢厂的质量证明书，质量证明书项目应齐全；

 对进厂材料按炉、批进行化学成分检验（复验），检验结果复合 ASTM A105

的规定；

4.2制造过程中检验及出厂检验：

 逐件进行表面质量、尺寸检测及硬度测试，检测结果符合标准要求；

4.3材料到现场检验：材料进场后需配合甲方（甲方安排第三方检测公司）及相

关人员进行检验；

5. 标识

5.1标识方法及位置：采用喷漆或打点，位置为外边缘（法兰）或醒目位置。

5.2标识内容：

 制造厂名、商标、炉批号；

 产品制造标准；

 规格、型号、壁厚；

 钢的材质；

 油漆色标；

5.3包装、运输：

 所有管材两端管口必须带塑料管帽封堵；

 不锈钢管材必须采用塑料编织布或者塑料薄膜缠绕保护；

 严禁大管套小管运输；

6. 资料交付

| 文件类型 | 文件名 | 数量 | 交付时间 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量证明书和各类质量 证明文件（包括原材料的质保书 复印件及第 4项检验与试验报告） | 1 原件+4 复印件+1CD | 随货发运 | 关键 |
| 2 | 产品制造工艺、检验文件 | 1（电子档） | 合同生效后 1周 | 关键 |

7. 质量保证、技术服务

7.1 质量保证：质保期按商务合同要求。在质保期内如因乙方的原因管道质量

出现问题，由乙方无偿进行维修或更换。

7.2货到现场后 3个工作日，由甲乙方及施工单位三方进行验收（不包括检测），

如有异议，乙方需在 4小时之内给出答复，24小时内赶至甲方现场进行处理。

8．交货期及交货地点

8.1 交货期：按商务合同。

8.2 交货地点：甲方施工现场车板交货。

8.3 乙方在发货前 1天书面通知甲方货到现场的时间和车辆数量、送货清单。

9. 其他

乙方应向甲方提供各种合理的必要的方便条件，包括甲方人员可以随时到制造厂

进行检查，以便能确认所供产品正在按甲方要求进行制造和供货，甲方的检查和测

试证明并不能免除乙方对材料、制造质量等方面的义务和责任。

10. 未尽事宜

未尽事宜双方协商，必要时签订补充技术协议，补充协议与本协议具有同样的法

律效力。

11. 联系方式

甲方：福建省福建省福化古蕾化学有限公司

联系人：连超超

联系地址：福建省漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号

邮政编码：363216

办公电话：

电子邮件：liancc@fjpec.com.cn

乙方：

缩写：

联系人：

联系地址：

邮政编码：

办公电话：

手机：

传真：

电子邮件：

附件12：材料清单

注：以上管道供货时要求必须配带管帽，管道必须用塑料编织布包裹，另外备注栏内带有 BE、PE的管子坡口端不一样 供货时要注意。 管道尺寸系列采用 HG20553-2011 Ia系列，如果 HG20553-2011 Ia系列里面没有的项目可以采用 SHT 3405-2012 石油化工钢管尺寸系列。