臂式高空作业平台采购

技术规格书

二〇二一年四月

目    录

1 总则	2

2 设备规格及数量	3

3 技术要求	3

3.1设备技术规格一览表	3

3.2主要特点综述	4

3.3 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下

标准：	7

4备品备件和专用工具	7

5 质量保证	7

6现场培训	7

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司臂式高空作业平台采购，它提出了臂式高空作业平台的结构、性能等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.7 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.8 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.9 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.10在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 设备规格及数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及系列 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂式高空作业平台 | 台 | 1 | JLG E450系列/Haulotte HA15 IP系列/Haulotte SIGMA 16系列/Genie Z-45/25系列 | 整车进口，并提供原产地证明及相关报关材料 |

- 3.技术要求

3.1设备技术规格一览表

平台高度： 12~14 米

水平伸距： 7~9 米

跨越高度： 6~8 米

转台转动： 355°~360° 非连续

平台载重： 227~230 千克

平台回转: 160°~180° 液压

小臂（折弯范围）: 130°~141° 垂直

A. 平台尺寸: (0.76~0.8) x (1.15~1.83) 米

B. 总宽: 1.5~1.8 米

C. 甩尾: 零

D. 收藏高度: 2~2.1 米

E. 收藏长度: 5.5~6.8 米

F. 轴距: 2~2.03 米

G. 离地间隙: 14~24 厘米

重量*： 6,532~7,620 千克

地面承载力**： 7.6 kg/cm²

行驶速度： 4.5~7.2 公里/小时

爬坡度： 25%~30%

转弯半径（内侧）： 61~183 厘米

转弯半径（外侧）： 3.15~4.27 米

轮胎尺寸/类型：240/55 x 17.5 泡沫填充，无痕轮胎

电气系统： 48 伏直流

蓄电池： 8 x 6 伏，345~370 安时

驱动马达： 双电动牵引交流马达

刹车： 弹簧加压多盘式

液压泵/马达： 永磁马达/齿轮泵

液压油箱： 15~30 升

3.2 主要特点综述

1、操作平台控制箱

手柄带有安全锁止装置，可同时操作起升、行走和回转行走、提升、臂伸缩采用全比例控制，同时配备有无级调速器，面板上所有拨动开关两边都设计有物理保护，控制台显示屏可提供许多警告。

2、工作控制箱

227~230载重，无限制，尺寸(0.76~0.8) x (1.15~1.83)m，水平 160°~180°旋转，具有自动调平功能，围栏全部采用方钢设计，侧入式工作平台，平台上设计有脚踏开关，7秒 无操作机器自动转为怠速，平台中设计有专门存放工具的托盘，工作平台底板采用高强度网格，接有220V供电电线。

3、伸缩臂

所有臂材料采用特种钢材，屈服强度不小于700MPa，提升高度12~14米，水平延伸7~9米，小臂长不小于4英尺（1.22米），垂直方向上可以旋转130°~141°，镀镍销，铁制动力导轨及表面涂层，臂采用伸缩套筒形式组合，臂之间采用特有的高强度尼龙垫板。

4、回转平台

ABS罩壳设计，轻巧，打开方便，回转角度355°~360°不连续，转盘及齿轮维修空间大，维修时可用螺栓固定转盘。

5、底盘

单油缸转向，提供足够液压转向力，25%~30%爬坡能力，并自带ATC自动牵引力控制系统，零排放，较大的集中式中心起吊点，转弯半径内径61~183厘米，总重量低，标配无痕轮胎，8个6伏345~370安时蓄电池，摆出式蓄电池舱。

6、阀/发电机舱

所有的销、轴衬、摩擦平垫全部具有自润滑功能，在飞鼻上独立安装有一个阀门

来控制工作平台的水平，转动以及小臂油缸，多数阀门集中在一个主阀组 上，便于检修，可强制打开刹车，便于拖运。

7、油箱舱

电池电量显示器和充电插口设置合理，使用时无需打开罩壳，使用方便，标准的 SCR充电器，替代性好，液压油箱容量15~30升，每两年才需要更换一次液油，采用CANBUS控制，系统集成度高，由8个6伏，345~370安时蓄电池驱动，每个蓄电池相互之间由快速接头连接。

8、地面控制箱

控制箱固定并嵌入周围盖板内，具有自诊断功能，自带故障代码显示器，能够显示大多数常见的故障问题，所有控制系统电线都以标准的数字和颜色进行区分，标示明显，图示简明易懂，图标直接放在机器的相关位置上，且标明开关拨动方向，更便于理解，所有拨动开关采用扁平式功能开关。

9、控制系统

CAN总线控制：CAN（控制器 局域网）是地面模块与马达控制器/电源模块之间的双线差模串行链路，可提供双向通讯，双线：一条线路在高压驱动（CAN高压）下发送信号，另一条在低压驱动（CAN低压）下发送信号，差模或屏蔽：任何电噪声都可能影响高压或低压线路，但是数据通信，控制精准不会同时影响两条线路，因此通讯不会崩溃，串行链路：沿着线路逐位发送消息。高压总线速度允许所有模块连续地每秒进行大约20次更新。典型流量为每秒300-500 条消息。

- 电气系统 / 液压系统

由48伏电力直接驱动，结构简单，更省能源，各个部位安装有高度传感器，感知机器的具体位置，电气液压配合，精准控制每个动作，所有液压油缸均设有保持阀，即使管路破裂，液压油不会从油缸内泄漏，所有液压油路的溢流阀均采用二次溢流阀，初次开启压力较低，二次开启为系统设定压力。

3.3 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

1）GB/T9465-2008《高空作业车》

2）GB3766-88 《液压系统通用技术条件》

3）JG5099 《高空作业机械安全规则》

4）GB 25849-2010 移动式升降工作平台 设计计算、安全要求和测试方法

4备品备件和专用工具

1.应提供必要的备品备件和专用工具。

2.随产品提供的技术资料应完整无缺。

5 质量保证

设备投入使用后由招标方组织验收，验收合格后质保期开始，质保期为24个月或货到现场30个月，以先到为准。在质保期内，提供两年免费的设备维护和保养。

- 6现场培训

招标方对投标方提供免费的设备操作指导及维护保养培训，直到招标方受训人员学会为止。