福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造

第二轮比选文件

（文件编号：FHC-PTCG20210930004  ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二一年十一月

目	录

第一章	比选公告

第二章	比选须知

第三章  参选文件的编制

第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造第二轮比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造（项目编号：FHC-PTCG20210930004）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造

2.比选项目简要说明：福建福海创石油化工有限公司316万吨/年的加氢裂化装置为改造项目，原空冷管束材质为S32205双相不绣钢，材质升级为Incoloy8825（注：设备风机和钢结构利旧）。现需要委托第三方监造人员，对制造方所供材料、制造、检验和验收进行监督。

3.比选控制价：70万元

4.工期要求：预计10个月，以发包人实际委托开始计算至项目监造结束止。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人应具有综合检验机构甲级资质。

3.参选人委派的监造人员应有压力管道/容器检验师或压力管道/容器管道检验员资质。

4.参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5.与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1.报名时间：2021年11月18日至2021年11月27日（共10天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）综合检验机构甲级资质（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼二楼企业管理部。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2021年11月29日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2021年11月17日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参选人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造（项目编号：FHC-PTCG20210930004）的比选活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至参选有效期结束前始终有效。

特此声明。

参选人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参选人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参选人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	比选须知

一、比选内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造

2.项目地点：供应商的工厂

3.承包方式：固定总价包干，风险包干总价

4.项目工作范围及技术要求：见附件技术文件

5.项目联系人

技术联系人：韩伟 15880525154；whan@fhcpec.com.cn

商务联系人：张华娟 0596-6311821，hjzhang@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2. 参选人应具有综合检验机构甲级资质。

3.参选人委派的监造人员应有压力管道/容器检验师或压力管道/容器管道检验员资质。

4.参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5.与比选人无诉讼纠纷。

七、参选保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额1万元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参选文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后归还；

5.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2021年11月29日14时0分。

2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：张华娟   联系电话：0596-6311821 。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章	参选文件的编制

一、参选文件的组成：

1.技术参选文件

（1）参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近5年业绩）、营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）、体系认证等。

（2）参选单位拟派监造人员的资质证明文件。

（3）技术方案。

（4）参选单位提供近5年高压容器、高压空冷或高压管件监造业绩表及业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

2.商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式, 可不胶装。

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章	评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价70万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn。

采用综合评选的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为70：30。综合得分最高者作为第一中选人。

评分细则如下：

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 商务评分 |  | 70 |  |  |
| 1 | 商务报价 | 1.设置最高控制价70万元整。如超过则为无效报价，不参与投标基准价的计算。 2.商务评选总分值70分。 3.投标报价得分=70-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100 其中，Ai 为各合格投标人的有效报价； 评标基准价为各合格投标人有效报价的最低价； 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |  |
| 二 | 技术评分 |  | 30 |  |  |
| 1 | 监造业绩 | 1.高压容器、高压空冷或高压管件监造经验业绩≤5个的（0-8分）。 2.超过5个的监造经验业绩（9-10分），每超过一个业绩加1分，封顶10分。 | 10 |  |  |
| 2 | 监造人员资质 | 监造人员资质、近三年的工作履历(0-5分)。 | 5 |  |  |
| 3 | 技术方案 | 投标方案中包含监造大纲，其对高压空冷的质量控制、进度控制有针对性，控制措施有独到之处（0-15分）。 | 15 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 100 |  |  |

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成土建修缮项目等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行技术服务合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、

腾龙芳烃（漳州）有限公司

反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造技术服务合同

(合同编号：                      )

委托方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

受托方：

日    期: 2021年11月  日

委托方（甲方）： 腾龙芳烃（漳州）有限公司

住  所  地：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

法定代表人：方向阳

项目联系人：韩伟

通讯地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

电    话： 15880525154

传    真：/

电子信箱：whan@fhcpec.com.cn

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人:

通讯地址：

电    话：

传    真：

电子信箱：

本合同由甲方委托乙方就反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造进行技术服务，并支付技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　乙方进行技术咨询的内容、要求、方式：

1.技术服务及咨询内容：  见附件技术文件

2.技术服务及咨询要求：  见附件技术文件

第二条 乙方按照下列要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1.技术服务及咨询地点：   制造厂凯络文热能技术（江苏）有限公司工厂

2.技术服务及咨询期限：    合同签订之日起至合同执行完毕止

3.技术服务及咨询进度：   见附件技术文件

4、技术服务及咨询质量要求：   见附件技术文件

5、技术服务及咨询质量期限要求：   合同签订之日起至合同执行完毕止

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

提供技术资料：  /

第四条 甲方向乙方支付技术服务及咨询报酬及支付方式为：

1. 技术服务及咨询报酬总价款为：人民币           元（含6%增值税）

具体支付方式和时间分配如下：

- 监造服务费用按月结算，每月乙方按照合同约定提供监造服务后，甲方支付合同总价10%的服务费用。

- 监造服务全部执行完毕，且乙方提供监造总结及产品放行单后，甲方一次性支付剩余款项。

（3）乙方应在甲方付款期限届满   15个工作  日前提供6%增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方提供的资料，服务咨询报告及该服务咨询报告的附件资料除外。

2.涉密人员范围：甲方及甲方工作人员

3.泄密责任：  按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.涉密人员范围：乙方及乙方工作人员

3.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1、乙方提交技术工作成果的形式：监造周报、监造总结、放行单

2、技术工作成果的验收标准： 见附件技术文件

3、验收地点：凯络文热能技术（江苏）有限公司工厂

4、双方确认，甲方的验收仅作为付款依据，不代表甲方对乙方工作成果的最终认可。在技术咨询成果运用过程中，如有证据表明乙方存在弄虚作假等违反合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

第八条 双方确定，甲方指定 韩伟 甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。

第九条  违约责任

1．乙方逾期提交服务咨询报告的，每日应向甲方支付违约金人民币 500 元，逾期超过 10 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币 10000 元；赔偿由此给对方造成的损失。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第  2种方式解决：

1．向     仲裁委员会申请仲裁；

2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1、双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的服务咨询报告及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 本合同经双方盖章后生效。本合同一式4份，甲方执3份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

甲方（公章）:   　                                 乙方：（公章）

2021年11月      日                             2021年11月      日

附件：腾龙芳烃（漳州）有限公司反应产物空冷器21-AC-101管束第三方监造发包技术文件

本案设备应用于腾龙芳烃（漳州）有限公司(现：福海创石油化工有限公司) 316万吨/年的加氢裂化装置，为改造项目。原空冷管束材质为S32205双相不绣钢，材质升级为Incoloy8825（注：设备风机和钢结构利旧）。

一、总则

1.1．本技术协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力。

1.2．监造方服务业主，监督制造方对所供设备的材料、制造、检验和验收应符合有效法律、标准、规范以及设计文件的要求。如无特别说明，所适用的标准、规范应是最新版本的有效文件。

1.3.制造方所提供的材料及设备出现质量问题，监造方承担连带责任。

二、基本概况

2.1  项目名称：福建福海创石油化工有限公司（原：腾龙芳烃（漳州）有限公司）80万吨/年对二甲苯联合装置。

2.2  工程名称：加氢裂化装置反应产物空冷器（21-AC-101/A-P）管束（合金825），数量：16台。

2.3  监造地点：凯络文热能技术（江苏）有限公司工厂。

2.4  发包方（即业主/买方）：福建福海创石油化工有限公司（原：腾龙芳烃（漳州）有限公司）。

三、定义

3.1  业主/买方：腾龙芳烃（漳州）有限公司。

3.2  卖方或制造商：凯络文热能技术（江苏）有限公司。

3.3  设计单位：中国石化工程建设有限公司（SEI）。

3.4  工艺包专利商：美国雪佛龙鲁玛斯公司(CLG)。

3.5  原设备供应商：巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司（GEA）。

3.6  监造方：独立于买方和制造商之外，具备监造资格的专业公司。

四、监造标准及依据

4.1  业主与制造商签订的订货合同和技术协议。

4.2  业主与监造单位签订的合同和技术协议。

4.3  业主提供的设备图纸及技术要求。

4.4 《空冷式热交换器》NB/T 47007-2010

4.5  反应产物空冷器(21-AC-101A-P)空冷器数据表(CLG)

4.6  反应产物空冷器(21-AC-101)管束(合金825）设计制造技术条件（SEI)

4.7  腾龙芳烃（漳州）加氢裂化反应产物空冷器21-AC-101管束订货说明

4.8  反应产物空冷器(21-AC-101A-P)（现有）装配图（GEA）

五、监造方的资质及要求

5.1 监造方应有综合检验机构甲级资质。投标时，应提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业代码证、质量体系认证证书、HSE 体系认证证书等，投标人应提供上述文件的复印件或电子扫描件。

5.2 监造人员应有压力管道/容器检验师或压力管道/容器管道检验员资质。

5.3 监造单位应编制监造大纲，经业主审批后执行。

5.4 监造单位要组织编制监造方案、工作流程、工作要点、监造方式等，监造方式至少包含停工待检点、现场见证点、文件见证点等，停工待检点必须有业主代表或监造方参加。

5.5 监造周报。监造单位每周向业主提供监造周报，包括质量、进度、存在的问题及整改措施，需协助解决的问题等。

5.6 提供放行单。监造方在产品监造合格后，向制造方提供产品放行单以示验收合格。

5.7 监造总结。监造方在监造工作结束后，应出具《监造总结报告》一式两份及电子版一份。

六、监造责任

6.1 在设备正常运行情况下，若发生设备局部或整体失效，经相关安全评定机构评定为制造质量占主要责任的，将追究监造方的监造质量责任。

6.2、业主随时抽查监造方的工作质量。如果在见证点、停止点因为监造方未到场影响制造进度，监造方将承担相应责任。

6.3、监造方出具正式监造报告无法通过业主所在地政府相关验收机构及政府强制部门验收的要求，则监造方退还已收到的本工程全部款项，并赔偿业主因此造成的全部损失。

七、合同期限

7.1  详见商务合同。

八、付款方式

8.1 详见商务合同

附件二、参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2021年11月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参选文件包装）。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称：                      （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 资质文件 |  |
| 8 | 监造人员资质及近三年的工作履历 |  |
| 9 | 高压容器、高压空冷或高压管件监造业绩表及证明文件 |  |
| 10 | 技术方案 |  |
| 11 | 参选报价单 | 商务参选文件 |

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年11月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

资质文件

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

监造人员资质及工作履历

技术方案

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司反应产物空冷器 21-AC-101管束第三方监造比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

本项目含税包干固定总价（大写）： （小写）： 元（增值税税率6%）

参选人：      （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日